АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Постановление

с. Парабель

от  31.10.2012 г.								                           №   897а

Об утверждении требований к разработке

плана по предупреждению и ликвидации

разливов нефти и нефтепродуктов на

территории муниципального образования

«Парабельский район»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 г. № 613  «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» и от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 23.01.2001 № 22 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», в целях обеспечения эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Парабельского района Томской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить прилагаемые Требования к разработке планов по предупреждению и
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального
образования «Парабельский район».

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Парабельского района.

- Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района по ЖКХ, строительству, промышленности, транспорту и связи Лепёхина С.А.

И.о. Главы района                                                	                               А.А. Костарев

Приложение

к постановлению Администрации

Парабельского района

от 31.10.2012 г.  № 897а

ТРЕБОВАНИЯ

К РАЗРАБОТКЕ ПЛАНОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И

НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН»

1.	Настоящие Требования определяют принципы формирования плана по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее
именуется - план), которые относятся к чрезвычайным ситуациям локального, местного
значения, а также организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для их
ликвидации.

2.	План разрабатывается в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами с учетом максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов,
который определяется для следующих объектов:

нефтеналивное судно - 2 танка;

нефтеналивная баржа - 50 процентов ее общей грузоподъемности;

стационарные добывающие установки и нефтяные терминалы - 1500 тонн;

автоцистерна - 100 процентов объема;

трубопровод при порыве - 25 процентов максимального объема прокачки в течение 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на порванном участке трубопровода;

трубопровод при проколе - 2 процента максимального объема прокачки в течение 14 дней;

стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов - 100 процентов объема максимальной емкости одного объекта хранения.

3.	Разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные ситуации
и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на местности, во внутренних пресноводных водоемах выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий:

локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на территории объекта;

муниципального значения - разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы муниципального образования либо разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта.

Исходя из местоположения разлива и гидрометеорологических условий категория чрезвычайной ситуации может быть повышена.

4.	Планом должны предусматриваться:

а)	прогнозирование возможных разливов нефти и нефтепродуктов;

б)	количество сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с разливом нефти и нефтепродуктов (далее именуются силы и средства),
соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации и необходимость
привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;

в)	организация взаимодействия сил и средств;

г)	состав и дислокация сил и средств;

д)	организация управления, связи и оповещения;

е)	порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием
организаций, которые несут ответственность за их поддержание в установленной степени
готовности;

ж)	система взаимного обмена информацией между организациями - участниками
ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов;

з)	первоочередные действия при получении сигнала о чрезвычайной ситуации;

и) географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива нефти и нефтепродуктов, которые учитываются при организации и проведении операции по его ликвидации;

к) обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи;

л) график проведения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

м) организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

5.	При расчете необходимого количества сил и средств должны учитываться:

а)	максимально возможный объем разлившихся нефти и нефтепродуктов;

б)	площадь разлива;

в)	год ввода в действие и год последнего капитального ремонта объекта;

г)	максимальный объем нефти и нефтепродуктов на объекте;

д)	физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов;

е)	влияние места расположения объекта на скорость распространения нефти и
нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в морские и речные акватории, во внутренние водоемы;

ж)	гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия в месте
расположения объекта;

з)	возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональных
аварийно-спасательных формирований, дислоцированных в области (при условии их
письменного согласия на участие в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов);

и) наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов;

к) транспортная инфраструктура в районе возможного разлива нефти и нефтепродуктов;

л) время доставки сил и средств к месту чрезвычайной ситуации;

м) время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов при разливе на акватории и 6 часов - при разливе на почве.

6.	Отчет о проведении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
должен содержать следующие сведения:

а)	причина и обстоятельства разливов нефти и нефтепродуктов;

б)	описание и оценка действий органов управления при устранении источника
утечки, локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов;

в)	оценка эффективности сил и специальных технических средств, применяемых в ходе работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

г)	затраты на проведение работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;

д)	расходы на возмещение (компенсацию) ущерба, нанесенного водным
биологическим ресурсам;

е)	уровень остаточного загрязнения территорий (акваторий) после выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

ж)	состояние технологического оборудования организации, наличие предписаний надзорных органов об устранении недостатков его технического состояния, нарушений норм и правил промышленной безопасности;

з)	предложения по дополнительному оснащению формирований (подразделений) организации и профессиональных аварийно-спасательных формирований (служб).

Указанный отчет с приложением к нему необходимых карт (планов), расчетов, графиков, других справочных материалов хранится в соответствующих комиссиях по чрезвычайным ситуациям не менее пяти лет.

Заместитель Главы района -

Управляющий Делами	А.А. Костарев