АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Парабель

от  20.05.2014 г.                                                                                                                      №  425а

Об утверждении временных правил  водоотведения

и очистки хозяйственно - бытовых сточных вод

(переработки содержимого выгребных ям) на территории муниципального образования «Парабельский район»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить временные правила водоотведения и очистки хозяйственно – бытовых     сточных вод  (переработки содержимого выгребных ям) на территории муниципального образования «Парабельский район» согласно приложению № 1.

2. АНО  «Нарымские  вести» (М.А. Гордиевский) опубликовать настоящее постановление в газете.

3.     Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4.      Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района С.А.Лепехина.

Глава района                                                                                                                     А.Л. Карлов

В.И.Столяров

(38-252) 2-13-54

Рассылка:

Администрация – 2

МУП «ПЭК» – 1

МУП «АТП» - 1

Парабельское сельское поселение -1

ОИМХ – 1

Лепехин С.А. -1

Редакция - 1

Приложение №1 к постановлению администрации Парабельского района от  20.05.2014 г.    №  425а

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО – БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД  (ПЕРЕРАБОТКИ СОДЕРЖИМОГО ВЫГРЕБНЫХ ЯМ)

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН»

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате деятельности которых образуются хозяйственно – бытовые сточные воды, физических лиц, проживающих в жилых домах, не присоединенных к централизованной системе канализации, и организации, оказывающие услуги по водоотведению и очистке хозяйственно – бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям).

- НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

2.1. Правила водоотведения  и очистки хозяйственно - бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям) на территории муниципального образования «Парабельский район» разработаны в соответствии с действующим законодательством:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция       СНиП 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012).

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

3.1. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:

- Абонент - физическое или юридическое лицо, которому оказываются услуги по водоотведению и очистки хозяйственно – бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям);

- хозяйственно – бытовые сточные воды - загрязненные воды, в том числе фекальные, накапливаемые Абонентом в нецентрализованных системах канализации;

- очистка хозяйственно – бытовых сточных вод – очистка, основанная на способности микроорганизмов разрушать (минерализовать) содержащиеся в сточных водах органические вещества (загрязнения);

- выгребная яма - водонепроницаемая емкость для накопления хозяйственно – бытовых сточных вод;

- вывоз хозяйственно – бытовых сточных вод - перемещение хозяйственно – бытовых сточных вод из мест их образования (выгребные ямы) к специально установленному месту их размещения;

- экологические биопрепараты – это смесь ферментов и микроорганизмов, уничтожающих запахи и разлагающих продукты жизнедеятельности;

- Исполнитель – организация независимо от ее организационно – правовой формы, оказывающая Абоненту услуги по водоотведению и очистки хозяйственно – бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям).

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Правила определяют порядок сбора, вывоза и очистки хозяйственно – бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям).

4.2. Правила определяют порядок заключения договоров на оказание услуг по вывозу и очистки хозяйственно – бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям).

5. ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ХОЗЯЙСТВЕННО – БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД, ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

5.1. Сбор хозяйственно – бытовых сточных вод  в жилых домах, не подключенных к централизованной системе канализации, производится в выгребные ямы.

5.2. Выгребная яма должна быть водонепроницаемой, изготавливаться из кирпича, бетона, железобетона либо другого материала, с обязательным устройством "замка" из жирной глины, с утрамбовкой слоя не менее 0,35 м вокруг стенок и под дном выгребной ямы.

Внутреннюю поверхность выгребной ямы, изготовленную из кирпича, необходимо защищать цементной штукатуркой. Выгребная яма должна иметь плотный стандартный круглый люк диаметром не менее 0,6 м.

Также могут быть использованы другие материалы, исключающие попадание хозяйственно – бытовых сточных вод в окружающую среду.

5.3. Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих выгребных ям, а также выпуск хозяйственно – бытовых сточных вод открытым способом в дренажные канавы, приемные лотки дождевых вод, проезжую часть, водные объекты и рельеф местности.

5.4. Вывоз хозяйственно – бытовых сточных вод от частных домовладений производится Исполнителем ассенизационными машинами.

5.5. К выгребной яме должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной машины для организации сбора хозяйственно – бытовых сточных вод.

5.6. Использование выгребной ямы без вывоза хозяйственно – бытовых сточных вод запрещается.

5.7. Вывоз хозяйственно – бытовых сточных вод без предварительной очистки запрещается.

5.8. Вывоз и слив предварительно очищенных хозяйственно – бытовых сточных вод производится в специально установленное место.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕРАБОТКИ СОДЕРЖИМОГО ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И ВЫВОЗ ХОЗЯЙСТВЕННО – БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД.

6.1. Исполнитель организовывает процесс переработки содержимого выгребных ям.

6.2. Вывоз хозяйственно – бытовых сточных вод осуществляется Исполнителем на специально установленные места.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ  ХОЗЯЙСТВЕННО – БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД (ПЕРЕРАБОТКИ СОДЕРЖИМОГО ВЫГРЕБНЫХ ЯМ)

7.1. За неисполнение настоящих Правил граждане, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Парабельского района, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель Главы района -

Управляющий Делами                                                                                              А.А. Костарев