АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2015									                                № 936а

Об утверждении Положения о порядке

обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

В целях реализации полномочия органа местного самоуправления, установленного пп. 5. п. 1. ст. 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий согласно приложению.

- МКУ Отделу образования Администрации Парабельского района (Е.М. Коновалова) обеспечить реализацию утвержденного положения в системе образования Парабельского района.

- Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Д.Г. Бондаренко.

И.о. Главы района									            Е.А. Рязанова

Приложение

к постановлению Администрации

Парабельского района

от 10.12.2015 № 936а

Положение о порядке

обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2. Порядок разработан  в соответствии с пп.5. п.1. ст. 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказов Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «Об утверждении положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, Министерства энергетики российской федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и др.

1.3. Работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии с:

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (с изм. и доп.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (с изм. и доп.)  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 (с изм. и доп.)   "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей";

- МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» и пр.

1.4. Настоящий Порядок имеет цели:

- обеспечение сохранности зданий и сооружений путем надлежащего ухода за ними, своевременного и качественного проведения их ремонта, а также упорядочения ремонтного дела и снижения стоимости работ;

- предупреждения  аварийных ситуаций, создающих опасность для работающего персонала или приводящего к разрушению конструкций здания.

1.5. Настоящий Порядок является обязательным при проведении планово – предупредительного ремонта зданий и сооружений образовательных организаций.

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Парабельского района (далее — КУМИ) передает образовательным организациям (далее - ОО)  в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных организаций  видов деятельности. Имущество передается образовательной организации на основании Постановления Администрации Парабельского района о закреплении имущества на праве оперативного управления и акта приема-передачи к нему.

2.2. Имущество образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью муниципального образования «Парабельский район».

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана:

2.3.1. Использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

2.3.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.3.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного имущества.

2.3.4. Согласовывать с КУМИ (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжения  имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей по смете на приобретение такого имущества).

2.3.5. До заключения договора аренды на закрепленное за организацией имущество получить экспертную оценку  КУМИ последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий.

2.3.6. Договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством.

2.3.7. Имущество, приобретенное образовательной организацией за счет средств, выделенных ей по смете, поступает в оперативное управление образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.

2.3.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

2.4. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается.

2.5. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций .

2.6. На основании данного Порядка образовательные организации разрабатывают положения о порядке проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В положении определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год — весенние и осенние осмотры.

2.7. Систематическое наблюдение за эксплуатацией зданий и сооружений ведется ответственным лицом, назначенным приказом руководителя.

2.8. Ответственный за эксплуатацию здания обязан обеспечить:

2.8.1. Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем.

2.8.2. Осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

2.9. Здания и сооружения подвергаются периодическим техническим осмотрам. Осмотры могут быть общими и частными.

2.10. Периодический технический осмотр зданий и сооружений проводятся  комиссией по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений два раза в год – весной и осенью. Такая комиссия создается приказом руководителя образовательной организации.

2.11. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. При  осмотре уточняются объемы работ по текущему ремонту зданий или сооружений, выполняемому в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение 1 к настоящему Порядку).

2.10.  При весеннем техническом осмотре необходимо:

а) тщательно проверить состояние несущих и ограждающих конструкций и выявить возможные повреждения их в результате атмосферных и других воздействий;

б) установить дефектные места, требующие длительного наблюдения;

в) проверить механизмы и открывающиеся элементы окон, ворот, дверей и др. устройств;

г) проверить состояние и привести в порядок водостоки, отмостки и ливнеприемники.

2.11. В ходе осенних осмотров не позднее 15 сентября проводят проверку готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.12. При осеннем техническом осмотре необходимо:

а) тщательно проверить несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений и принять меры по устранению всякого рода щелей и зазоров;

б) проверить подготовленность покрытий зданий к удалению снега и необходимых для этого средств, а также состояние желобов и водостоков;

в) проверить исправность и готовность к работе в зимних условиях открывающихся элементов окон, фрамуг, форточек, ворот, дверей и других устройств;

г) проверить утепление окон, дверей.

2.13. Результаты работы комиссии по осмотру зданий и сооружений оформляются актом (приложение 2). В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к эксплуатации в зимних условиях;

- объект проверки будет готов к   эксплуатации в зимних условиях при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к  эксплуатации в зимних условиях.

2.14. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена (приложение 3).

В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов, осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «Об утверждении положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 23 декабря 1994 года № 761).

2.15. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.16. Состав комиссии по общему осмотру зданий и сооружений назначается руководителем организации. Как правило, возглавляет комиссию по общему осмотру руководитель организации или его заместитель. В состав комиссии включаются лица, специально занимающиеся наблюдением за эксплуатацией зданий, специалист по охране труда.

2.17. Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечают обнаруженные дефекты, а также необходимые меры для их устранения, с указанием сроков выполнения работ.

Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета технического состояния зданий по форме (приложение 4 к настоящему Порядку), который предъявляется комиссиям по проведению плановых проверок.

2.18. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом климатических условий Парабельского района.

2.19. При наблюдении за сохранностью зданий и сооружений необходимо:

а) поддерживать в надлежащем состоянии планировку земли у здания и сооружения для отвода атмосферной воды. Спланированная поверхность земли должна иметь уклон от стен здания, отмостка вокруг здания должна быть в исправном состоянии. Щели между асфальтовыми или бетонными отмостками (тротуарами) и стенами здания должны расчищаться, а затем заделываться горячим битумом, цементным раствором, смолой или мягкой глиной;

б) не допускать складирования материалов, отходов производства и мусора, а также устройства цветников и газонов непосредственно у стен зданий;

в) следить за исправным состоянием кровли и устройств по отводу атмосферных и талых вод с крыши здания;

г) своевременно удалять снег со стен и с покрытий зданий и сооружений. При очистке кровли запрещается применять ударные инструменты, вызывающие порчу кровельных материалов;

д) не допускать выброса у стен зданий отработанных воды и пара;

е) не допускать распространения в здании сырости, возникающей из-за повреждения гидроизоляции фундаментов;

ж) следить за исправным состоянием внутренних сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, не допускать течи в соединениях и через трещины стенок труб, фасонных частей и приборов;

з) следить за нормальной работой вентиляционных систем;

и) следить за плотностью примыкания кровель к стенам, парапетам, трубам, вышкам, антенным устройствам и другими выступающими конструкциями;

к) периодически контролировать состояние деревянных ферм, перекрытий и других ответственных конструкций зданий и сооружений из дерева. Обеспечивать постоянное проветривание подпольных пространств в зданиях;

л) уделять особое внимание элементам деревянных конструкций, соприкасающихся с грунтом, заделанным в кирпичную кладку или бетон, а также в местах значительных температурных перепадов;

м) в случае появления в каменных или бетонных стенах, в железобетонных колоннах, фермах, балках и плитах трещин немедленно устанавливать на них маяки и проводить тщательное наблюдение за поведением трещин и конструкций в целом;

н) следить за вертикальностью стен и колон;

о) организовать постоянное наблюдение за состоянием защитного слоя в железобетонных конструкциях, особенно находящихся в агрессивной среде;

п) постоянно следить за состоянием швов и соединений металлических конструкций (сварных, болтовых, клепанных);

р) организовать тщательное наблюдение за состоянием стыков сборных железобетонных конструкций;

с) не допускать пробивки отверстий в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения лиц, ответственных за правильную эксплуатацию зданий и сооружений;

т) уделять особое внимание наблюдению за конструкциями, которые подвержены динамическим нагрузкам, термическим воздействиям или находятся в агрессивной среде;

у) не допускать перегрузок строительных конструкций.

2.20. Вся техническая документация по сданным в эксплуатацию зданиям и сооружениям:  утвержденный технический проект (проектное задание), рабочие чертежи, данные о гидрогеологических условиях участка застройки, акт приемки в эксплуатацию с документами, характеризующими примененные материалы, условия и качество производства работ по возведению объектов, акты на скрытые работы, а также сведения об отступлениях от проекта и недоделках к моменту ввода объекта в эксплуатацию - должны хранится комплектно в архиве;

2.21. Технические и технико-экономические сведения о зданиях, которые могут повседневно требоваться при их эксплуатации, должны быть сосредоточены в техническом паспорте и техническом журнале по эксплуатации.

2.22. Паспорт является основным документом по объекту, содержащим его конструктивную и технико–экономическую характеристику, составляемую с учетом всех архитектурно-планировочных и конструктивных изменений. В описательной части даются: год постройки, кубатура и площади объекта и его частей, протяженность и другие данные по сооружениям, развернутые площади элементов, требующих периодической окраски, конструктивная характеристика частей и элементов здания и сооружения и т. д.

Приложением к паспорту являются:

а) ксерокопии рабочих чертежей планов, разрезов, фасадов здания или сооружения с внесенными в них отступлениями от проекта, если таковые имели место в процессе строительства;

б) перечень предусмотренных проектом требований по обеспечению нормальной эксплуатации здания или сооружения, их отдельных элементов и прилегающей территории.

Технический паспорт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Муниципальном казенном учреждении Отделе образования Администрации Парабельского района (далее - Отдел образования), второй в учреждении.

2.23. Для учета работ по обслуживанию и текущему ремонту соответствующего здания или сооружения должен вестись технический журнал, в который вносятся записи обо всех выполненных работах по обслуживанию и текущему ремонту с указанием вида работ и места.

2.24. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации. На основании актов осмотров руководителями образовательных организаций  разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

2.25. Готовность образовательного организации к новому учебному году определяется после проверки специальной комиссией при приемке ее готовности к началу учебного года. Проверка готовности осуществляется в соответствии с Положением о приемке.

3. Требования к обустройству прилегающей к образовательной организации территории

3.1. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории.

3.2. Территории образовательных организаций  должны быть ограждены по всему периметру и озеленены.

3.3. Территории образовательных организаций  должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4. Территории образовательных организаций  должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство (приложение 6 к настоящему Порядку).

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

4.2.1. Внешнее благоустройство.

4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование.

4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

4.2.5. Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

4.2.7. Соблюдение габаритных приближений.

4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства.

4.2.9. Противопожарные устройства.

4.2.10. Прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

4.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

4.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

4.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательной организации, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в Отдел образования.

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотров в кратчайший срок устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательной организации  издает приказ об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в Отдел образования.

- Проведение ремонтных работ

  - Ремонт зданий и сооружений представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и их отдельных конструкций.

Ремонтные работы подразделяются на два вида:

а) текущий;

б) капитальный

5.2. Текущий ремонт.

К текущему ремонту зданий и сооружений относятся работы по систематическому и своевременному предохранению частей зданий и сооружений и инженерного оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей

Работы по текущему ремонту производятся регулярно в течение года на основании описей общих, текущих и внеочередных осмотров зданий и сооружений.

Повреждения непредвиденного или аварийного характера устраняются в первую очередь, а создающие опасность для работающего персонала или приводящие к разрушению конструкции здания, должны устраняться немедленно.

  - Капитальный ремонт

К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся такие работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов.

При производстве капитального ремонта не допускается замена существующих конструкций другими, не соответствующими действующим техническим условиям и нормам нового строительства.

- Планирование мероприятий планово-предупредительных работ

6.1. Все работы, предусмотренные системой планово-предупредительных работ по зданиям и сооружениям, выполняются по годовым планам (графикам), утвержденным руководителем образовательной организации по согласованию с Отделом образования. Планы составляются на основании данных технических осмотров зданий и сооружений, отдельных конструкций и видов инженерного оборудования.

6.2. Финансирование текущего и капитального ремонта и работ по обследованию зданий с инструментальными замерами производится за счет средств муниципального бюджета.

- Порядок составления и утверждения проектно-сметной документации на проведение ремонта.

7.1. Производство ремонтных работ зданий и сооружений  осуществляется по утвержденным руководителем образовательной организации  сметам после согласования с Отделом образования. Сметы составляются на основании дефектной ведомости, которая включает в себя описи видов работ, их объем с указанием помещения. К описи прилагается краткая пояснительная записка. Дефектная ведомость должна утверждаться руководителем образовательной организации.

8. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

8.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

8.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

8.2.1. Оплата коммунальных услуг.

8.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных организаций, находящихся на праве оперативного управления и в бюджете муниципального образования «Парабельский район».

8.2.3. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) объектов образовательных организаций .

8.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств Муниципальным казенным учреждением Отделом образования Администрации Парабельского района.

8.4. Все работы, предусмотренные системой планово-предупредительных работ  по зданиям и сооружениям, выполняются по годовым планам (графикам), утвержденным руководителем образовательной организации после согласования с Отделом образования. Составляются эти планы на основании данных технических осмотров зданий и сооружений, отдельных конструкций и видов инженерного оборудования.

8.5. Финансирование текущего и капитального ремонта и работ по обследованию зданий с инструментальными замерами производится за счет средств муниципального бюджета.

8.6.В случае, если  осуществление ремонтных работ производится в соответствии с Программой регионального или федерального уровня,  финансирование осуществляется из бюджета соответствующего уровня в полном объеме или на условиях софинансирования из местного бюджета.

- Организация производства работ по ремонту

9.1. Работы  по капитальному ремонту зданий  и  сооружений осуществляются подрядным способом, которые производятся на основании договоров заказчиков и подрядчиков или государственных контрактов.

9.2. При производстве ремонтных работ надлежит руководствоваться техническими условиями и указаниями по производству строительных работ и правилами приемки отдельных видов работ при строительстве зданий и сооружений.

9.3. Повседневный контроль и наблюдение за качеством и сроками выполнения ремонтных работ обеспечиваются  руководителем организации.

9.4. В процессе капитального ремонта зданий и сооружений техническим надзором проводятся промежуточная приемка и освидетельствование скрытых работ.

9.5. Промежуточное освидетельствование назначается также и в случае обнаружения деформации в ремонтируемых зданиях и сооружениях.

9.6. Результаты освидетельствования оформляются актами.

- Приемка в эксплуатацию зданий и сооружений, после окончания работ по капитальному ремонту

10.1. Здания  и  сооружения  после окончания работ  по  капитальному  ремонту предъявляются к приемке заказчиком.

10.2. Комиссия по окончательной приемке работ назначаются руководителем организации. При приемке объектов в эксплуатацию комиссии руководствуются действующими нормами и техническими условиями.

10.3. Запрещается приемка в эксплуатацию объектов после ремонта с недостатками, препятствующими их эксплуатации и ухудшающими санитарно - гигиенические условия и безопасность труда работающих.

10.4. Акты комиссии по приемке отремонтированных зданий и сооружений утверждаются руководителем образовательной организации.

10.5. Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений хранятся в образовательной организации.

10.6. Приемка выполненных работ по текущему ремонту организуется руководителем образовательной организации в присутствии представителя исполнителя ремонтных работ и оформляется актом приемки.

Заместитель Главы района –

Управляющий делами								     А.А. Костарев

Приложение 1

к Порядку обеспечения содержания зданий и

сооружений муниципальных

образовательных организаций, обустройства

прилегающих к ним территорий

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

"___" __________20__ г.

1. Название здания (сооружения) _____________________________________________

2. Адрес __________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _____________________________________________

4. Пользователи ___________________________________________________________

5. Год постройки __________________________________________________________

6. Материал стен __________________________________________________________

7. Этажность ______________________________________________________________

8. Наличие подвала ________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ________________________________________________________________________

Представители:

1. ________________________________________________________________________

произвела осмотр ________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения)

| N п/п | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Крыша (чердачное помещение) |  |  |  |
| 8 | Вентиляция |  |  |  |
| 9 | Кровля |  |  |  |
| 10 | Лестницы |  |  |  |
| 11 | Полы |  |  |  |
| 12 | Окна |  |  |  |
| 13 | Двери, ворота |  |  |  |
| 14 | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
|  | в) отмостка |  |  |  |
|  | г) крыльца |  |  |  |
|  | д) приямки |  |  |  |
|  | е) навесы |  |  |  |
|  | ж) цоколь |  |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 16 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 17 | Система водоотведения |  |  |  |
| 18 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 19 | Система отопления |  |  |  |
| 20 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 21 | Технологическое оборудование (крепление) |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) отрывка шурфов __________________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада _____________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций _________________________________

4) взятие проб материалов для испытаний _______________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования _______________________

6) обследование прилегающей территории ______________________________________

Другие работы______________________________________________________________

Выводы и предложения: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 2

к Порядку обеспечения содержания зданий и

сооружений муниципальных

образовательных организаций, обустройства

прилегающих к ним территорий

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

"__" ___________________ г.

1. Название здания (сооружения) __________________________________

2. Адрес _________________________________________________________

5. Год постройки _________________________________________________

4. Материал стен _________________________________________________

5. Этажность _____________________________________________________

6. Наличие подвала _______________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя _____________________________________________________

Члены комиссии

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

произвела проверку готовности ______________________________

наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в зимних условиях и установила:

Техническое  состояние  основных   конструктивных  элементов  и

инженерного оборудования:

а) кровля ________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ___________________

в) фасад и наружные водостоки ____________________________________

г) проемы ________________________________________________________

д) внутренние помещения __________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения _____________________________

ж) отмостки и благоустройство ____________________________________

з) отопление,  бойлерные _______________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы _________________________

к) электроснабжение и освещение __________________________________

л) оборудование, инженерные устройства ___________________________

м)   горячее водоснабжение________________________________________

н)   холодное водоснабжение ______________________________________

о)   канализация _________________________________________________

р)   системы АПС ________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (при наличии котельной, запас в днях) _________________________________________________________________

б) уборочным инвентарем __________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий ________________________

__________________________________________________________________

Выводы и предложения: ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 3

к Порядку обеспечения содержания зданий и

сооружений муниципальных

образовательных организаций , обустройства

прилегающих к ним территорий

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

________________________ "___" _________________________20_ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) _______________________________________________

Адрес ____________________________________________________________________

Материал стен _____________________________________________________________

Этажность ________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий _________________________________ 
__________________________________________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии _____________________________________________________

Члены комиссии: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представители: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

произвела осмотр _________________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате __________________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных

воздействий _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий _____________________________

___________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий,

сроки и исполнители _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 4

к Порядку обеспечения содержания зданий и

сооружений муниципальных

образовательных организаций, обустройства

прилегающих к ним территорий

Журнал

учета (паспорт) технического состояния здания (сооружения)

1. Дата проверки

2. Вид проверки

3. Объект, кем произведена проверка (должность, фамилия)

4. Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций

5. Мероприятия по устранению замечаний

6. Срок устранения замечаний, ответственный

7. Отметка об устранении замечаний (дата, подпись)