Общество с ограниченной ответственностью

«НЕФТЕСТРОЙПРОЕКТ»

Обустройство Калинового  нефтегазоконденсатного месторождения.

Кустовая площадка №31

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3350

Директор				          						С.В. Вагин

Главный инженер проекта		         			          			Н.П. Пустынников

Томск, 2015

Общество с ограниченной ответственностью

«НЕФТЕСТРОЙПРОЕКТ»

| УТВЕРЖДЕН: |  |
| --- | --- |
| от «_____» | __________ 201 г. №____ |

Обустройство Калинового  нефтегазоконденсатного месторождения.

Кустовая площадка №31

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3350

Томск, 2015г

Список исполнителей

| Должность | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер 1 категории | Мещеряков А.В. |  |  |
| Начальник отдела | Калинин П.Ю. |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТЕРРИТОРИИ

1.1 1 Общие положения	4

1.1.2 Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области	4

1.1 3  Функциональное зонирование территории	5

1.1.4 Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории	5

1.1 5 Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта	7

1.1 6 Градостроительный план земельного участка	16

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.1 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков	21

2.1.2 Мероприятия по организации дорожной сети	30

2.1.3 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	31

2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	32

2.2.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	33

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	35

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	36

|  | Перечень графических материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Приложения |  | Наименование | Примечание |  |
| Приложение 1 |  | План границ зоны планируемого размещения линейного объекта |  |  |
| Приложение 2 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  |  |
| Приложение 3 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  |  |
| Приложение 4 |  | Схема расположения линейного объекта в границах Парабельского района |  |  |

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТЕРРИТОРИИ

# Общие положения

Проект планировки территории (далее - Проект)  для линейного объекта «Обустройство Калинового  нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка №31» разработан на основании:

- приказа ___   от __ _______ 2015 года _____________________________________

______________________________________________________________________;

- задания на проектирование от 06 марта 2014 года;

- материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов:

- автомобильная дорога на кустовую площадку № 31, протяженностью 6304,27 метра;

- две одноцепных воздушных линии электропередачи (далее – ВЛ) 6 кВ на куст 
№ 31, протяженностью: 1 цепь - 2458,86 метров и 2 цепь - 2501,57 метров;

- нефтегазосборный трубопровод "кустовая площадка №31 Калинового нефтегазоконденсатного месторождения - гребенка установки подготовки нефти " (далее - УПН), протяженностью 7248 метров, в том числе: ВЛ на узлы запорной арматуры общей  протяженностью 264,66 метра.

Цель Проекта  - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта  для обеспечения устойчивого развития территории Парабельского района Томской области (далее – ТО).

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по обустройству куста скважин № 31 Калинового месторождения открытого акционерного общества «Томскнефть» восточной нефтяной компании (далее - ОАО «Томскнефть» ВНК) на Северо-Пудинском  лицензионном участке в соответствии со схемой территориального планирования Парабельского района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Парабельского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Парабельского района Томской области.

## Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области

В административном отношении проектируемые объекты расположены в  Парабельском районе (юго-западная часть).

В границах Парабельского района располагаются  лицензионные участки, на территории которых проводятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных месторождений. Проектируемые объекты расположены в границах Северо-Пудинского лицензионного участка. Владелец лицензии открытое акционерное общество ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (далее - ОАО «НК «Роснефть»)

Ближайшим населенным пунктом является поселок Пудино в 30 километрах (далее – км) на северо-восток.

    - Функциональное зонирование  территории

Состав земель межселенных территории Северо-Пудинского лицензионного участка  представлен землями следующих категорий:

- земли водного фонда;

- земли лесного фонда;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального (далее земли промышленности).

Проектируемый объект расположен на межселенной территории на землях лесного фонда (Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество)

    - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  № 12-47/25659 от 18.12.2013 года на территории Парабельского района ООПТ федерального значения отсутствуют.

Согласно письму Управления Росприроднадзора по Томской области  № 5856/02 от 29.08.2014 года на территории земельных участков Калинового нефтегазоконденсатного месторождения, отводимых под объект: «Обустройство Калинового  нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка №31», ООПТ федерального значения отсутствуют.

Согласно письму ОГБУ «Облкомприрода»  № 915 от 28.08.2014 года на территории земельных участков, отводимых под объект: «Обустройство Калинового  нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка №31», ООПТ областного (регионального) значения отсутствуют.

Согласно письму Администрации Парабельского района № 1596 от 06.010.2014 года в границах Калинового нефтегазоконденсатного месторождения в границах земельного участка, отводимого под строительство,  ООПТ местного значения отсутствуют.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму Департамента по культуре и туризму Томской области № 61-06-3109 от 27.10.2014 г. на территории, планируемой под размещение объекта: «Обустройство Калинового  нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка №31» объекты культурного наследия отсутствуют.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона,  работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,  лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

Территории традиционного природопользования

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента по культуре и туризму Томской области № 61-04-2572 от 11.09.2014 г. на территории, планируемой под размещение объекта: «Обустройство Калинового  нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка №31»,  территорий традиционного природопользования (родовых угодий) и поселений коренных малочисленных народов Севера не выявлено.

В то же время в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года №631-р вся территория Парабельского муниципального района Томской области вошла в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Территории природоохранного назначения

К территориям ограниченного хозяйственного пользования на территории проектируемого объекта Калинового нефтегазоконденсатного месторождения относятся водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее ВК РФ).

Наиболее близкорасположенными водотоками к проектируемым объектам являются р. Чага (левобережный приток р. Чузик) и безымянный ручей № 1 (приток р. Чага). Согласно статьи 65 Водного Кодекса РФ,  для р. Чага ВОЗ составляет 100 м, ПЗП- 50 м; для безымянного ручья ВОЗ – 50 м, ПЗП - 50 м.

Кустовая площадка № 31 располагается за пределами водоохранных зон ближайших водотоков. Проектируемые трассы автодороги, нефтегазосборного трубопровода и ВЛ пересекают водотоки – р. Чага и безымянный ручей. Согласно статьи 65 Водного Кодекса РФ,  для пересекаемых водотоков ВОЗ – 50 м, ПЗП - 50 м.

    - Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Проект межевания  территории  разработан с целью установления границ земельных участков, предоставленных в аренду  ОАО «НК «Роснефть»  под объекты обустройства куста скважин №31 Калинового месторождения, расположенных на межселенной территории Парабельского района в границах Северо-Пудинского лицензионного участка.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемых: трубопровода, автомобильной дороги и ВЛ производится с учетом действующих норм отвода земель.

Ширина полосы отвода для размещения автомобильной дороги определена в соответствии с Нормами отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденными  Постановлением правительства РФ от 02.09.2009г. № 717, и складывается из ширины земляного полотна по подошве с учетом берм, конструктивных элементов водоотводных и укрепительных сооружений, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию дороги.

Ширина полосы отвода земель, изымаемых во временное краткосрочное пользование для строительства подземного трубопровода определена в соответствии со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» и составляет 20 метров

Ширина полосы отвода для строительства ВЛ определена в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

Размеры земельных участков узлы запорной арматуры на трубопроводах определены в соответствии со сводом правил (далее - СП) 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция строительных норм и правил СНиП II-89-80* и с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к объектам ранее запроектированной инфраструктуры на свободной от застройки территории.

Таблица 1.1.5.1 - Площади земельных участков, необходимые  для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство куста скважин №31 Калинового месторождения | 39,0724 | 12,0821 | 51,1545 |

Вид разрешённого использования – использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных ископаемых.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат Томская область  МСК-70.

    - Градостроительный план земельного участка

№

| R | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании технического задания по объекту: «Обустройство Калинового  нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка №31»

для объектов: Кустовая площадка №31, вертолетная площадка

на основании ХХХХ

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке
территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты обращения
и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

Томская область

(субъект Российской Федерации)

Парабельский район

(муниципальный район или городской округ)

Калиновое нефтегазоконденсатное  месторождение	.

(поселение)

Кадастровый номер земельного участка  	.

Описание местоположения границ земельного участка: Томская область, Парабельский район, Калиновое нефтегазоконденсатное  месторождение.

Площадь земельного участка        10,5354  га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке
(объекта капитального строительства)

План подготовлен

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

| М.П. |  |  |  | / | Усольцев Д.С. | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |

Представлен  		.

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

Утвержден  		.

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 1, 2, 3, 4

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил
землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка
для государственных или муниципальных нужд))

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка 2, 3, 4

основные виды разрешенного использования земельного участка:

«Обустройство Калинового  нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка №31»

условно разрешенные виды использования земельного участка:

Градостроительным регламентом не установлены

вспомогательные виды использования земельного участка:

Градостроительным регламентом не установлены

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства 2

Назначение объекта капитального строительства

| № | Не имеется | , |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (согласно чертежу) |  | (назначение объекта капитального строительства) |  |

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь 2:

| Кадастровый номер земельного участка согласно чертежу градостр. плана | 1. Длина (метров) | 2. Ширина (метров) | 3. Полоса отчуждения | 4. Охранные зоны | 5. Площадь земельного участка (га) | 6. Номер объекта кап. стр-ва согласно чертежу градостр. плана | 7. Размер (м) |  | 8. Площадь объекта кап. стр-ва (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | макс. | мин. |  |

| 2.2.2. Предельное количество этажей | - | или предельная высота зданий, строений, сооружений | - | м.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка | - | % 2. |
| --- | --- | --- |

2.2.4. Иные показатели 2:

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке 3, 4

Назначение объекта капитального строительства

| № | 1 | , | Кустовая площадка № 31 | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (согласно чертежу) |  | (назначение объекта капитального строительства) |  |
| № | 2 | , | Вертолетная площадка | . |
|  | (согласно чертежу) |  | (назначение объекта капитального строительства) |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

| Номер участка согласно чертежу градостроительного плана | Длина (м) | Ширина (м) | Площадь (га) | Полоса отчуждения | Охранные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | (сложная конфигурация) |  | 10,5354 | - | - |

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия 1, 2, 3, 4

3.1. Объекты капитального строительства

| № | Не имеются | , |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (согласно чертежу градостроительного плана) |  | (назначение объекта капитального строительства) |  |

| инвентаризационный или кадастровый номер |  | , |
| --- | --- | --- |

| технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен |  |  |
| --- | --- | --- |

(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

| № | Не имеются | , |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (согласно чертежу градостроительного плана) |  | (назначение объекта культурного наследия) |  |

Письмо Департамента по культуре и туризму Томской области № 61-06-3109 от 27.10.2014	,

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

| регистрационный номер в реестре |  | от |  |
| --- | --- | --- | --- |

(дата)

4. Информация о разделении земельного участка 2, 3, 4

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1.1	 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков

Автомобильная дорога

Для обеспечения транспортной связи кустовой площадки № 31 с ранее запроектированными объектами обустройства Калинового нефтегазоконденсатного месторождения, предусмотрено строительство автомобильной дороги.

Таблица 2.1.1.1 - Основные технические показатели дороги

| № п/п | Наименование | Техническая категория | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Длина, м | Кол-во углов пово-рота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога к кустовой площадке № 31 | IV-в | 8,5 | 4,5 | 6304,27 | 8 |

Основные характеристики

Принятые решения обеспечивают требуемую прочность, устойчивость и стабильность сооружения в соответствии с требованиями статьей 9, 18 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - ФЗ № 384-ФЗ).

Поперечные профили конструкции земляного полотна разработаны с применением региональных типовых конструктивно-технологических решений в соответствии с Ведомственными строительными нормами (далее - ВСН). Инструкцией по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири ВСН 26-90 «Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири», утвержденных Министерством транспортного строительства СССР 22 июня 1990 года № АВ-225. Предусмотрены типы поперечных профилей:

- тип 1 - насыпь высотой до 3 м на минеральных грунтах;

- тип 2 - насыпь высотой от 3 до 6 м на минеральных грунтах;

- тип 3 - насыпь на болотах I типа с использованием торфа в основании;

- тип 4 - насыпь высотой до 3 м на минеральных грунтах.

Верх земляного полотна на прямолинейных участках дороги к кустовой площадке   № 31 имеет двухскатный поперечный профиль с уклоном проезжей части 35 ‰, обочин 45 ‰ при ширине обочины 2,0 м, при ширине обочины 1,5 м - уклон проезжей части и обочины составляет 50 ‰.

Заложение откосов насыпи принято в соответствии с требованиями ВСН 26-90.

На кривых в плане радиусом менее 100 м предусмотрено устройство виражей с односкатным поперечным профилем. Переход от двухскатного к односкатному поперечному профилю выполнен на длине переходных кривых, а при их отсутствии - на прилегающем к кривой прямом участке длиной 15,0 м.

Автомобильная дорога на всем протяжении запроектирована в насыпи.

Основные конструктивные решения по строительству автомобильной дороги

Начало автомобильной дороги к кустовой площадке № 31, соответствует 
ПК 3+77,76, ранее проектируемой автомобильной дороге по объекту: «Обустройство Калинового нефтегазоконденсатного месторождения. Автодорога Калиновое-Герасимовское нефтегазоконденсатное месторождение».

Конец автомобильной дороги, ПК 63+04,27, расположен на кустовой площадке 
№ 31. Протяженность автомобильной дороги составила 6304,27 м.

Устройство примыканий выполнено в соответствии с материалами для проектирования 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне».

Радиусы кривых при сопряжении дороги в месте примыкания приняты не менее 30 м по оси автомобильной дороги согласно требованиям п. 2.4.1 ВСН 26-90.

Конструкция дорожной одежды на примыкании аналогична конструкции дорожной одежды основной дороги.

Для возможности эпизодического разъезда автомобилей предусмотрены разъездные площадки длиной 30 м.

С внутренней стороны кривых в плане предусмотрено устройство уширений проезжей части и земляного полотна согласно Приложению 5 СНиП 2.05.07-91*.

Выбор местоположения дороги в плане определен технологической схемой развития месторождения с учетом расположения в наиболее благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях.

При определении местоположения автомобильной дороги использован принцип коридорной прокладки линейных коммуникаций в обход особо охраняемых природных территорий.

Дорога проложена во II дорожно-климатической зоне, которая характеризуется большим количеством осадков, их малой испаряемостью и незначительным поверхностным стоком. С учетом изложенного, земляное полотно проектируемой дороги на всем протяжении предусмотрено в насыпях из привозного сухоройного суглинка и песка из карьера грунта № 1 Калинового нефтегазоконденсатного месторождения.

Водоотвод с поверхности дороги обеспечен двускатным поперечным профилем. Обеспечение требуемой степени уплотнения земляного полотна, возвышение бровки над уровнем поверхностных вод, укрепление откосов насыпей и обочин исключает возникновение недопустимых деформаций земляного полотна в результате воздействия погодно-климатических факторов.

Конструкция дорожной одежды принята, исходя из транспортно-эксплуатационных требований, категории и срока службы проектируемой дороги с учетом многолетнего регионального практического опыта проектирования и эксплуатации дорожных одежд на промыслах Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, когда деформации материала покрытия исправляются в процессе содержания автодорог.

Дорожная одежда принята с покрытием из шлакового щебня толщиной 0,10 м, уложенного по способу заклинки. Основание дорожной одежды принято из шлакового щебня, толщиной 0,20 м и фракцией от 40 до 70 мм по армирующей прослойке из плоской геосетки с размерами ячеек 50 х 50 мм. Применяется геосетка двуосноориентированная полиэфирная.

На уширениях проезжей части, устраиваемых на внутренней стороне кривой в плане и примыканиях так же предусмотрено устройство дорожной одежды переходного типа с покрытием серповидного профиля.

На проектируемой дороге к кустовой площадке № 31 предусмотрено строительство одноочковых водопропускных труб в пониженных местах – для перепуска воды под автомобильной дорогой и исключения явлений подтопления на прилегающей территории.

На проектируемой дороге к кустовой площадке № 31 предусмотрено строительство двухочковой водопропускной трубы на реке Чага.

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепление посевом трав по слою суглинистого грунта с внесением минеральных удобрений и с известкованием толщиной 0,15 м.

В соответствии с требованиями статьи 30 ФЗ № 384-ФЗ предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств.

Согласно СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» для обеспечения безопасности и удобства движения предусмотрено:

- обустройство дороги дорожными знаками;

- обустройство дороги направляющими устройствами - сигнальными столбиками;

- обустройство дороги металлическим барьерным ограждением;

-для обеспечения возможности эпизодического разъезда автомобилей предусмотрена площадка для разъезда с покрытием аналогичным принятому для дороги.

Дорожные знаки устанавливаются на присыпном пространстве между бровкой земляного полотна и подошвой откоса насыпи.

Направляющие устройства в виде сигнальных столбиков установлены на примыканиях, кривых в плане, у водопропускных труб.

Установка металлического барьерного ограждения, имеющего уровень удерживающей способности, предусмотрена на участке автомобильной дороги, проложенного вдоль болота глубиной более 1 м, находящегося на расстоянии менее 15 м от края проезжей части.

Для обеспечения безопасности движения предусмотрено: укрепление обочин на всю ширину, уширение проезжей части с внутренней стороны кривых в плане, устройство виражей с односкатным поперечным профилем.

Нефтегазосборный трубопровод

Для осуществления транспорта скважинной продукции от проектируемой кустовой площадки № 31 и существующих кустов скважин №№ 1, 2, 6, 8, 10  Калинового нефтегазоконденсатного месторождения до точек подключения к гребенке ранее запроектированной УПН Калинового нефтегазоконденсатного месторождения проектной документацией предусмотрен нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 31 Калинового нефтегазоконденсатного месторождения – гребенка УПН».

Проектируемый нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 31 Калинового нефтегазоконденсатного месторождения – гребенка УПН» состоит из следующих участков:

- участок «куст № 31 – вр.к.6»;

- участок «вр.к.6 – вр.к.2»;

- участок «вр.к.2 – вр.к.10»;

- участок «вр.к.10 – УПН».

Основные технические характеристики проектируемых трубопроводов представлены в таблице 2.1.1.2.

Таблица 2.1.1.2   –  Основные технические характеристики проектируемых трубопроводов

| Наименование трубопровода | Диаметр трубопровода, толщина стенки, мм | Давление (избыточное), МПа, в начале/ конце участка | Проектная мощность трубопровода по жидкости/ по газу, м³/сут | Протяжённость трубопровода, м | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтегазосборный трубопровод |  |  |  |  |  |
| «кустовая площадка № 31 Калинового нефтегазоконденсатного месторождения – гребенка УПН» - участок «куст № 31 – вр.к.6» - участок «вр.к.6 – вр.к.2» - участок «вр.к.6 – вр.к.2» - участок «вр.к.10 – УПН» | 273х8 273х8 325х8 325х8 | 2,02/2,01 2,01/1,89 1,89/1,84 1,84/0,80 | 991/113825 1979,1/384316 2057,3/392896 2984,4/636619 | 363 1127 803 4955 | сталь 13ХФА |

За рабочее (нормативное) давление принимается наибольшее давление, которое может быть в трубопроводе, определяемое на основании характеристик источника давления и условий эксплуатации.

Рабочее (нормативное) давление в нефтегазосборном трубопроводе равно 4,0 МПа – принято по давлению срабатывания предохранительного клапана блока технологического измерительной установки на площадке куста скважин № 31. В соответствии с ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов», ВСН 2.38-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов» расчетное давление в нефтегазосборном трубопроводе принимается равным рабочему (нормативному) давлению, т.е. 4,0 МПа.

Проектируемая трасса нефтегазосборного трубопровода «кустовая площадка № 31 Калинового нефтегазоконденсатного месторождения – гребенка УПН» пересекает два водотока - р. Чага и ручей.

Ширина водоохранной зоны реки Чага – 100 м от береговой линии, ручья – 50 м от береговой линии.

Характеристика трассы трубопровода по категориям местности приведена в таблице 2.1.1.3

Таблица 2.1.1.3 – Характеристика трасс трубопроводов по категориям местности

| Наименование трубопровода | Протяженность участков, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водные преграды |  | Тип болота |  |  | Суходол, насыпной грунт | Всего |
|  | Реки, ручьи | Озера, низины заполненные водой | I | II | III |  |  |
| Нефтегазосборный трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |
| «кустовая площадка № 31 Калинового нефтегазоконденсатного месторождения – гребенка УПН» - участок «куст № 31 – вр.к.6» - участок «вр.к.6 – вр.к.2» - участок «вр.к.6 – вр.к.2» - участок «вр.к.10 – УПН» | - 3,85 - 12 | - - - - | - - - - | - - - 613 | - - - - | 363 1123 803 4430 | 363 1127 803 4955 |

Основные технические решения

Проектируемый трубопровод и оборудование приняты исходя из необходимости выполнения технологических операций, с учетом требуемой надежности, технических характеристик и исполнения для климатического района, приравненного к Крайнему Северу.

Учитывая повышенные требования экологической безопасности, в проектной документации предусмотрены коррозионностойкие трубы, с повышенными прочностными характеристиками и увеличенной толщиной стенки по сравнению с расчетной. Трубы должны соответствовать требованиям, изложенным в РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов», СП 34-116-97, «Критерии качества промысловых трубопроводов ОАО «НК Роснефть» и его дочерних обществ» № П1-01.05 Р-0107 версия 2.00.

Для строительства нефтегазосборного трубопровода «кустовая площадка № 31 Калинового нефтегазоконденсатного месторождения – гребенка УПН» приняты трубы бесшовные, горячедеформированные, нефтегазопроводные, повышенной надежности, диаметром  273х8, 325х8 мм из стали 13ХФА по техническим условиям (далее – ТУ) 1319-369-00186619-2012 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные повышенной коррозионной стойкости для месторождений ОАО «НК Роснефть» с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием по ТУ 1390-003-52534308-2013 «Трубы стальные диаметром 76-720 мм с наружным двухслойным и трехслойным полиэтиленовым покрытием и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием».

Основные конструктивные решения по прокладке линейного трубопровода

Проектируемый трубопровод проложен параллельно в одном техническом коридоре  с проектируемыми автодорогой и линиями электропередачи ВЛ-6 кВ

Расстояние по горизонтали при сближении и параллельном следовании от подошвы насыпи земляного полотна проектируемой автодороги до оси нефтегазосборного трубопровода принято не менее 10 м согласно СП 34-116-97 – таблица 13 п.23.

Расстояние по горизонтали при сближении и параллельном следовании от крайнего провода ВЛ до любой части проектируемого нефтегазосборного трубопровода принято не менее 10 м – для ВЛ до 20 кВ (таблица 2.5.40 ПУЭ).

Способ прокладки трубопровода подземный, за исключением надземных участков в местах врезки в общие сети, мест подключений к блоку технологическому измерительной установки (БТ) площадки куста скважин № 31. Расстояние от поверхности земли до нижней образующей трубопроводов на надземных участках принято не менее 0,5 м.

Глубина заложения нефтегазосборного трубопровода от поверхности земли до верхней образующей трубы принята согласно требованиям СП 34-116-97 и расчета на прочность и устойчивость: в суглинках не менее 0,8 м; в торфе – на прямолинейных участках не менее 0,8 м, на криволинейных участках – не менее 1,4 м.

Глубина заложения участков трубопровода на переходе через пойму водной преграды по горизонту высоких вод (ГВВ) 1 % обеспеченности принимается не менее 0,8 м от поверхности земли до верха балластирующей конструкции, в соответствии с нормами СП 34-116-97.

Исключения составляют пересечения с проектируемой автодорогой, где глубина заложения трубопровода принимается в зависимости от способа прокладки, конструктивного решения, инженерно-геологических условий перехода и технических условий эксплуатирующей организации. По трассе нефтегазосборного трубопровода также имеются пересечения с водными преградами (р. Чага, ручей) и существующей ВЛ-110 кВ.

Переход через автодорогу

Переход выполняются открытым способом. Угол пересечения с автодорогой близок к 90.

При пересечении автодороги, участок трубопровода прокладывается в защитном футлярах из стальных труб, диаметр которых не менее чем на 200 мм больше по отношению к исходным трубам, согласно требованиям СП 34-116-97 и СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». Заглубление участка трубопровода принято не менее 1,4 м от верха покрытия дороги, проезда до верхней образующей защитного футляра.

При строительстве перехода трубопровода через автодорогу необходимо установить предупреждающие и указательные знаки, содержащие информацию о диаметре и давлении в трубопроводе, а также сигнализацию о запрете остановки. Ширина полосы вскрытия покрытия автодороги должна быть больше ширины траншеи поверху на от 0,3 до 0,4 м.

Пересечение с ВЛ-110 кВ

Переход выполняется траншейным способом.

Угол пересечения ВЛ-110 кВ с проектируемым нефтегазосборным трубопроводом выполнен под углом 60, в соответствии с п.2.5.287 «Правилами устройства электроустановок» (далее - ПУЭ).

Расстояние по горизонтали при пересечении, сближении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры до любой части проектируемого нефтегазосборного трубопровода принято не менее 10 м – для ВЛ до 110 кВ (таблица 2.5.40 ПУЭ).

Разработку траншеи под линией электропередач производят экскаватором в стесненных условиях.

Укладка трубопровода под ВЛ осуществляется методом протаскивания, предварительно производят футеровку трубопровода деревянными рейками.

Переходы через водные преграды

На протяжении прохождения трассы нефтегазосборного трубопровода имеются пересечения с водными преградами – рекой Чага и ручьем.

При пересечении с рекой проектируемый нефтегазосборный трубопровод прокладывается в защитном футляре согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Защитный футляр для трубопровода диаметром 325х8 мм при пересечении р. Чага выполняется из стальной трубы, диаметром 720х7 мм протяженность футляра составляет 11 м.

Укладка плети трубопровода совместно с кожухом и двумя заводскими кривыми выполняется с бровки траншеи. Укладка трубопровода на пересечении с ручьем выполняется с бровки траншеи.

В соответствии с требованиями СП 34-116-97 и СП 36.13330.2012 на переходе трассы нефтегазосборного трубопровода через ручей и реку Чага в границах ГВВ 1 % обеспеченности проведен расчет на устойчивость положения трубопровода против всплытия. Расчет показал, что проектируемый нефтегазосборный трубопровод диаметром 273х8, 325х8 мм имеет неустойчивое положение против всплытия, требуется балластировка трубопровода. Подробнее о балластировке трубопровода см. п. 3.24

На переходе нефтегазосборного трубопровода через реку и ручей глубина заложения трубопровода (футляра) принята на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва русла реки (определяемого на основании инженерных изысканий с учетом возможных деформаций русла в течение 25 лет после окончания строительства), но не менее 1,0 м от естественных отметок дна водоема, согласно п. 7.5 СП 34-116-97.

Согласно техническому отчету по инженерным изысканиям на переходе проектируемого участка нефтегазосборного трубопровода через реку Чага русловых деформаций, плановых деформаций реки и береговых склонов, высотных деформаций не ожидается. Предусмотрена засыпка береговых участков до полного восстановления с последующим уплотнением и планировкой и креплением посевом трав.

Земляные работы при строительстве трубопровода выполняются в соответствии с требованиями действующих ведомственных строительных норм и правил по эксплуатации.

По трассе трубопровода через каждые 450 метров и километр (согласно п.7.3.2 РД 32-139-94), в местах поворота в горизонтальной плоскости предусмотрена установка опознавательных знаков (в виде столбиков со щитами-указателями, высотой от 1,5 до 2 м от поверхности земли). На щитах-указателях должна быть приведена следующая информация: наименование трубопровода, его диаметр, пикет трассы, протяженность трубопровода, глубина залегания трубопровода, а также номер телефона эксплуатирующей организации.

Дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта, должны быть установлены в местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий по согласованию с органами Госавтоинспекции: на пересечениях с проселочными и прочими дорогами – на расстоянии 100 м от оси.

Предупредительные знаки, означающие: "Остановка транспорта запрещена" и другие подобного содержания должны применяться для ограждения мест утечки продукта, ремонтируемых участков, мест размыва и т.п. На местах и участках, являющихся временно опасными, следует устанавливать переносные знаки безопасности и временные ограждения, окрашенные лакокрасочными материалами сигнальных цветов.

Все земляные, строительно-монтажные работы необходимо проводить на полосе, отводимой во временное пользование шириной 20 м.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопровода установлены охранные зоны в виде участков земли, ограниченных условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Повороты линейной части трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях выполнены упругим изгибом сваренных ниток трубопровода, гнутыми отводами радиусом 5 DN и крутоизогнутыми отводами радиусом 1,5 DN. Допустимые радиусы упругого изгиба трубопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях определены расчетом, исходя из условия прочности, устойчивости положения трубопроводов под воздействием давления, собственного веса, продольных сжимающих усилий.

Запорная арматура

В соответствии с требованиями п. 6.4 СП 34-116-97 и п. 3.1.20 РД 39-132-94, исходя из эксплуатационной необходимости, условий снижения вредного воздействия на окружающую среду и безопасности отсекаемых участков, предусмотрена установка узлов отключающей запорной арматуры по трассе проектируемого трубопровода.

Для подключения (отключения) проектируемого нефтегазосборного трубопровода «кустовая площадка № 31 Калинового нефтегазоконденсатного месторождения – гребенка УПН» к (от) проектируемой гребенки УПН предусмотрена запорная арматура с ручным управлением № 1/12л.

На кустовой площадке № 31 предусмотрена запорная арматура № 1/1л с ручным управлением на выходе из блока технологического замерной установки.

На переходе проектируемого нефтегазосборного трубопровода через водные преграды (ручей, река Чага) в соответствии с требованиями п. 6.4 СП 34-116-97 на правом и левом берегу предусмотрена установка узлов запорной арматуры с ручным приводом №№ 1, 2 (ПК3+21,06, ПК2+22,35) при пересечении ручья, узлов запорной арматуры с электроприводом №№ 5,6 (ПК29+53,77, ПК33+38,29), в соответствии с п. 9.2.2 ГОСТ Р 55990-2014, нефтегазосборный трубопровод II класса при пересечении реки Чага на отметках не ниже отметок ГВВ 10 %-ной обеспеченности, выше отметок ледохода, за границей водоохраной зоны водных преград.

На подходе нефтегазосборного трубопровода к УПН  в соответствии с п.6.4 и п.6.5 СП 34-114-97 предусмотрена запорная арматура с электроприводом, монтируемая на узле № 7 (ПК66+90,23).

По трассе нефтегазосборного трубопровода предусмотрена запорная арматура  № 1/3л, монтируемая на узле № 1, для подключения куста № 6; запорная арматура № 1/6л, монтируемая на узле № 3, для подключения кустов №№ 1, 2, 8; запорная арматура № 1/8л, монтируемая на узле № 4, для подключения куста № 10.

Установка арматуры выполнена на строительной опоре, на площадке, отсыпанной минеральным грунтом. Узлы задвижек выполнены в металлических ограждениях. Для предотвращения доступа посторонних лиц, калитки ограждения закрываются на замок, на ограждении с внешней стороны устанавливаются указатели «Стой! Запретная зона. Проход запрещен», «Схема узла».

Расположение запорной арматуры обеспечивает возможность удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта.

ВЛ

Для электроснабжения на напряжение 6 кВ проектируемых комплектных трансформаторных подстанций (КТП) куста № 31предусмотрено строительство ВЛ-6 кВ.

Таблица 2.1.1.4 - Основные технические характеристики проектируемых ВЛ

| Наименование | Напряжение, кВ | Марка провода | Тип опор | Тип изоляции | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ | 6 | АС 120/19 | Опоры из отработанных бурильных труб и отбракованных обсадных труб | Стеклянная | 2458,86 (1 цепь) 2501,57 (2 цепь) |

Согласно требованиям федерального закона № 384-ФЗ статья 6 и СП 20.13330.2011, воздушные линии электропередачи ВЛ 6 кВ являются сооружением повышенного уровня ответственности.

Категория сложности инженерно-геологических условий на территории проектируемых воздушных линий электропередачи согласно федеральному закону № 384-ФЗ статья 6 и приложению Б СП 11-105-97 Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства.– II и III (средняя и сложная).

Проектируемые ВЛ-6 кВ проходят по территории, не попадающей в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений. Район прохождения трассы ВЛ по степени загрязнения атмосферы – 1 (согласно ПУЭ). Удельная эффективная  длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов – 1,9 см/кВ (согласно ПУЭ).

Для подключения воздушных линий электропередачи 6 кВ, предназначенных для электроснабжения кустовой площадки № 31 Калинового нефтегазоконденсатного месторождения, к ячейкам распределительного устройства (далее - РУ) 6 кВ, проектом предусматривается прокладка кабельных линий от РУ- 6 кВ до концевых опор ВЛ-6 кВ №1/1 и №1/2 по проектируемой кабельной эстакаде. Кабельная линия выполнена кабелем с медными жилами не распространяющий горение, изоляцией из сшитого полиэтилена типа  ПвБВнг(А)-ХЛ 3x120 мм². Протяженность кабельной линии от РУ- 6 кВ до концевых опор ВЛ-6 кВ– 2x70 м.

Электроснабжение кустовой площадки № 31 Калинового  нефтегазоконденсатного месторождения на напряжение 6 кВ выполнено по одноцепным воздушным линиям электро-передачи.

Точки подключения для электроснабжения кустовой площадки № 31  Калинового нефтегазоконденсатного месторождения:

- проектируемое РУ-6 кВ "Калинового н.м.р."  I секция шин, ячейка 6 кВ №5;

- проектируемое РУ-6 кВ "Калинового н.м.р."  II секция шин, ячейка 6 кВ №6.

Электроснабжение узлов запорной арматуры № 5, № 6, № 7 на напряжение 6 кВ выполнено по одноцепным воздушным линиям электропередачи 6 кВ.

Точка подключения:

- узла запорной арматуры (Узел № 5) - проектируемая опора №1.1/5 установленная в непосредственной близости от опоры № 5 (У110-2) ВЛ-6 кВ в габаритах 110 кВ на УПН;

- узла запорной арматуры (Узел № 6) - проектируемая опора №1.1/6 установленная в непосредственной близости от опоры № 7 ВЛ-6 кВ в габаритах 110 кВ на УПН;

- узла запорной арматуры (Узел № 7) - проектируемая опора №1.1/7 установленная в непосредственной близости от опоры № 10 ВЛ-6 кВ на площадку опорной базы промысла Калинового нефтегазоконденсатного месторождения.

Проектируемые воздушные линии электропередачи 6 кВ на кустовую площадку 
№ 31 выполнены проводом марки АС сечением 120/19 мм2 по ГОСТ 839-80* «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи».

Проектируемые воздушные линии электропередачи 6 кВ на узлы запорной арматуры № 5, № 6, № 7 выполнены проводом марки АС сечением 95/16 мм2 по ГОСТ 839-80*.

Сечение провода воздушных линий выбрано по экономической плотности тока с последующей проверкой по токовой нагрузке и по допустимой потере напряжения (не более 4 % от номинального), а также с учетом проектируемых ВЛ 6 кВ.

Изоляция и линейная арматура

Проектируемые ВЛ 6 кВ проходят по территории, не попадающей в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений. Район прохождения трассы по степени загрязнения атмосферы – 1 (согласно ПУЭ). Удельная длина пути утечки гирлянд – 1,9 см/кВ (согласно ПУЭ). Выбор изоляции проведен согласно «Инструкции по выбору изоляции электроустановок» РД 34.51.101-90 и ПУЭ.

Пересечения с инженерными сооружениями

На всех опорах ВЛ устанавливаются постоянные знаки с указанием порядкового номера опоры и номера ВЛ.. Информационные знаки с указанием ширины охранной зоны линии устанавливаются на опорах ВЛ через 500 м.

Просека по трасам ВЛ 6 кВ должна быть очищена от вырубленных деревьев и кустарников. Деловая древесина и дрова должны быть вывезены.

Заземление

Металлические сваи опор ВЛ-6 кВ из труб в ненаселенной местности полностью обеспечивают необходимое сопротивление заземляющего устройства (30 Ом) и дополнительных заземляющих устройств не требуется.

## 2.1.2	 Мероприятия по организации дорожной сети

Данным проектом не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

Данным проектом не предусмотрено строительство постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса.

Инженерная подготовка территории предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий следующего характера:

- к площадкам узлов запорной арматуры предусмотрены подъезды;

- при пересечениях с ранее запроектированными автодорогами, разворотными площадками узлов запорной арматуры,  проектируемый трубопровод прокладываются в защитных футлярах.

Проезд техники по месторождению в период строительства предусмотрен по существующим дорогам.

2.1.3	 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Настоящим проектом не предусматривается демонтаж недействующих выведенных из эксплуатации промысловых трубопроводов и ВЛ.

# 2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

## 2.2.1	 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации проектируемых объектов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) нефти, свободного нефтяного газа вследствие разгерметизации оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

- загрязнение почвы нефтью, минерализованной водой;

- загазованность атмосферы парами углеводородов;

- взрыв смеси паров нефти, реагента, нефтяного газа с воздухом;

- горение разлитой нефти.

В штатном режиме эксплуатации система трубопровода, транспортирующего водонефтяную эмульсию герметична и не представляет опасности. Однако при аварийной разгерметизации трубопровода и оборудования возможно возникновение одного или нескольких вышеприведенных опасных событий. Для исключения разгерметизации оборудования, трубопровода и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила:

- ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

- своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопровода и арматуры;

- своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику трубопровода, оборудования и арматуры;

- периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочивают ко времени проведения ревизии трубопровода);

- не допускать эксплуатацию оборудования, трубопровода и арматуры без надежного заземления от статического электричества, молниезащиты;

- ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их остановки;

- на наружных установках осуществлять периодический контроль довзрывоопасных концентраций переносными газоанализаторами, в соответствии с установленным графиком;

- при обнаружении пропуска среды неисправный участок необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска, зачистке грунта с разлитой нефтью (при необходимости).

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопасных газов и паров по трассе промыслового нефтегазосборного трубопровода.

Диаметры, толщина стенки и материал  трубопровода выбран на основании результатов гидравлического расчета, с учетом вязкости нефтепродуктов, а так же с учетом воспринимаемых нагрузок. В местах проезда спецтехники трубопровод прокладываются в защитных футлярах. Предусматривается защита подземного трубопровода и футляров от почвенной коррозии - антикоррозионная изоляция. Для сбора дренажей от блоков технологических измерительных установок используются емкости подземные.

Учитывая, что сооружения объекта не относятся к химически опасным объектам, системы контроля химической обстановки на объекте не предусматриваются.

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Томской области
рядом с трассой промыслового трубопровода потенциально опасных объектов нет, поэтому решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально-опасных объектах, не предусматриваются.

## 2.2.2	 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является не категорированным по гражданской обороне (далее – ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

Бригады по обслуживанию куста скважин, промысловых трубопроводов и ремонтные бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги, радиоактивного или иного заражения.

В составе сил ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций созданы нештатные аварийно-спасательные  формирования (далее - НАСФ) по ликвидации разливов нефтепродуктов.

НАСФ по ликвидации аварийных разливов представляет собой  самостоятельную  структуру, созданную на нештатной основе из числа работающего персонала опорной базы промысла. НАСФ оснащён специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами и подготовлен для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Место дислокации НАСФ опорная база промысла (далее - ОБП).

Основные задачи, организация деятельности и комплектование, подготовка и обучение НАСФ регламентированы Положением ОАО «Томскнефть» ВНК «О нештатном аварийно-спасательном формировании по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов».

Аварийный запас материалов, необходимых для локализации масштабных аварий на проектируемых площадках, трубопроводах, хранится на складе ОБП.

Обслуживание промыслового трубопровода проводится в дневную смену. После ввода в эксплуатацию проектируемого промыслового трубопровода, его будет обслуживать по установленным графикам существующий персонал цеха текущего обслуживания, ремонта трубопроводов и ликвидации последствий аварий – 4 (ЦТОРТиЛПА-4) управления эксплуатации трубопроводов (УЭТ) ОАО «Томскнефть» ВНК. Ввод новых штатных единиц не требуется. Обслуживание задвижек на границе проектирования разделов 3350-ИОС7.3 и 3350-ИОС7.1, расположенных на кустовой площадке №31, будет осуществляться персоналом ЦДНГ-5.

Обеспечение получения сигналов гражданской обороны и передача их производственному персоналу возлагается на начальника смены центрального инженерно-технологического управления (ЦИТУ) ОАО «Томскнефть» ВНК. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным органа специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. Для подачи сигнала используются все муниципальные технические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов.

Предусмотрена передача сигнала в случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте до единой дежурно-диспетчерской службы. Передача сигнала возложена на руководителя штаба ГО посредством телефонной связи.

Проектом предусматривается оснащение проектируемых технологических сооружений средствами автоматического контроля и управления. Автоматизированная система управления технологическим процессом (далее - АСУ ТП) предназначена для реализации функций автоматизированного управления технологическим процессом, а также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического процесса при угрозе аварии и ее локализации по заданным алгоритмам.

Технические решения по добыче, сбору нефти и подаче воды в систему поддержания пластового давления (далее - ППД), измерению расхода продукции скважин, предусматривающие автоматизацию процессов, позволяют обеспечить безаварийную остановку технологических процессов при получении соответствующих сигналов ГО.

Дежурный оператор при получении соответствующих сигналов ГО с пульта управления, расположенного в диспетчерском пункте, производят отключение погружных насосов нефтедобывающих скважин. Для прекращения подачи воды в нагнетательные скважины по системе ППД дежурный оператор с пульта управления, расположенного в помещении операторной кустовой насосной станции (далее - КНС), производит отключение электронасосных агрегатов КНС.

Выездная бригада по обслуживанию куста скважин закрывает задвижки на устьях нагнетательных скважин, на трубопроводе подачи воды от КНС к нагнетательным скважинам, отключает электроприемники.

В ОАО «Томскнефть» ВНК установлен перечень аварийного запаса материалов, используемого при ликвидации возможных аварий или чрезвычайных ситуаций.

ОАО «Томскнефть» ВНК ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий гражданской обороны и ликвидации ЧС. Финансовые ресурсы для возмещения ущерба третьим лицам и окружающей среде планируется обеспечить полисом страхования.

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Для осуществления противопожарной безопасности куста скважин предусмотрены следующие мероприятия:

- сооружения размещены с учетом противопожарных норм;

- используемое электрооборудование взрывозащищенного исполнения установлено с учетом классов зон по взрывоопасности по ПУЭ;

- выполнена защита оборудования, арматуры и трубопроводов от статического электричества;

- выполнена молниезащита;

- на дыхательной линии емкости  предусмотрен предохранитель огневой;

- сепаратор блока измерительной установки оснащен предохранительным клапаном. Сбросы с предохранительного клапана осуществляются в подземную емкость;

- контроль загазованности наружных площадок осуществляется периодически переносными газоанализаторами производственным персоналом. Персонал обеспечен переносными газоанализаторами;

- полы в помещениях измерительной установки предусмотрены герметичными и искробезопасными;

- контроль уровня жидкости в емкостном оборудовании;

- объем КИПиА позволяет полностью держать под контролем технологический процесс добычи, сбора нефти и определения дебита добывающих, нагнетательных (при отработке на нефть) скважин; распределения и измерения воды, подаваемой в нагнетательные скважины;

- для блочного оборудования предусмотрена передача сигналов на пульт диспетчера о пожаре, о несанкционированном доступе;

- конструкция подземной емкости исключает появление свободной струи продукта;

- применяемые трубы, детали, арматура, оборудование соответствуют климатическим условиям района строительства.

Для осуществления противопожарной безопасности на ВЛ предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение оборудования с учетом противопожарных норм;

- отключение поврежденных при коротких замыканиях участков воздушных линий быстродействующими устройствами защиты;

- устройство системы молниезащиты и заземления (с обеспечением нормируемого сопротивления заземляющих устройств ВЛ);

- регулярная расчистка трасс ВЛ.

Повреждения на воздушных линиях после отключения устраняются выездными аварийно-восстановительными бригадами.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Пожарная безопасность при строительстве проектируемых трубопроводов обеспечивается за счет:

- обеспечения нормированного расстояния между проектируемыми трубопроводами, линиями электропередачи, автодорогами. При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету принято не менее 350 мм, а пересечение выполнено под углом не менее 60°;

- регулярной расчистки полосы земли вдоль оси промысловых трубопроводов в обе стороны шириной по 3 м от оси; территорию на площадках наружных установок предусмотрено также очищать от сухой травы и листьев;

- применения стальных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с заводским покрытием;

- подземной прокладки трубопроводов, надземные участки (на наружных установках) и соединительные детали теплоизолированы материалом, относящимся к группе негорючих материалов;

- подтверждения расчетами на прочность и устойчивость, на толщину стенки выбранных параметров трубопроводов и условий прокладки трубопроводов;

- контроля давления при эксплуатации трубопроводов по показаниям манометров;

- контроля загазованности трасс нефтегазосборных сетей периодически по установленному графику переносными газоанализаторами;

- защиты трубопроводов, сооружений от статического электричества, молниезащита;

- соблюдения регламентного режима эксплуатации трубопроводов, проведения периодической диагностики трубопроводов, выявления предаварийных участков и проведения планово-предупредительных ремонтов.

Применение автоматических установок пожаротушения и систем противодымной защиты не предусматривается.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации п. 70, все помещения и сооружения, расположенные на территории узлов обеспечены первичными средствами пожаротушения.

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По данным инженерно-экологических изысканий на территории Парабельского района могут быть встречены краснокнижные виды, занесенные в Красную книгу Томской области, на участке проектируемых работ редкие и исчезающие виды растений и краснокнижные виды животных встречены не были.

В случае обнаружения гнезд обязателен их учет и охрана. Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнезд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов повлечет за собой изменение естественного рельефа местности при отсыпке площадок. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства проектируемых объектов предусматривается на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при отчуждении территории под строительство;

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при передвижении строительной техники (строительные работы, доставка материалов);

- при земляных работах (отсыпке кустового основания).

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие  инженерных сооружений на рельеф  может быть  выражено в  возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей дорог.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определенных нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. По окончании добычных работ созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации. В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление откосов посевом трав.

При строительстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Из объектов обустройства на период эксплуатации наиболее характерными источниками воздействия являются дыхательные клапаны дренажной емкости, фланцевые соединения трубопроводов и технологического оборудования.

В ориентировочный список загрязняющих веществ входят: бутан, гексан, пентан, метан, изобутан.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к следующему:

- герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции;

- использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования;

-использование арматуры с классом герметичности затвора 
по классу А;

- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

- контроль сварных соединений физическими методами;

- антикоррозийная защита трубопроводов изоляцией усиленного типа;

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности отработанных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива;

– исключение применения в процессе строительства веществ, строительных материалов, не имеющих сертификатов качества, и выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества;

- для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоев атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры воздуха) рекомендуется проведение сокращенного режима работы оборудования (60, 40, 20 %) на площадке.

В связи с удаленностью населенных пунктов от площадки проектируемого строительства, воздействие на население не предусматривается.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории строительства:

-  проведение работ строго в границах, определенных проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценных охотничьих угодьев;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве;

- оперативное реагирование на все случаи нарушения природоохранного законодательства.

Охрана животного мира на стадии строительства обеспечивается выполнением требований СНиП III-42-80* раздела 3, п.3.8 «Магистральные трубопроводы»: запрещается разработка траншей в задел (не более одной смены), обратную засыпку траншей необходимо выполнять вслед за прокладкой трубопроводов. Таким образом, траншея открыта только в течение рабочего дня, когда животные из-за шума работающих механизмов не подойдут к месту строительства. Ночью строительно-монтажные работы не проводятся.

При строительстве осуществляется контроль над объемом и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений и уборка строительного и бытового мусора  и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации.

Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- посев многолетних трав с внесением минеральных удобрений;

- послепосевное прикатывание;

- посадка саженцев хвойных пород.

Биологический этап рекультивации земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов на минеральных грунтах.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв  и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы,  грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязненных земель естественным путем или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ;

- контроль за состоянием почв и растительности на проектируемой кустовой площадке.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия строительства  объекта  на  состояние  животного  мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Наблюдения за животным миром осуществляются методом маршрутных ходов, проложенных в различных биотопах, с целью оценки степени влияния и воздействия на них в период строительства объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

Мониторинг животного мира в период строительства сводится к контролю со стороны ОАО «Томскнефть» ВНК за соблюдением строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектом.

Мониторинг поверхностных вод включает контроль качества воды в двух створах, расположенных  в 300 м выше и в 300 м ниже по течению от участка нефтегазосборного трубопровода. Контролируемое вещество – нефтепродукты. Периодичность  контроля – один раз в год.

Пробы воды, с одновременным измерением расхода воды в створе наблюдений, отбираются 1 раз в год в летнюю межень. При обнаружении нефтепродуктов в водотоке ниже створа перехода проводятся исследование по установлению причин и принимаются меры по предотвращению загрязнения вод.