«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Обустройство Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка № 20»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3853

Томск, 2016

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

| УТВЕРЖДЕН: |  |
| --- | --- |
| от «_____» | __________ 201 г. №____ |

«Обустройство Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка № 20»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3853

Томск, 2016г

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

1.1.1 Общие положения	4

1.1.2 Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области	4

1.1.3  Функциональное зонирование территории	5

1.1.4 Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории	5

1.1.5 Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта	7

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.1 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков	12

2.1.2 Мероприятия по организации дорожной сети	18

2.1.3 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	19

2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	20

2.2.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	21

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	23

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	25

|  | Перечень графических материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Приложения |  | Наименование | Примечание |  |
| Приложение 1 |  | План границ зоны планируемого размещения линейного объекта |  |  |
| Приложение 2 |  | Чертеж межевания территории |  |  |
| Приложение 3 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  |  |
| Приложение 4 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  |  |
| Приложение 5 |  | Схема расположения линейного объекта в границах Парабельского района |  |  |

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

# Общие положения

Проект планировки территории (далее - Проект)  для линейного объекта «Обустройство Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка № 20» разработан на основании:

Постановления Администрации Парабельского района №____ от __.__. 2016 года «О подготовке проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Обустройство Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка № 20»;

задания на проектирование от 13 апреля 2015 года;

материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов:

- автомобильная дорога на кустовую площадку № 20, протяженностью 19 193,6 метра;

- автомобильная дорога к вагон-городку, протяженностью 42,21 метра;

- автомобильная дорога к узлу № 4. Узел приема средств очистки и диагностики (далее – СОД), протяженностью 201,84 метра;

- автомобильная дорога к узлу № 1. Узел запуска СОД, протяженностью 66,68 метров;

- автомобильная дорога к площадке блок-контейнера низковольтного комплексного устройства (далее – НКУ),  протяженностью 107,34 метров;

- автомобильная дорога к вертолетной площадке, протяженностью 235,58 метров;

- нефтегазосборный трубопровод «запорное устройство (далее – ЗУ) -20-гребенка - установка подготовки нефти (далее – УПН) Калинового нефтяного месторождения (далее – нмр)», протяженностью 20 580 метров.

Цель Проекта  - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта  для обеспечения устойчивого развития территории Парабельского района Томской области (далее – ТО).

Задачи Проекта:

реализация проектных решений по обустройству Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения открытого акционерного общества «Томскнефть» ВНК (далее – ОАО «Томскнефть» ВНК) на Северо-Пудинском лицензионном участке в соответствии со схемой территориального планирования Парабельского района;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Парабельского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Парабельского района ТО.

## Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области

В административном отношении проектируемый объект расположен в  Парабельском районе (юго-западная часть).

Парабельский район в соответствии с Законом Томской области от 17.09.2001г. № 95-ОЗ «Об утверждении границ муниципального образования «Парабельский район» (в редакции Закона Томской области от 15.10.2004г. № 229-ОЗ) является муниципальным образованием Томской области, наделенным статусом муниципального района.

В границах Парабельского района расположены лицензионные участки, на территории которых проводятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных месторождений. Проектируемые объекты расположены в границах Северо-Пудинского лицензионного участка. Владелец лицензии ОАО «Роснефть».

Ближайшим населенным пунктом является город Кедровый  в 45 километре (далее – км) на юго-восток. Районный центр Парабель расположен в 220 км на северо-восток.

    - Функциональное зонирование  территории

Состав земель межселенных территорий Северо-Пудинского лицензионного участка  представлен землями следующих категорий:

- земли водного фонда;

- земли запаса;

- земли лесного фонда;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального (далее -  земли промышленности);

- земли населенных пунктов.

Проектируемый объект расположен на межселенной территории на землях лесного фонда, находящихся в ведении Кедровского лесничества Пудинского участкового лесничества.

    - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 12-47/26976 от 28.10.2015 г. на территории земельных участков, отводимых под линейные объекты,  ООПТ федерального значения отсутствуют.

Согласно письму Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 4418 от 09.10.2015 г. на территории земельных участков, отводимых под линейные объекты, ООПТ регионального и местного значения отсутствуют.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия Администрации Томской области  № 48-01-0419 от 29.09.2015г. объекты культурного наследия на территории, отводимой под размещение проектируемого объекта отсутствуют.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона,  работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,  лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Российской Федерации

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Российской Федерации.

В соответствии с письмами Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 4418 от 09.10.2015г. и Администрации Парабельского района Томской области № 1326 от 28.10.2015г. официально зарегистрированные территории традиционного природопользования коренных, малочисленных народов Сибири отсутствуют.

Территории природоохранного назначения

К территориям ограниченного хозяйственного пользования на территории проектируемых объектов Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения относятся водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее – ВК РФ).

Водные объекты, включая их ВОЗ и ВЗП, проектируемые линейные объекты не пересекают.

Сведения об охранных зонах

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны для проектируемых трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

    - Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Проект межевания  территории  разработан с целью установления границ земельных участков под объекты обустройства Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенных на межселенной территории Парабельского района в границах Северо-Пудинского лицензионного участка.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемых объектов производится с учетом действующих норм отвода земель и из условий строительства объектов.

Ширина полосы отвода земель, изымаемых во временное краткосрочное пользование для строительства подземных трубопроводов определена в соответствии со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» и составляет 20 метров

Размеры земельных участков под узлы запорной арматуры на трубопроводах определены в соответствии со сводом правил (далее - СП) 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция строительных норм и правил Строительными нормами и правилами (далее – СНиП)  II-89-80* и с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

Ширина полосы отвода для размещения автомобильных дорог определена в соответствии с СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». При этом значение ширины полосы отвода складывается из ширины земляного полотна по подошве с учетом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств и дополнительных полос шириной не менее 1,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию дорог.

Вариантность выбора места размещения линейного объекта не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к объектам ранее запроектированной и существующей инфраструктуры на свободной от застройки территории.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков: выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых.

Таблица 1.1.5.1

Площади земельных участков и частей земельных участков, необходимые

для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка № 20 | 113,8685 | 4,9030 | 118,7715 |

Испрашиваемые земельные участки  под строительство и эксплуатацию линейного объекта состоят из 32 частей лесных участков.

Таблица 1.1.5.2

Площади испрашиваемых частей лесных участков под линейный объект

| Номер образуемого земельного участка/части земельного участка | Номер учетной записи в государственном лесном реестре | Площадь участка, га | Категория земель | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70:11:0000000:45/чзу1 |  | 0,5105 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 613, часть выдела 12, квартал 614, части выделов 16, 21 |
| 70:11:0000000:45/чзу2 |  | 47,9134 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 614, части выделов 3, 11, 13, 15, 16, 21, 35, квартал 615, части выделов 2, 7, 8, 15, квартал 616, части выделов 1, 3, 5, 6, 7, квартал 617, части выделов 1, 2, 3, 5, 6, квартал 618, части выделов 1, 2, 3, 13 квартал 519, части выделов 7, 8, квартал 520, части выделов 1, 7, 8, 10, квартал 521, части выделов 1, 5, 6, 7, квартал 522, части выделов 1, 6, квартал 576, части выделов 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 квартал 523, части выделов 13, 15, 17, 18, квартал 524, части выделов 14, 15, 18 |
| 70:11:0000000:45/чзу3 |  | 0,2162 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 11 |
| 70:11:0000000:45/чзу4 |  | 0,1411 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 614, часть выдела 16 |
| 70:11:0000000:45/чзу5 |  | 0,1522 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 614, части выделов 16, 21 |
| 70:11:0000000:45/чзу6 |  | 2,6396 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 614, части выделов 11, 16, 35 |
| 70:11:0000000:45/чзу7 |  | 0,0642 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 614, часть выдела 16 |
| 70:11:0000000:45/чзу8 |  | 0,0634 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 522, часть выдела 5 |
| 70:11:0000000:45/чзу9 |  | 0,0196 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 522, часть выдела 1 |
| 70:11:0000000:45/чзу10 |  | 1,5092 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 5 |
| 70:11:0000000:45/чзу11 |  | 0,1404 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 5 |
| 70:11:0000000:45/чзу12 |  | 0,0506 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 5 |
| 70:11:0000000:45/чзу13 |  | 0,0128 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 5 |
| 70:11:0000000:45/чзу14 |  | 0,0274 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 5 |
| 70:11:0000000:45/чзу15 |  | 0,1891 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 5 |
| 70:11:0000000:45/чзу16 |  | 0,4552 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 614, части выделов 11, 16 |
| 70:11:0000000:45/чзу17 |  | 10,0889 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 614, части выделов 3, 11, 13, 15, 35, квартал 615, части выделов 2, 7, 8, 15, квартал 616, части выделов 1, 3, 6 |
| 70:11:0000000:45/чзу18 |  | 6,2732 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 616, части выделов 1, 3, 5, 7, квартал 617, части выделов 1, 2, 3, 5 |
| 70:11:0000000:45/чзу19 |  | 4,6182 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 617, части выделов 1, 8, квартал 618, части выделов 1, 2, 13, квартал 519, части выделов 7, 8, 9 |
| 70:11:0000000:45/чзу20 |  | 8,6548 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 519, часть выдела 8, квартал 520, части выделов 1, 7, 8, 10, квартал 521, части выделов 1, 5, 7, квартал 522, части выделов 1, 5, 6, квартал 576, часть выдела 10 |
| 70:11:0000000:45/чзу21 |  | 6,5530 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 576, части выделов 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, квартал 523, части выделов 13, 15, 17, 18, квартал 524, части выделов 14, 15, 18 |
| 70:11:0000000:45/чзу22 |  | 0,1292 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 11 |
| 70:11:0000000:45/чзу23 |  | 0,1495 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, части выделов 11, 12 |
| 70:11:0000000:45/чзу24 |  | 0,2753 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, части выделов 11, 12 |
| 70:11:0000000:45/чзу25 |  | 0,1331 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, части выделов 11, 12 |
| 70:11:0000000:45/чзу26 |  | 0,3914 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 5 |
| 70:11:0000000:36/чзу1 |  | 0,0335 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 13 |
| 70:11:0000000:36/чзу2 |  | 0,0352 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 13 |
| 70:11:0000000:35/чзу1 |  | 0,0079 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 13 |
| 70:11:0000000:35/чзу2 |  | 0,0450 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 13 |
| 70:11:0000000:35/чзу3 |  | 0,0657 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 13 |
| 70:11:0000000:37/чзу1 |  | 0,0437 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 524, часть выдела 13 |

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-70.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1.1	 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков

Автомобильные дороги

Для обеспечения транспортной связи кустовой площадки № 20 с объектами обустройства Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения предусмотрено строительство автомобильной дороги. Необходимость строительства дороги вызвана ростом объемов добычи нефти за счет расширения месторождения в границах лицензионного участка и ввода в эксплуатацию новых кустов скважин.

Таблица 2.1.1.1

Основные технические показатели дорог

| № п/п | Наименование | Техническая категория | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Длина, м | Кол-во углов пово-рота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога на кустовую площадку № 20 | IV-в | 7,5 | 4,5 | 19193,6 | 3 |
| 2 | Автомобильная дорога к вагон-городку | IV-в | 6,0 | 4,0 | 42,21 | - |
| 3 | Автомобильная дорога к узлу № 4. Узел приема СОД | IV-в | 6,0 | 4,0 | 201,84 | 1 |
| 4 | Автомобильная дорога к узлу № 1. Узел запуска СОД | IV-в | 6,0 | 4,0 | 66,68 | - |
| 5 | Автомобильная дорога на площадку блок-контейнера НКУ | IV-в | 6,0 | 4,0 | 107,34 | - |
| 6 | Автомобильная дорога к вертолетной площадке | IV-в | 6,0 | 4,0 | 235,58 | 1 |

Основные характеристики

Принятые решения обеспечивают требуемую прочность, устойчивость и стабильность сооружения в соответствии с требованиями статьей 9, 18 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - ФЗ № 384-ФЗ).

Поперечный профиль земляного полотна разработан с применением региональных типовых конструктивно-технологических решений в соответствии с Ведомостными строительными нормами (далее – ВСН) 26-90.

При назначении конструкции земляного полотна учтены категория дороги, тип дорожной одежды, высота насыпи, свойства используемых грунтов, характер и условия залегания грунтов основания, наличие подземных и поверхностных вод, условия производства работ.

Предусмотрено два типа поперечных профилей:

- тип 1 насыпь на глинистых грунтах;

- тип 2 насыпь на болоте II типа с использованием торфа в основании (лежневой настил шириной 12 м);

- тип 2а насыпь на болоте II типа с использованием торфа в основании (лежневой настил шириной 16 м).

Верх земляного полотна имеет двускатный поперечный профиль с уклоном по проезжей части 50 ‰ по обочинам 50 ‰. Заложение откосов насыпи принято 1:2.

Автомобильные дороги на всем протяжении запроектированы в насыпи.

Основные конструктивные решения по строительству автомобильных дорог

Начало автомобильной дороги на кустовую площадку № 20, ПК 0+00,00, расположен на ПК 11+14,95 ранее запроектированной автомобильной дороге Калиновое-Герасимовское нефтегазоконденсатное месторождение. Конец дороги, ПК 191+93,60, расположен на кустовой площадке № 20. Протяженность дороги составила 19193,60 м. Дорога имеет три угла поворота в плане, обусловленный примыканием к существующей автомобильной дороге, прокладкой трассы в коридоре коммуникаций с соблюдением норм приближения и заходом на кустовую площадку № 20.

С внутренней стороны кривых в плане предусмотрено устройство уширения проезжей части и земляного полотна согласно Приложению Е СП 37.13330.2012.

Для возможности эпизодического разъезда автомобилей на однополосных автомобильных дорогах IV-в категории предусмотрены остановочные площадки шириной 3,5 м, длиной 35 м, длина переходного участка 17,5 м. Расстояние между площадками приняты равным расстоянию видимости встречного транспорта, но не более 500 м. Параметры приняты согласно    п. 7.5.7 СП 37.13330.2012. Конструкция дорожной одежды на площадках для разъезда автомобилей принята аналогично конструкции дорожной одежды основной дороги.

Начало автомобильной дороги к вагон-городку, ПК 0+00,00, расположено на ПК 188+97,49 проектируемой автомобильной дороге на кустовую площадку № 20. Конец дороги, ПК 0+42,21, расположен на площадке вагон-городка. Протяженность дороги составила 42,21 м. Автомобильная дорога к вагон-городку является временной и утраивается на период бурения.

Начало автомобильной дороги к узлу № 4. Узел приема СОД, ПК 0+00,00, расположено на ПК 4+91,79 ранее запроектированной автомобильной дороги на вертолетную площадку. Конец дороги, ПК 2+01,84, расположен на разворотной площадке узла № 4. Протяженность дороги составила 201,84 м. С внутренней стороны кривой в плане предусмотрено устройство уширения проезжей части и земляного полотна согласно Приложению Е СП 37.13330.2012.

Начало автомобильной дороги на площадку блок-контейнера НКУ, ПК 0+00,00, расположен на разворотной площадке узла № 4. Конец дороги, ПК 1+07,34, расположен на разворотной площадке блок-контейнера НКУ. Протяженность дороги составила 107,34 м.

Начало автомобильной дороги на вертолетную площадку, ПК 0+00,00, расположен на ПК 191+45,60 проектируемой автомобильной дороге на кустовую площадку № 20. Конец дороги, ПК 2+35,58, расположен на разворотной площадке. Протяженность дороги составила 235,58 м. С внутренней стороны кривой в плане предусмотрено устройство уширения проезжей части и земляного полотна согласно Приложению Е СП 37.13330.2012. Автомобильная дорога на вертолетную площадку является временной и утраивается на период строительства.

Начало автомобильной дороги к узлу № 1. Узел запуска СОД, ПК 0+00,00, расположен на ПК 191+45,60 проектируемой автомобильной дороге на кустовую площадку № 20. Конец дороги, ПК 0+66,68, расположен на разворотной площадке. Протяженность дороги составила 66,68 м.

На ПК 0+00,00 проектируемых автомобильных дорог предусмотрено устройство примыканий по серии 503-0-51-89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне». Радиус кривых при сопряжении дорог в месте примыкания принят 30,0 м, радиусы кривых при сопряжении дорог к узлам, вертолетной площадки и вагон-городку – 15,0 м.

Выбор местоположения дороги в плане определен технологической схемой развития месторождения с учетом расположения в наиболее благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях.

При определении местоположения трасс автомобильных дорог использован принцип коридорной прокладки линейных коммуникаций в обход особо охраняемых природных территорий.

Дорога проложена во II дорожно-климатической зоне, которая характеризуется большим количеством осадков, их малой испаряемостью и незначительным поверхностным стоком.  С учетом изложенного, земляное полотно проектируемой дороги на всем протяжении предусмотрено в насыпях из глины сухоройного карьера № 116 Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения.

Для возведения верхней части земляного полотна используется песок из карьера на Калиновом нефтегазоконденсатном месторождении.

Водоотвод с поверхности дороги обеспечен двускатным поперечным профилем. Обеспечение требуемой степени уплотнения земляного полотна, возвышение бровки над уровнем поверхностных вод, укрепление откосов насыпей и обочин исключает возникновение недопустимых деформаций земляного полотна в результате воздействия погодно-климатических факторов.

Конструкция дорожной одежды для дороги на кустовую площадку № 20 принята серповидного профиля из щебня, устроенного по способу заклинки толщиной 0,35 м по армирующей прослойке из плоской геосетки.

Согласно техническим условиям (далее – ТУ) на проектирование подъездной автодороги на слабых грунтах основания трассы проектной документацией предусмотрено строительство дорожной одежды в две стадии.

На первой стадии выполняется временная укладка  железобетонных плит на отсыпаемый грунт земляного полотна (для большей сохранности кромок плит, швы должны быть заполнены песком).

Вторая стадия выполняется после стабилизации земляного полотна.

Срок устройства покрытия по второй стадии принимается равным не менее времени достижения 80 % осадки торфяного основания и назначен с таким расчетом, чтобы последующая осадка основания не оказывала существенного влияния на транспортно-эксплуатационные характеристики дороги.

Работы по второй стадии производят после стабилизации грунта земляного полотна и торфяного основания (согласно ВСН 26-90 этот срок ориентировочно равен 7 месяцам, не включая зимний период).

На второй стадии выполняют разборку временного покрытия, досыпают до проектных отметок земляное полотно, уплотняют, планируют, устраивают дорожную одежду переходного типа.

На проектируемой дороге на кустовую площадку № 20 предусмотрено строительство одноочковых металлических водопропускных труб в пониженных местах – для перепуска воды под автомобильной дорогой и исключения явлений подтопления на прилегающей территории.

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепление посевом трав.

Конструкция укрепления посевом трав и норма посева назначены согласно материалам для проектирования серии 3.503.9-78.

Посев трав выполняют по глинистому грунту с внесением минеральных удобрений. Норма посева принята в соответствии с таблицей 9 серии 3.503.9-78.

В соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона № 384-ФЗ проектной документацией предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств.

Согласно Государственного стандарта РФ (далее - ГОСТ Р) 52289-2004*, для повышения безопасности и удобства движения запроектированы следующие элементы обустройства дороги:

- установка дорожных знаков;

- установка металлического барьерного ограждения;

- установка направляющих устройств.

Для визуальной идентификации объекта на въезде на кустовую площадку № 20 установлен аншлаг.

Для обеспечения безопасности движения предусмотрено укрепление обочин на всю ширину, уширение проезжей части с внутренней стороны кривых в плане.

Промысловый трубопровод

Для осуществления транспорта скважинной продукции от проектируемой площадки куста скважин № 20 Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения до подключения к гребенке УПН Калинового месторождения предусмотрено строительство нефтегазосборного трубопровода «ЗУ-20-гребенка - УПН Калинового нмр».

Таблица 2.1.1.2

| Наименование участка трубопровода |  | Диаметр трубопровода, толщина стенки, мм | Давление (избыточное), МПа, в начале/ конце участка | Проектная мощность трубопровода по жидкости/ по газу, м³/сут | Протяженность, м | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтегазосборный трубопровод «ЗУ-20-гребенка - УПН Калинового нмр» |  |  |  |  |  |  |
| «к.20 – гребенка» | 114х8 |  | 1,95/1,94 | 137,2/ 4549,1 | 109 | стальные прямошовные горячедеформированные трубы; сталь 20C |
| «гребенка – УПН» | 219х8 |  | 1,94/0,6 | 1018,3/ 61068,11 | 20 471 | стальные прямошовные горячедеформированные трубы; сталь 13ХФА |
| Общая протяженность трубопровода: 20 580 м |  |  |  |  |  |  |

За рабочее (нормативное) давление принимается наибольшее давление, которое может быть в трубопроводе, определяемое на основании характеристик источника давления и условий эксплуатации.

Максимально допустимое давление в нефтегазосборном трубопроводе равно 4,0 МПа (давление, при котором срабатывает предохранительный клапан измерительной установки кустовой площадки № 20).

Таблица 2.1.1.3

Характеристика трассы трубопровода по категориям местности

| Наименование участка трубопровода | Протяженность участков, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водные преграды |  |  | Тип болота |  |  |  | Сухо-дол, насып-ной грунт | Всего |
|  | Реки, ручьи | Озера, низины запол-ненные водой | I |  | II | III |  |  |  |
| Нефтегазосборный трубопровод «ЗУ-20 – гребенка-УПН Калинового нмр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «к.20 – гребенка» | - | - |  | - | - | - | 109 |  | 109 |
| «гребенка – УПН» | - | - |  | 11565 | 5586 | - | 3320 |  | 20471 |

Основные технические решения

Технические решения обеспечивают уровень приемлемого риска и достаточную безопасность производства.

Учитывая повышенные требования к экологической безопасности, предусмотрены коррозионностойкие трубы с повышенными прочностными характеристиками и увеличенной толщиной стенки в сравнении с расчетной.

Для строительства нефтегазосборного трубопровода на участке «к.20 – гребенка» приняты стальные прямошовные горячедеформированные трубы диаметром 114х8 мм из стали 20С класса прочности К50. Трубы поставляются с заводским наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием,  внутренним двухслойным эпоксидным покрытием и теплоизоляционным пенополиуретановым (далее - ППУ) покрытием толщиной 50 мм в защитной металлополимерной оболочке.

Для строительства нефтегазосборного трубопровода на участке «гребенка – УПН» приняты стальные прямошовные горячедеформированные трубы диаметром 219х8 мм из стали 13ХФА класса прочности К52. Трубы поставляются с заводским наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием и теплоизоляционным ППУ покрытием толщиной 50 мм в защитной металлополимерной оболочке.

Материал фасонных деталей трубопровода соответствует материалу труб, т.е. механические свойства металла готовых деталей, соответствуют требованиям основного металла труб. Антикоррозионная изоляция поверхности подземно монтируемых фасонных деталей принята аналогично трубам.

Трубопровод проложен подземно, за исключением участков подключения к наружным установкам.

Для наружной защиты зоны сварных швов трубопровода на участках подземной прокладки применены теплоизоляционные комплекты.

Трубы для надземных участков выполнены так же с наружным заводским антикоррозионным покрытием. Тепловая изоляция надземных участков выполняется в трассовых условиях матами прошивными толщиной в конструкции 60 мм по 
ГОСТ 21880-2011  и сталью тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5 мм по 
ГОСТ 14918-80*.

Для теплоизоляции арматуры предусмотрены разъемные короба марки 
SAS, состоящие из оболочки (оцинкованной стали) и слоя заводской теплоизоляции.

Основные конструктивные решения по прокладке линейного трубопровода

Трасса проектируемого промыслового трубопровода проходит в общем коридоре с другими линейными коммуникациями: с проектируемой автодорогой на площадку куста скважин № 20, проектируемыми линиями электропередачи и ранее запроектированным нефтепроводом. Имеются пересечения проектируемого трубопровода с нефтепроводом, автомобильными дорогами и линиями электропередачи, переход через болота I, II типа по объекту обустройства нефтепровода “Калиновое–Герасимовское нефтегазоконденсатное месторождение”.

Расстояния от оси проектируемого трубопровода до оси автодороги, линий электропередачи, нефтепровода принято согласно действующим строительным нормам, с учетом безопасности строительства и эксплуатации объекта.

Проектируемый нефтегазосборный трубопровод проложен на расстоянии не менее 8 метров от подземных коммуникаций; не менее 10 м от  подошвы насыпи земляного полотна автомобильной дороги (в соответствии с требованиями СП 34-116-97. Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию. Строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов. Утверждена и введена в действие с 1 апреля 1998 года приказом Министерства топливной энергетики России от 23.12.1997 г. № 441); не менее 10 м для ВЛ до 20 кВ, 15 м для ВЛ до 35 кВ, не менее шести метров до заземления опор ВЛ до 35 кВ (в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ)). При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету принято не менее 350 мм, а пересечение выполнено под углом не менее 60°.

Глубина заложения трубопровода от поверхности земли до верхней образующей трубы принята согласно требованиям СП 34-116-97 и расчета на прочность и устойчивость и составляет не менее 0,8 м на суходоле и не менее 0,7 м на торфяных грунтах.

На надземных участках расстояние от уровня земли до низа трубы составляет не менее 0,5 м.

При пересечении автомобильных дорог участки трубопровода прокладываются в защитных футлярах из стальных труб, диаметры которых не менее чем на 200 мм больше по отношению к исходным трубам с учетом теплоизоляции, согласно требованиям 
СП 34-116-97 и сводом правил Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (далее – СП 36.13330.2012).

Земляные работы при строительстве трубопровода выполняются в соответствии с требованиями действующих ведомственных строительных норм и правил по эксплуатации.

Через каждые 450 м трассы трубопровода, через каждый километр, в местах поворота в горизонтальной плоскости предусмотрена установка опознавательных знаков (в виде столбиков со щитами-указателями, высотой 1,5-2 м от поверхности земли). На щитах-указателях должна быть приведена следующая информация: наименование трубопровода, его диаметр, пикет трассы, глубина заложения, а также номер телефона эксплуатирующей организации.

Дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта, должны быть установлены в местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий по согласованию с органами Госавтоинспекции: на пересечениях с проселочными и прочими дорогами – на расстоянии 100 м от оси.

Предупредительные знаки, означающие: "Остановка транспорта запрещена" и другие подобного содержания должны применяться для ограждения мест утечки продукта, ремонтируемых участков, мест размыва и т.п. На местах и участках, являющихся временно опасными, следует устанавливать переносные знаки безопасности и временные ограждения, окрашенные лакокрасочными материалами сигнальных цветов.

Все земляные, строительно-монтажные работы необходимо проводить на полосе, отводимой во временное пользование шириной 20 м.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопровода установлены охранные зоны в виде участков земли, ограниченных условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Повороты линейной части трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях выполнены упругим изгибом сваренных ниток трубопроводов и гнутыми отводами радиусом 5 DN. Допустимые радиусы упругого изгиба трубопроводов в горизонтальной и вертикальной плоскостях определены расчетом, исходя из условия прочности, устойчивости положения трубопроводов под воздействием давления, собственного веса, продольных сжимающих усилий.

Запорная арматура

Размещение запорной арматуры предусмотрено:

- на территории кустовой площадки (на выходном патрубке замерной установки);

- на узлах запуска и приема СОД для управления процессом очистки и диагностики внутренней полости нефтегазосборного трубопровода;

- для перспективного подключения трубопроводов с кустов №№ 3, 4, 5, 8, 17 Нижнетабаганского месторождения;

- по трассе трубопровода, исходя из обеспечения нормативного расстояния между устанавливаемой запорной арматурой не более 15 км.

Запорная арматура на узлах №№ 1, 4 предусмотрена с электроприводами и  ручным управлением, на остальных узлах – с ручным управлением. Наружные установки выполнены надземно в металлических ограждениях. Для предотвращения доступа посторонних лиц, калитки ограждения закрываются на замок, на ограждении с внешней стороны устанавливаются указатели «Стой! Запретная зона. Проход запрещен», «Схема узла».

Расположение запорной арматуры обеспечивает возможность удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта.

## 2.1.2	 Мероприятия по организации дорожной сети

Данным проектом не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

Данным проектом не предусмотрено строительство постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса.

Инженерная подготовка территории предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий следующего характера:

- к площадкам узлов запорной арматуры предусмотрены подъезды;

- при пересечениях с ранее запроектированными автодорогами, разворотными площадками узлов запорной арматуры,  проектируемые трубопроводы прокладываются в защитных футлярах.

Проезд техники по месторождению в период строительства осуществляется по существующим автозимникам.

2.1.3	 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Настоящим проектом не предусматривается демонтаж недействующих выведенных из эксплуатации промысловых трубопроводов.

# 2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

## 2.2.1	 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации проектируемых объектов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) нефти, дизельного топлива свободного нефтяного газа вследствие разгерметизации оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

- загрязнение почвы нефтью, сеноманской водой, химреагентом, дизельным топливом;

- загазованность атмосферы парами углеводородов;

- взрыв смеси паров углеводородов, нефтяного газа с воздухом;

- горение разлитой нефти, химреагента, дизельного топлива.

В штатном режиме эксплуатации система трубопроводов, транспортирующих водонефтяную эмульсию герметична и не представляет опасности. Однако при аварийной разгерметизации трубопроводов и оборудования возможно возникновение одного или нескольких вышеприведенных опасных событий. Для исключения разгерметизации оборудования, трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила:

- ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

- своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры;

- своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику трубопроводов, оборудования и арматуры;

- периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочивают ко времени проведения ревизии трубопроводов);

- не допускать эксплуатацию оборудования, трубопроводов и арматуры без надежного заземления от статического электричества, молниезащиты;

- ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их остановки;

- на наружных установках осуществлять периодический контроль довзрывоопасных концентраций переносными газоанализаторами, в соответствии с установленным графиком;

- при обнаружении пропуска среды неисправный участок необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска, зачистке грунта с разлитой нефтью (при необходимости).

- Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопасных газов и паров как на наружных площадках и в помещениях на территории площадки кусте скважин, комплексе сооружений дизельных электростанций (далее – ДЭС), так и по трассе нефтегазосборного трубопровода.

- В блоках измерительной установки (далее – ИУ), установки дозирования химреагентов (далее – УДХ), блока фильтров (далее – БФ) и блоке гребенок (далее – БГ) предусмотрены датчики контроля загазованности для раннего обнаружения утечки газов и приведения в действие систем сигнализации, аварийной остановки. Вентиляционные установки сблокированы с газоанализаторами для автоматического включения при концентрации горючих газов 10 % от нижнего концентрационного предела распределения пламени (далее – НКПР). При концентрации горючих газов 20 % от НКПР предусмотрена аварийная сигнализация, с выключением всех технологических электропотребителей (кроме вентилятора, аварийного освещения, сигнализации загазованности и пожара).

- На площадке куста скважин предусмотрен контроль воздушной среды переносными газоанализаторами, предназначенными для контроля многокомпонентных смесей, в соответствии с графиком, утвержденным в установленном порядке.

- Во избежание колебаний в показании нижнего предела взрываемости и дрейфа нуля применены газоанализаторы, предназначенные для эксплуатации при низких температурах.

Диаметры, толщина стенки и материал  трубопроводов выбраны на основании результатов гидравлического расчета, с учетом вязкости нефтепродуктов, а так же с учетом воспринимаемых нагрузок. В местах проезда спецтехники трубопроводы прокладываются в защитных футлярах. Предусматривается защита подземных трубопроводов и футляров от почвенной коррозии - антикоррозионная изоляция. Для сбора дренажей от блоков технологических измерительных установок используются емкости подземные.

Учитывая, что сооружения объекта не относятся к химически опасным объектам, системы контроля химической обстановки на объекте не предусматриваются.

## 2.2.2	 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., 
«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является некатегорированным, т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по гражданской обороне (далее – ГО).

В соответствии с письмом ОАО «Томскнефть» ВНК исх. № 116-175 от 24.09.2007  деятельность объекта в военное время продолжается. Характер производства не предполагает возможность перемещения объекта в другое место. Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

Бригады по обслуживанию площадки куста скважин, промыслового трубопровода и ремонтные бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги, радиоактивного или иного заражения.

С целью обеспечения проведения мероприятий гражданской обороны и не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в ОАО «Томскнефть» ВНК созданы нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФ ГО).

Нештатные формирования Общества по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне представляют собой самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основные задачи, организация деятельности и комплектование, подготовка и обучение НФ ГО регламентированы Положением ОАО «Томскнефть» ВНК «О нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».

Состав и задачи нештатного аварийно-спасательного формирования (далее – НАСФ) ГО:

- команда охраны общественного порядка: обеспечение надежной охраны и поддержание общественного порядка в защитных сооружениях гражданской обороны Общества в ходе выполнения мероприятий ГО;

- санитарная дружина: обеспечение круглосуточного оказания первой и врачебной помощи;

- группа по обслуживанию укрытий: содержание помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования защитных сооружений гражданской обороны, поддержание их в готовности к использованию по предназначению; организация питания укрываемых, в том числе сухим пайком и питьевой водой;

- команда газоснабжения: обеспечение бесперебойного газоснабжения объектов жизнеобеспечения на территории городского округа Стрежевой;

- группа связи: обеспечение устойчивого функционирования систем управления, средств оповещения и связи на объектах Общества;

- звено радиационного и химического контроля: ведение радиационного и химического контроля на территории деятельности Общества.

Нефтегазосборный трубопровод «ЗУ-20 – гребенка-УПН Калинового нмр» прикреплен к цеху текущего обслуживания, ремонта трубопроводов и ликвидации последствий аварий № 4 (далее – ЦТОРТиЛПА-4 Герасимовский участок) управления эксплуатации трубопроводов (далее – УЭТ) ОАО «Томскнефть» ВНК. Ликвидацией аварий на Нижнетабаганском месторождении занимается персонал звена № 9 НАСФ (входит в состав бригады ЛАП ЦТОРТиЛПА-4 Герасимовского участка).

Обеспечение получения сигналов гражданской обороны и передача их производственному персоналу ЦДНГ-5, электротехническому персоналу, 
ЦТОРТ и ЛПА-4 возлагается на начальника смены центральной инженерно-технологической службы (далее – ЦИТС) ОАО «Томскнефть» ВНК и РИТС Лугинецкого региона.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным органа специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

Для подачи сигнала используются все муниципальные технические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов.

Проектной документацией предусматривается оснащение проектируемых технологических сооружений средствами автоматического контроля и управления. Автоматизированная система управления технологическим процессом (далее - АСУ ТП) предназначена для реализации функций автоматизированного управления технологическим процессом, а также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического процесса при угрозе аварии и ее локализации по заданным алгоритмам.

Технические решения по добыче, сбору и транспорту продукции скважин позволяют обеспечить безаварийную остановку технологического процесса при получении соответствующих сигналов ГО.

Дежурный диспетчер при получении соответствующих сигналов
 ГО с пульта управления, расположенного в диспетчерском пункте, производит
 отключение погружных насосов нефтедобывающих скважин, по распоряжению
начальника смены ЦИТС выездная бригада по обслуживанию кустовой площадки закрывает задвижки на устьях скважин, на выходе из ИУ.

По распоряжению начальника ЦТОРТиЛПА-4 бригада по обслуживанию промысловых трубопроводов закрывает задвижки в начале и в конце трубопровода. Остановка промыслового трубопровода должна быть согласована с цехами, обслуживающими площадочные объекты (ЦДНГ-5). При остановке трубопровода должна быть прекращена подача рабочего продукта в трубопровод – остановлены добывающие скважины куста № 20.

В ОАО «Томскнефть» ВНК установлен перечень аварийного запаса материалов, используемого при ликвидации возможных аварий или чрезвычайных ситуаций. Аварийный запас материалов для ликвидации аварий на площадке куста скважин, промысловых трубопроводах хранится на складе расположенном в вахтовом посёлке Герасимовского месторождения.

Согласно Положению ОАО «Томскнефть» ВНК «Организация и ведение гражданской обороны» предприятие ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий гражданской обороны и ликвидации ЧС.

Порядок действий персонала, обслуживающего проектируемый объект, по безаварийной остановке технологического процесса конкретизируется в документах по организации и ведению ГО в мирное и военное время, отрабатываемых в администрации
ОАО «Томскнефть» ВНК.

    - Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Пожарная безопасность при строительстве проектируемого трубопровода обеспечивается за счет:

- обеспечения нормированного расстояния между линиями электропередачи, трубопроводами, автодорогами. При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету принято не менее 350 мм, а пересечение выполнено под углом не менее 60°;

- регулярной расчистки полосы земли вдоль оси промыслового трубопровода в обе стороны шириной по 3 м от оси; территорию на площадках наружных установок предусмотрено также очищать от сухой травы и листьев;

- расстояния до лесных массивов согласно СН 452-73 равное 12 м (отвод земель для трубопровода диаметром до 426 мм включительно равен 20 м);

- применения стальных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с заводским покрытием;

- подземной прокладки трубопровода, надземные участки (на наружных установках) и соединительные детали теплоизолированы материалом, относящимся к группе негорючих материалов;

- подтверждения расчетами на прочность и устойчивость, на толщину стенки выбранных параметров трубопровода и условий прокладки трубопровода;

- контроля давления при эксплуатации трубопровода по показаниям манометров;

- контроля загазованности трассы нефтегазосборного трубопровода периодически по установленному графику переносными газоанализаторами;

- защиты трубопровода, наружных установок от статического электричества, молниезащиты;

- соблюдения регламентного режима эксплуатации трубопровода, проведения периодической диагностики трубопровода, выявления предаварийных участков и проведения планово-предупредительных ремонтов.

Для осуществления противопожарной безопасности площадок кустов скважин и комплекса топливоснабжения ДЭС предусмотрены следующие мероприятия:

- сооружения запроектированы с учетом категории помещений и наружных площадок при соблюдении действующих норм и правил;

- используемое электрооборудование взрывозащищенного исполнения установлено с учетом классов зон по взрывоопасности по ст. 19 Федеральному закону №123-ФЗ и ПУЭ;

- выполнена защита оборудования, арматуры и трубопроводов от статического электричества;

- выполнена молниезащита;

- на дыхательной линии емкостей подземных (далее – ЕП) и емкостей  дренажных (далее – ЕД) предусмотрены предохранители огневые;

- сепаратор блока ИУ оснащен предохранительным клапаном. Сбросы с предохранительного клапана осуществляется в подземную емкость ЕП;

- блок технологический ИУ укомплектован сигнализатором довзрывоопасных концентраций с сигнализацией аварийной концентрации горючих газов 20 % от НКПР с отключением технологических электропотребителей. При концентрации горючих газов 10 % от НКПР предусмотрено включение предупредительной сигнализации, а так же включение вентиляции;

- на площадке насосов емкостей ЕП и ЕД предусмотрен контроль загазованности с предупредительной и аварийной сигнализацией при достижении 10 % и 20 % от НКПР соответственно. При достижении загазованности 20 % от НКПР предусмотрено автоматическое отключение насоса емкости;

- дополнительно контроль загазованности наружных площадок предусматривается периодически переносными газоанализаторами, которыми обеспечен производственный персонал;

- полы в помещении блока технологического ИУ, БГ, БФ, УДХ предусмотрены негорючими, герметичными с электрорассеивающим покрытием из материалов, не образующих искр при ударных воздействиях;

- наличие контроля уровня жидкости в емкостном оборудовании;

- объем контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – КИПиА) позволяет полностью держать под контролем технологический процесс добычи, сбора нефти и измерения дебита добывающих скважин;

- система автоматики предусматривает передачу сигналов по системе телемеханики в диспетчерский пункт;

- для блочного оборудования (ИУ, БФ, БГ, УДХ) предусмотрена передача сигналов на пульт диспетчера о пожаре, о несанкционированном доступе;

- в блоке дизельной электростанции предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и вытяжная с механическим побуждением. Включение механической вентиляции предусматривается в ручную от кнопки расположенной снаружи у основного входа и автоматически от газоанализаторов при достижении концентрации паров взрывоопасных смесей (далее – КВС)  10 % от НКПР;

- конструкция емкостей ЕП, ЕД исключает появление свободной струи продукта.

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проведении инженерно-экологических изысканий на участке проектируемых работ редкие и исчезающие виды растений обнаружены не были, краснокнижные виды животных встречены не были.

Однако в случае обнаружения гнезд обязателен их учет и охрана. Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнезд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов повлечет за собой изменение естественного рельефа местности при отсыпке площадок. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства проектируемых объектов предусматривается на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при отсыпке кустового основания;

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие  инженерных сооружений на рельеф  может быть  выражено в  возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определенных нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района обустройства;

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. По окончании добычных работ созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации. В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление откосов посевом трав.

При обустройстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период обустройства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Из объектов обустройства на период эксплуатации наиболее характерными источниками воздействия являются: УДХ, ДЭС, дренажные емкости, резервуары запаса дизтоплива, фланцевые соединения трубопроводов и оборудования, уплотнения насосов.

В ориентировочный список загрязняющих веществ входят: диоксид азота,  азота оксид, сероводород, углерод оксид, сажа, ангидрид сернистый, метанол, углеводороды, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к следующему:

- герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции;

- использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования;

- использование арматуры с классом герметичности затвора по классу А;

- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района обустройства;

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

- контроль сварных соединений физическими методами;

- антикоррозийная защита трубопроводов изоляцией усиленного типа;

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности отработанных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива;

- для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоев атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием технических средств на площадке.

В связи с удаленностью населенных пунктов от площадки проектируемого обустройства, воздействие на население не предусматривается.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории обустройства:

-  проведение работ строго в границах, определенных проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

Охрана животного мира на стадии обустройства обеспечивается выполнением требований СНиП III-42-80* раздела 3, п. 3.8 «Магистральные трубопроводы»: запрещается разработка траншей в задел (не более одной смены), обратную засыпку траншей необходимо выполнять вслед за прокладкой трубопроводов. Таким образом, траншея открыта только в течение рабочего дня, когда животные из-за шума работающих механизмов не подойдут к месту обустройства. Ночью строительно-монтажные работы не проводятся.

При обустройстве осуществляется контроль над объемом и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При обустройстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории обустройства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений и уборка строительного и бытового мусора и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации.

- Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- - боронование в 2 следа;

- - механизированное внесение минеральных удобрений;

- - посев семян многолетних трав с последующим боронованием в один след;

- - послепосевное прикатывание;

- - посадка саженцев сосны;

- - агротехнический и лесоводственный уход за культурами.

Биологический этап рекультивации  земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов. Поэтому рекультивации с посадкой саженцев подлежат минеральные и отсыпанные торфяные участки, занятые площадными объектами, после завершения эксплуатации (ликвидации) объекта.

На период обустройства предусматриваются мероприятия по охране водных объектов:

- заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на специально отведенных площадках (за пределами ВОЗ). Для предотвращения разлива горюче смазочных материалов при заправке строительной техники, использовать специально оборудованную технику (топливозаправщик с заправляющим устройством). Перед заправкой под технику необходимо укладывать инвентарные металлические поддоны с нефтепоглощающими матами;

- по завершении работ по обустройству производится уборка строительного мусора;

- проведение рекультивационных работ после завершения обустройства;

- организация мониторинга геологической среды.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы,  грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязненных земель естественным путем или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ;

- контроль за состоянием почв и растительности на проектируемой кустовой площадке.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия  обустройства объекта  на состояние животного мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

Мониторинг животного мира в период обустройства сводится к контролю со стороны ОАО «Томскнефть» ВНК за соблюдением строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектом.

Мониторинг животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта осуществляется методом маршрутных ходов и учетом биоразнообразия животных и численности видов животных, в том числе - охотничье-промысловых и редких видов животных (характер заселения территории видами; численность коренных видов; ёмкость биотопов; численность синантропных видов). Маршрутные ходы закладываются в различных видах угодий в зоне влияния проектируемого объекта. Работы (полевые и камеральные виды работ) осуществляют квалифицированные специалисты – зоологи или охотоведы или специализированной организацией, проводящей работы по комплексному экологическому мониторингу. Организация отбирается заказчиком проекта по результатам тендера.

Контроль за радиационной обстановкой проектируемого объекта предусмотрен на основании требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения». Наблюдения за радиационной обстановкой проводят 1 раз в год – в летний период (июнь-август). При обнаружении участков с повышенным радиационным фоном проводят радиометрическое опробование, объектами которого могут служить: почвы, грунты различных типов ландшафтов.

Мониторинг аварийных ситуаций на нефтепроводе сведен к контролю почв и растительности.