ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Обустройство Рыбального нефтяного месторождения. Кусты скважин № 5, 7»

Томск 2016

УТВЕРЖДЕН

от  «_____»  ______________ 2016 г.   № _____

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Обустройство Рыбального нефтяного месторождения. Кусты скважин № 5, 7»

Томск 2016

- СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1	Положение о размещении объектов	4

1.2	Функциональное зонирование  территории	5

1.3	Особо охраняемые природные территории	5

1.4	Родовые угодья и территории традиционного природопользования	5

1.5	Территории природоохранного назначения	5

1.6	Решения по планировочной организации земельных участков	7

2	ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.	14

2.1	Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	14

2.2	Мероприятия по охране окружающей среды	14

2.3	Рекультивация нарушенных земель	20

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Письмо о наличии объектов культурного наследия.

- Письмо Департамента по недропользованию. - Письмо Министерства природных ресурсов - Постановление Парабельского района

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. План границ зоны планируемого размещения линейных объектов

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

## Положение о размещении линейных объектов

Проект планировки территории (далее – Проект) для объекта ««Обустройство Рыбального нефтяного месторождения. Кусты скважин № 5, 7» разработан на основании:

- Постановления Администрации Парабельского района от 16.06.2016 года № 350а «О подготовке проекта и межевания территории для размещения объекта «Обустройство Рыбального нефтяного месторождения. Кусты скважин № 5, 7».

- задания на проектирование выданного ОАО «Томскгазпром»

- материалов инженерных изысканий, выполненные ООО «Автоматизация производств» в 2016г.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов:

Нефтегазосборные трубопроводы, линии электропередачи ВЛ-6 кВ, автомобильная дорога

Цель Проекта – основной целью проекта планировки является разработка рационального планировочного решения территории, определение территорий под строительство  линейных коммуникаций различного назначения.

Задачи Проекта:

- Реализация проектных решений по строительству объекта: «Обустройство Рыбального нефтяного месторождения. Кусты скважин № 5, 7» на Рыбальном лицензионном участке в соответствии со схемой   территориального планирования Парабельского района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Парабельского района.

## Функциональное зонирование  территории

Проектируемые объекты расположены на межселенной территории на землях лесного фонда Парабельского района, Парабельского лесничества, Осиповского участкового лесничества Томской области.

## Особо охраняемые природные территории

Под особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) понимаются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (Приложение 1 от 26.05.2014 № 12-47/10767) особо охраняемые природные территории областного и местного значения в пределах исследуемых участков отсутствуют.

## Родовые угодья и территории традиционного природопользования

В районе намечаемой хозяйственной деятельности ООПТ федерального, областного и местного значения: природные парки памятники природы, заповедники, заказники и т.д. (согласно ст.2 №33-ФЗ от 14.03.1995 г. и ст.5 №49-ФЗ от 07.05.2001г). Наряду с этим, согласно официальным сведениям Департамента по культуре Томской области, зарегистрированных территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири не отмечено. Кроме этого, с учётом требований ст.28-30 №73-ФЗ от 25.06.2002 г., по данным Комитета по охране объектов культурного наследия при Администрации Томской области на территории проектируемого объекта, в результате выполненных НИР объекты историко-культурного наследия и родовые угодья отсутствуют (приложение 2 № 48 -01-0114 от 04.02.2016г).

## Территории природоохранного назначения

По данным Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу месторождений подземных вод питьевого назначения и ЗСО в границах испрашиваемого участка не установлено (приложение 3 письмо № 12-24/970 от 17.08.2015г).

Согласно данным инженерно-экологических изысканий по объекту «Обустройство Рыбального нефтяного месторождения. Кусты скважин № 5, 7». территория проектируемого объекта располагается за пределами водоохранных зон ближайших водотоков.

## Решения по планировочной организации земельных участков

Участок строительства «Обустройство Рыбального нефтяного месторождения. Кусты скважин № 5, 7».расположен в Парабельском районе (северо-восточная часть) Томской области, в пределах Рыбального НМ, на землях лесного фонда Парабельского лесничества, Осиповского участкового лесничества.

Проект планировки  территории  разработан с целью планировки территории линейных объектов под объект: «Обустройство Рыбального нефтяного месторождения. Кусты скважин № 5, 7». Землепользователем на правах долгосрочной аренды является ОАО «Томскгазпром».

Расчет полосы отвода земельных участков, отводимых на период строительства, выполнен по действующим нормам отвода земель с учетом застроенной территории Рыбального НМ. Полоса отвода земельного участка, во временное краткосрочное пользование проложена по ранее отведенным земельным участкам (ранее заключенные договора аренды) и по вновь испрашиваемым лесным  земельным  участкам.

С целью уменьшения площади земель, изымаемых под строительство и эксплуатацию инженерных сетей, при выборе трасс трубопроводов, ВЛ-6 кВ, автомобильной дороги максимально использован принцип коридорной прокладки линейных коммуникаций. Инженерные сети проложены по кратчайшим расстояниям.

Плановое положение коридоров коммуникаций к кустам скважин №№ 5,7  в границах отводимых земель и  приведена в  графической части к данному тому.

Ширина полосы отвода земель под строительство коридоров коммуникаций принята согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 717 от 02.09.09 г.; п. 2.5.207 ПУЭ, «Норм отвода земель  для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» № 14278тм-т1.

Вновь испрашиваемые земельные участки:

Распоряжение о предварительном согласовании частей лесного участка от 14.07.2016 № 962

Ранее арендованные земельные участки по договорам аренды:

- № 239/05/12 от 05.09.2012г.;

- № 88/09/16 от 05.04.2016г.;

- № 121/09/15 от 01.12.2015г;

- № 144/09/15 от 23.12.2015г.

# ПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Основные технологические и конструктивные решения по     планировочной организации земельных участков

ВЛ-6кВ

Электроснабжение кустовых площадок № 5,7 Рыбального нефтяного месторождения на напряжение 6 кВ выполнено по двум одноцепным воздушной линиям электропередачи.

Электроснабжение арочного склада на напряжение 6 кВ выполнено по одноцепной воздушной линии электропередачи.

В соответствии с техническим заданием на электроснабжение, источник внешнего электроснабжения – ПС-35/6 кВ «Рыбальная».

Проектируемые линии ВЛ-6 кВ состоит из пяти одноцепных участков:

- отпайка от существующей ВЛ-6 кВ питания одиночной скважины №410 на кустовую площадку № 5 Рыбального нефтяного месторождения. Протяженность ВЛ-6 кВ составляет 1,163 км;

- отпайка от ранее запроектированной ВЛ-6 кВ питания кустовой площадки № 4 на кустовую площадку № 5 Рыбального нефтяного месторождения. Протяженность ВЛ-6 кВ составляет 1,555 км;

- от ранее запроектированной ПС 35/6кВ «Рыбальная» яч. №17 до кустовой площадки № 7 Рыбального нефтяного месторождения. Протяженность ВЛ-6 кВ составляет 3,105 км;

- от ранее запроектированной ПС 35/6кВ «Рыбальная» яч. №18 до кустовой площадки № 7 Рыбального нефтяного месторождения. Протяженность ВЛ-6 кВ составляет 3,074км;

- отпайка от существующей ВЛ-6 кВ питания одиночной скважины №410 на КТПН арочного склада куста скважин № 1 Рыбального нефтяного месторождения. Протяженность ВЛ-6 кВ составляет 0,267 км.

Общая протяженность трасс проектируемых ВЛ-6 кВ составляет 9,164 км.

Проектируемые 2ВЛ-6 кВ на кустовые площадки № 5, 7 выполнены проводом марки АС сечением 120/19 мм2 по ГОСТ 839-80. Проектируемая ВЛ-6 кВ на КТПН арочного склада, выполнена проводом марки АС сечением 50/8 мм2 по ГОСТ 839-80. Сечение провода ВЛ-6 кВ выбрано по экономической плотности тока и проверено по токовой нагрузке и по допустимому отклонению напряжения (не более 5 % от номинального).

Проектируемые ВЛ-6 кВ проходит по ненаселенной местности и пересекают:

- на участке проектируемой  ВЛ-6 кВ питания кустовой площадки №5 Рыбального нефтяного месторождения: автодорогу в 6-и местах, подземный нефтепровод в в 2-х местах, существующую ВЛ-6кВ;

- на участке проектируемой  ВЛ-6 кВ питания кустовой площадки №7 Рыбального нефтяного месторождения: автодорогу в 4-х местах, подземный нефтепровод в в 6-и местах;

- на участке отпайки на КТПН арочного склада куста скважин № 1 Рыбального нефтяного месторождения: автодорогу.

При пересечении с автодорогами соблюдается вертикальный габарит не менее 10 м согласно ВСН 26-90 п. 2.4.5, в пролётах без пересечения соблюдается вертикальный габарит не менее 6 м до уровня земли, при пересечении с подземным нефтепроводами соблюдается горизонтальный габарит не менее 5 м, что соответствует требованиям ПУЭ-7.

Для создания видимого разрыва отключенной линии электропередачи на концевых опорах ВЛ устанавливаются разъединители марки РЛНД1-10/400 У1.

Подробное описание проектируемых ВЛ-6 кВ приведено в томе 5.1.2 настоящей проектной документации 2812-2015-ИОС1.2 Часть 2 «Линии электропередачи воздушные. ВЛ-6 кВ».

- Автомобильные дороги

Проектируемые автодороги предназначены только для внутренних перевозок, связанных со строительством, обустройством и эксплуатацией объектов, проезда пожарных, ремонтных и аварийных машин. Максимальная интенсивность движения будет наблюдаться при строительстве и обустройстве, а после ввода объектов в эксплуатацию интенсивность движения будет составлять не более 25 авт./сут.

Согласно п. 1.2 и 1.3 ВСН 26-90 проектируемые подъездные автомобильные дороги отнесены к промысловым, обеспечивающим транспортной связью промысловые объекты, и проектируется по ВСН 26-90 с учетом положений, изложенных в СП 37.13330.2012 
«СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт».

Автомобильные дороги классифицируются:

– по месту их расположения на предприятии – межплощадочные;

– по назначению – вспомогательные;

– по срокам использования – постоянные.

Проектной документацией предусмотрено проектирование:

– автомобильной дороги к площадке куста скважин № 5;

– автомобильной дороги к площадке куста скважин № 7.

Начало трассы подъездной автомобильной дороги ПК 0+00 к площадке куста скважин № 5 расположено на ПК 70+79,55 ранее запроектированной автомобильной дороги от куста скважин № 1 до скважины № 410 (шифр 05/06-15-ПЗУ3).

Конец трассы подъездной автомобильной дороги ПК 11+08,55 расположен на площадке куста скважин № 5, см. том 2.1 2812-2015-ПЗУ1.

Начало трассы подъездной автомобильной дороги ПК 0+00 к площадке куста скважин № 7 расположено на ПК 29+38,81 ранее запроектированной автомобильной дороги от куста скважин № 1 до скважины № 410 (шифр 05/06-15-ПЗУ3).

Конец трассы подъездной автомобильной дороги ПК 3+54,62 расположен на площадке куста скважин № 7, см. том 2.1 2812-2015-ПЗУ1.

Протяженность автомобильных дорог составляет 1463,17 м, в том числе:

– автомобильной дороги к площадке куста скважин № 5 – 1108,55 м;

– автомобильной дороги к площадке куста скважин № 7 – 354,62 м.

Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог в бессрочное (постоянное) пользование, в зависимости от высоты насыпей, принятых в проекте заложений откосов насыпей, и других условий установлены согласно СН 467-74.

Расчетные параметры продольного профиля проектируемых подъездных автомобильных дорог приняты в соответствии с СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» для IV-в технической категории.

Грунт земляного полотна – песок пылеватый (29а).

Песок пригоден для строительных работ, в том числе для устройства насыпей автомобильных дорог (согласно СП 34 13330. 2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»).

Наименьшее возвышение поверхности покрытия над уровнем грунтовых вод, верховодки или длительно (более 30 суток) стоящих поверхностных вод составляет 1,50 м.

Земляное полотно подъездных автомобильных дорог запроектировано в насыпи из привозного грунта, согласно поперечным профилям конструкций земляного полотна, приведенных в типовых материалах для проектирования 503-0-48.87 и приложении 1 к ВСН 26-90.

Срезка почвенно-растительного слоя на автомобильных дорогах не производится.

Грунт слабого основания (торф) используется для приготовления торфо-грунтовой смеси (в пропорции: 40 % торфа и 60 % песка) в конструкции укрепления откосов насыпи.

Проектной документацией предусмотрено 2 типа поперечных профилей конструкций земляного полотна.

Доставка грунта на объект осуществляется автомобилями-самосвалами из гидронамывного карьера Рыбального нефтяного месторождения, расположенного в районе куста скважин № 1.

Расстояние от карьера до площадки куста скважин № 5 – 5,0 км.

Расстояние от карьера до площадки куста скважин № 7 – 10,0 км.

Контроль плотности грунта земляного полотна следует выполнять в соответствии с требованиями п. 7.12.3 СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги».

При подсчете объема грунта учтены потери в размере 1 % при транспортировании из карьера в насыпь, согласно п. 7.29 СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии предусматривается их укрепление посевом трав по слою торфо-грунтовой смеси с внесением минеральных удобрений и с известкованием.

В проектной документации предусмотрен комплекс мероприятий по организации водоотвода с поверхности проектируемых дорог и исключения явлений подтопления на прилегающей территории в соответствии с требованиями статьи 25 и 32 Федерального закона 
от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ.

Для отвода поверхностных вод земляное полотно и дорожная одежда автодорог имеет выпуклое очертание за счет поперечных уклонов, что способствует стоку воды с поверхности дорог.

Для исключения аккумуляции воды у подъездных автомобильных дорог к площадкам куста скважин № 5, 7 и сохранения существующего гидрологического режима на прилегающей территории в пониженных местах предусмотрено устройство круглых водопропускных труб из гофрированного металла.

В проектной документации предусмотрено устройство конструкции круглой трубы отверстием 1,50 м с шагом 0,50 м из гофрированных листов (элементов) полной заводской готовности полезной длиной 1048 мм и полезной шириной 1050 мм с размером гофра 
150 x 50 мм.

Трубы устраиваются до возведения земляного полотна автодорог.

Автомобильные дороги запроектированы в насыпи с дорожной одеждой переходного типа, согласно требованиям таблицы 7.17 СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт».

Конструкция дорожной одежды принята, исходя из транспортно-эксплуатационных требований, категории и срока службы проектируемой дороги с учетом многолетнего регионального практического опыта проектирования и эксплуатации дорожных одежд на промыслах Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, когда деформации материала покрытия исправляются в процессе содержания автодорог.

Дорожная одежда принята с покрытием из смеси щебеночно-песчаной номер С1 фракцией до 40 мм, толщиной 0,15 м.

Смесь щебеночно-песчаная должна соответствовать требованиям ГОСТ 25607-2009. Смесь С1, применяемая для покрытия, должна содержать не менее 50 % щебня от массы частиц размером более 5 мм, входящих в состав смеси.

Основание дорожной одежды принято из щебня фракцией от 40 до 70 мм, уложенного по способу заклинки, толщиной 0,25 м, по армирующей прослойке из плоской геосетки с размерами ячеек 50 х 50 мм. Применяется геосетка двуосноориентированная полиэфирная.

Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93*. Марка щебня для устройства основания должна быть не менее по прочности – 800, по истираемости – ИIV, 
по морозостойкости – 25, согласно требованиям п. 8.44 таблицы 8.13 СП 34.13330.2012 
«СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги». В качестве расклинивающего материала при устройстве основания применяется щебень фракцией от 10 до 20 мм. Уплотнение следует производить, поливая щебень водой (от 25 до 35 л/м2) по расклинивающей фракции.

Геосинтетические материалы должны соответствовать требованиям 
ОДМ 218.5.003-2010. Прочность при растяжении геосетки должна быть ≥ 50 кН/м.

Геометрические размеры и уклоны проезжей части и обочин приняты в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» 
для IV-в технической категории:

– число полос движения – 1;

– ширина полосы движения – 4,50 м;

– ширина обочин – 2 x 2,00 м;

– поперечный уклон проезжей части и обочин дорожной одежды переходного типа 
(Тип А) – 50 ‰.

Минимальное значение проектного срока службы дорожной одежды до капитального ремонта принято 3 года согласно п. 7.8.3 СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт».

Устройство примыканий принято в одном уровне, тип примыкания – 4-Б-2 по типовым материалам для проектирования серия 503-0-51.89.

Радиусы кривых при сопряжении дороги в месте примыкания приняты не менее 30 м по оси автомобильной дороги согласно требованиям п. 2.4.1 ВСН 26-90.

Согласно п. 7.6.7 СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» продольный уклон на подходе к примыканию для межплощадочных автодорог не превышает 20 ‰.

Автомобильные дороги проложены в одном коридоре с проектируемым нефтепроводом и высоковольтной линией электропередач ВЛ-6 кВ.

Минимальное нормативное расстояние от подошвы автодороги до оси ближайшего к дороге трубопровода принимается 10 м согласно нормам, представленным в СП 34-116-97
(таблица 13, п. 23).

Автомобильные дороги располагаются на расстоянии не менее высоты опоры плюс 
5 м от ВЛ до бровки земляного полотна (при параллельном следовании), согласно требованиям п. 3 таблицы 2.5.35 ПУЭ-7.

Минимальное расстояние от проводов до поверхности покрытия автодороги при пересечении с линиями электропередач до 110 кВ согласно п. 2.4.5 таблицы 2. 4 ВСН 26-90 составляет 10 м.

Согласно СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги», 
СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» и ГОСТ Р 52289-2004* для обеспечения безопасности и удобства движения предусмотрено:

– обустройство дороги дорожными знаками;

– обустройство дороги направляющими устройствами – сигнальными столбиками.

Форма, размеры, расцветка дорожных знаков приняты по ГОСТ Р 52290-2004*, а размещение по ГОСТ Р 52289-2004* с учетом «Указаний по применению дорожных знаков».

Типоразмер знаков принят I (для дороги с одной полосой) по таблице 1 
ГОСТ Р 52289-2004*. Изображения знаков следует выполнять световозвращающими материалами или красками согласно п. 5.3.1 ГОСТ Р 52290-2004*.

Направляющие устройства, в виде сигнальных столбиков со световозвращающими элементами, изготавливают из полимерных материалов, устанавливаются согласно требованиям п. 8.2.2 ГОСТ 52289-2004*.

Согласно п. 8.2.1 ГОСТ Р 52289-2004* конструкция сигнальных столбиков должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50970-2011.

Проектной документацией предусмотрено применение сигнальных столбиков типа С1 диаметром 80 x 2 мм, массой 6 кг.

Общая длина столбика 1,50 м, высота над поверхностью дороги – 0,75 м.

В соответствии с требованиями п. 7.5.7 СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» для обеспечения эпизодического разъезда автомобилей на однополосных автомобильных дорогах категории IV-в предусмотрены остановочные площадки.

Уширение проезжей части для остановочной площадки предусматривается, как правило, со стороны порожнего направления, согласно п. 2.3.2 ВСН 26-90.

Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляется на длине 20 м. Ширина площадки равна 3,50 м. Длина площадки равна 31 м.

Расстояние между площадками принимается равным расстоянию видимости встречного транспорта – 150 м, но не более 500 м.

Ориентировочная потребность в основных транспортных средствах и дорожно-строительных механизмах, а также в трудовых ресурсах на период строительства приведены в разделе 6 «Проект организации строительства».

Детально эти вопросы разрабатываются в проекте производства работ (ППР) с учетом фактического парка машин, оборудования и штатного расписания специализированных подрядных организаций.

Основные требования по организации и обеспечению безопасных приемов труда, которые должны соблюдаться при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог отражены в СНиП 12-03-2001, и СНиП 12-04-2002 и других законодательных и нормативных правовых актах, содержащих нормативные требования охраны труда.

Ремонт и содержание автодороги осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88)» и другими нормативно-техническими документами, содержащими требования по ремонту и содержанию дорог и обеспечению безопасности дорожного движения

- НЕФТЕГАЗОСБОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Проектом предусмотрено строительство трубопроводов:

- нефтегазосборный трубопровод «К.5 – т. вр. к. 5» протяженностью 1700 м,
диаметр трубопровода 159x8 мм;

- нефтегазосборный трубопровод «К.7 – т. вр. к. 7» протяженностью 360 м,
диаметр трубопровода 159x8 мм;

В зависимости от диаметра согласно СП 34-116-97 проектируемые нефтегазосборные трубопроводы отнесены к III классу (условный диаметр менее 300 мм).

Категория проектируемых нефтегазосборных трубопроводов определена в соответствии с таблицей 7 СП 34-116-97 в зависимости от их назначения, класса, рабочего давления. Категория отдельных участков нефтепроводов определена в соответствии с таблицей 8 СП 34-116-97 в зависимости от условий прохождения трассы.

Согласно таблице 8 СП 34-116-97 и таблице 4 ГОСТ Р 55990-2014 отдельные участки проектируемых нефтегазосборных трубопроводов отнесены ко II категории: 
узлы запуска и приема ОУ и участки по 250 м, примыкающие к ним; пересечения с существующими трубопроводами в пределах 20 м в обе стороны от пересекаемой коммуникации, переходы через автодорогу в пределах по 25 м в обе стороны от подошвы насыпи
автодороги.

Для строительства нефтесборных трубопроводов предусматриваются трубы по техническим условиям ТУ 14-ЗР-1471-2002 стальные электросварные прямошовые,
в северном исполнении для обустройства нефтяных и газовых месторождений, повышенной надежности эксплуатации из стали 09Г2С, класс прочности К48, с заводским наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием по ТУ 14-3Р-49-2003 и заводским внутренним защитным покрытием на основе порошковых эпоксидных композиций по
ТУ 1381-009-00154341-02 нанесения ООО «Предприятие «Трубопласт».

Конструкция, толщина наружного изоляционного покрытия, температура эксплуатации соответствуют требованиям таблицы 1 ГОСТ Р 51164-98 для изоляции усиленного типа.

Фасонные детали выполнены из стали 09Г2С по ТУ 1469-013-13799654-2008 производства ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ», с заводским наружным и внутренним защитным покрытием на основе наплавляемых порошковых композиций по ТУ 1468-014-32256008-07 нанесения ООО «Предприятие «Трубопласт».

Для защиты зоны подземных сварных соединений применены комплекты манжет термоусаживающихся типа ТИАЛ-М по ТУ 2293-002-58100788-2004 в комплекте с замковой пластиной «ТИАЛ-ЗП» и эпоксидным праймером, либо аналогичные системы защиты сварных соединений ТЕРМА-СТМП по ТУ 2245-031-82119587-2009, ЛИТКОР КМ по 
ТУ 5772-010-55857963-2009. Для защиты зоны сварных соединений изнутри предусмотрены втулки производства ООО «CРS Technology».

Запорная арматура установлена в соответствии с требованиями СП 34-116-97 и СП 36.13330.2012. Запорная арматура по трассам нефтегазосборных трубопроводов
размещена:

- в начале трассы трубопроводов для запуска очистных устройств
(узел № 1 запуска ОУ, ПК 1+18,93; узел запуска № 3 ОУ, ПК 1+32,93);

- в конце трассы трубопровода для приёма очистных устройств
(узел № 2 приема ОУ, ПК 3+35,72; узел № 4 приема ОУ, ПК 15+62,90);

Подробное описание нефтесборных трубопроводов, с техническими решениями приведено в томе 5.7.2 настоящего проекта, 2812-2015-ИОС7.2.

ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

## Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

- объект не категорированный по ГО, рядом расположенных объектов категорированных по ГО нет;

- объект располагается вне зоны возможных разрушений города, отнесенного к группе по ГО;

- объект расположен вне зоны возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) города отнесенного к группе по ГО;

- объект не входит в зону световой маскировки.

Согласно исходным данным и требованиям, выданным для разработки настоящего раздела ГУ МЧС России по Томской области, проектируемый объект некатегорированный по ГО. Объект расположен в загородной зоне вне мест проживания населения, рядом расположенных объектов категорированных по ГО нет.

Мобилизационного задания ОАО «Томскгазпром» по объекту не имеет. Деятельность объекта в военное время предусматривается. Проектируемый объект размещен вне населенных пунктов и удовлетворяет требованиям СП 165.1325800.2014.

В районе расположения объекта отсутствуют водохранилища с гидросооружениями, при разрушении которых возможно образование волн прорыва и с учетом топографических условий местности, проектируемые сооружения не попадают в зоны возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов и наступления сезонных паводков.

## Мероприятия по охране окружающей среды

В районе размещения проектируемых объектов исследования на предмет наличия редких  и  исчезающих  видов  флоры  и  фауны,  занесенных  в  Красные  книги  Российской Федерации  и  Томской  области,  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны окружающей среды Томской области и ОГУ «Облкомприрода» не проводились. Однако в случае обнаружения растений, животных и птиц, занесенных в красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

На период проведения инженерно-экологических изысканий растительный покров на участке изысканий отсутствует. В пределах участка изысканий распространен антропогенный ландшафт. Вне зон антропогенного ландшафта (за пределами участка изысканий) распространен березово-осиновый мохово-разнотравный лес, в верхнем ярусе преобладают береза, сосна.

В ходе полевых работ на территории изысканий редкие и включенные в Красную книгу Томской области виды растений не обнаружены.

Учитывая,  что  невозможно  исключить  воздействие  на  животный  мир  и  в соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  10  января  2002  г.  №  7-ФЗ  «Об охране  окружающей  среды»  для  нейтрализации  негативного  воздействия  на  объекты растительного  и  животного  мира  и  среды  их  обитания  обеспечивается  комплексом природоохранных мероприятий:

- проведение работ строго в отведенных границах;

- размещение  сооружений  вне  зон  приоритетного  природопользования  и  путей миграции животных;

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания животных и птиц.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Воздействие на гидрологический режим территории будет оказано во время строительства линейной части объектов, что приведет к изменению естественного рельефа местности. Его преобразование нарушит микрокомпонентную структуру природного ландшафта: микрорельеф, поверхностный сток и сложившийся гидрологический режим. Такое воздействие будет носить временный характер, обладать низкой интенсивностью и будет локализовано в границе строительной площадки. Возможные негативные остаточные воздействия будут минимальными при условии проведения восстановительных работ по завершении строительства.

Движение строительной техники, земляные работы могут также повлиять на естественный поверхностный сток в связи с уплотнением почвенного покрова, созданием локальной дренажной системы на территории проведения строительных работ и т.д. В период регламентной эксплуатации объектов воздействия на водные ресурсы не прогнозируется.

В период выполнения строительно-монтажных работ происходит загрязнение атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха носит локальный кратковременный характер.

В условиях регламентной эксплуатации выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не прогнозируются, поскольку вновь проектируемые «потенциальные» источники загрязнения атмосферы являются герметичными. Корректировка согласованных с Управлением Росприроднадзора по Томской области нормативов выбросов ЗВ в атмосферу, учтенных в томе ПДВ по Северо-Васюганскому  месторождению не требуется.

Виды воздействия на окружающую среду являются планируемыми, контролируемыми, и характер, интенсивность, продолжительность их воздействия определяется проектными решениями.

В период регламентной эксплуатации объекта воздействие на почвенно-растительный покров (земельные ресурсы) не прогнозируется, в связи с чем, проведение отдельных специальных мероприятий не требуется. Однако, согласно действующего природоохранного законодательства на площадках должны быть обеспечены условия, гарантирующие безопасную эксплуатацию рассматриваемого объекта по отношению к земельным ресурсам.

В связи с этим при эксплуатации будет налажено строжайшее соблюдение правил противопожарной безопасности, для чего должен быть организован контроль:

- за содержанием полосы отвода очищенной от валежника, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов;

- за поддержанием надлежащего технического состояния проездов, которые могут быть использованы пожарной техникой для подъезда к месту ликвидации пожара.

## Рекультивация нарушенных земель

Согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель», нарушенные земли всех категорий, а так же прилегающие участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате строительства, подлежат рекультивации. Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения соответствующего этапа работ (Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 №223).

Цель проводимых работ по рекультивации земель – восстановление продуктивности земель, их природно-хозяйственной ценности, защита земель от ветровой эрозии и заболачивания, а также восстановление состояния окружающей природной среды.

Рекультивация – это важнейший вид природоохранной деятельности по восстановлению функционирования и плодородия нарушенных земель.

Рекультивация земель осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический, в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83.

Для данного проекта предусматривается только технический этап рекультивации (удаление всех временных сооружений, уборка строительного мусора). Краткосрочно арендуемые земли подлежат рекультивации в течение первого года по окончании строительных работ. Работы по рекультивации выполняются строительной организацией (Подрядчиком), либо специализированными организациями по договорам субподряда. Работы по  рекультивации выполняются за счёт средств, предусмотренных в сметной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

План границ зоны планируемого размещения линейных объектов

Масштаб 1: 10 000

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 528233,91 | 2367544,69 |
| 2 | 528013,96 | 2367786,88 |
| 3 | 528061,77 | 2367830,3 |
| 4 | 527996,78 | 2367901,76 |
| 5 | 527846,22 | 2367765,22 |
| 6 | 528024,05 | 2367569 |
| 7 | 528043,55 | 2367455,02 |
| 8 | 527885,54 | 2367086,43 |
| 9 | 527897,54 | 2366893,34 |
| 10 | 527574,35 | 2366684,08 |
| 11 | 527666,75 | 2366536,93 |
| 12 | 527775,01 | 2366607,64 |
| 13 | 528077,72 | 2366803,89 |
| 14 | 528044,19 | 2366908,01 |
| 15 | 528032,1 | 2366929,43 |
| 16 | 528029,98 | 2367069,11 |

Масштаб 1: 15 000

Куст № 7

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 524448,57 | 2364449,29 |
| 2 | 524457,6 | 2364543,81 |
| 3 | 524469,48 | 2364789,33 |
| 4 | 524477,06 | 2364913,79 |
| 5 | 524379,85 | 2364922,29 |
| 6 | 524371,72 | 2364807,75 |
| 7 | 522071,75 | 2365035,46 |
| 8 | 521803,25 | 2365066,23 |
| 9 | 521591,49 | 2364906,21 |
| 10 | 521558,65 | 2364943,69 |
| 11 | 521553,06 | 2364938,53 |
| 12 | 521578,95 | 2364909,77 |
| 13 | 521541,98 | 2364876,09 |
| 14 | 521518,38 | 2364902,04 |
| 15 | 521514,16 | 2364905,22 |
| 16 | 521506,5 | 2364873,12 |
| 17 | 521565,84 | 2364811,34 |
| 18 | 521801,87 | 2365003,28 |
| 19 | 524135,05 | 2364777,49 |
| 20 | 524123,17 | 2364532,17 |

Условные обозначения:

-  -Зона планируемого размещения линейных объектов

239/05/12 –Договор аренды частей лесного участка

70:11:0000000:45/1030 кадастровый номер лесного(земельного) участка

6797-2012-07- учетная запись в государственном лесном реестре

21— номер поворотной точки

-смежные объекты ОАО «Томскгазпром»

- ось Вл 35 кВ

- ось нефтепровода

- ось автодороги