Российская   Федерация

Ханты-Мансийский  автономный  округ - Югра

Нижневартовск

Закрытое акционерное общество

“Научно - проектная и инженерно - экономическая компания”

ЗАО НПИИЭК

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

У-101-700

2016

Российская   Федерация

Ханты-Мансийский   автономный  округ - Югра

Нижневартовск

Закрытое акционерное общество

“Научно - проектная и инженерно - экономическая компания”

ЗАО НПИИЭК

| УТВЕРЖДЕН: |  |
| --- | --- |
| от «_____» | ____________2016г. №__________ |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

У-101-700

Главный инженер					П.П.Веселый

Главный инженер проекта			С.В.Данковцев

2016

Список исполнителей

| Должность | Подпись | Ф.И.О. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный специалист |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	5

1.1.	ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	5

1.1.1.	Общие положения	5

1.1.2.	Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области	5

1.1.3.	Функциональное зонирование  территории	5

1.1.4.	Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования	6

1.1.5.	Решения по планировочной организации земельного участка для размещения проектируемого объекта	9

2.	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	11

2.1.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	11

2.1.1.	Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации объекта	11

2.1.2.	Мероприятия по организации дорожной сети	13

2.1.3.	Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	13

2.2.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	14

2.3.	ПРИЛОЖЕНИЯ	18

Перечень графических материалов

| № Приложения | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 | План границ зоны планируемого размещения линейного объекта |  |
| Приложение 2 | Положение о размещении линейного объекта «Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция» |  |
| Приложение 3 | Письмо ОГБУ «Областного комитет охраны окружающей среды и природопользования» № 117 от 09.02.2016 года; Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Администрации Томской области «Об объектах культурного наследия» № 48-01-0597 от 14.04.2016 года; Письму Департамента по культуре и туризму Томской области №61-05-0278 от 11.03.2016 года |  |

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

    - Общие положения

Проект планировки территории (далее - Проект) для объекта «Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)» разработан на основании:

Постановления Администрации Парабельского района № 403а  от 1 июля 2016 года «О подготовке проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»;

задания на проектирование, утвержденного Генеральным директором ООО «Газпромнефть-Восток» В.Н.Мисник;

В соответствии с заданием, для обеспечения проезда к площадке разведочной скважины Р-44 предусмотрена реконструкция существующей автомобильной дороги протяжением 17,76894 км.

Цель Проекта  - обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры предназначенных для строительства и размещения линейных объектов территории Парабельского района Томской области (далее – ТО).

Задачи Проекта:

реализация проектных решений по обустройство Урманского и Арчинского месторождений для ООО «Газпромнефть-Восток» в соответствии со схемой территориального планирования Парабельского района;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Парабельского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Парабельского района ТО.

    - Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области

В административном отношении территория изысканий находится в Парабельском районе, Томской области, на территории Урманского и Арчинского месторождений нефти.

Ближайший населенный пункт г. Кедровый расположен в 70 км к востоку от проектируемого объекта.

Ближайшие разрабатываемые месторождения: Широтное, Калиновое, Болтное.

    - Функциональное зонирование  территории

Согласно схемы территориального планирования Парабельского района объект «Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)» расположен на межселенной территории:

- зона недропользования и лесохозяйственного использования.

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда Кедровского лесничества, Пудинского участкового лесничества, урочище «Пудинское».

Леса Кедровского лесничества по своему целевому назначению относятся к защитным и эксплуатационным лесам.

    - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письму ОГБУ «Областного комитет охраны окружающей среды и природопользования»  № 117 от 09.02.2016 года в границах земельного участка, объекта  «Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)», ООПТ областного (регионального) и местного значения отсутствуют.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия Администрации Томской области «Об объектах культурного наследия» № 48-01-0597 от 14.04.2016 года комитет по охране объектов культурного наследия Администрации Томской области не располагает информацией о наличии (отсутствии) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории земельного участка, отводимого под объект: «Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)».

Территории традиционного природопользования

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

Согласно письму Департамента по культуре и туризму Томской области №61-05-0278 от 11.03.2016 года в границах размещения объекта «Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)» территорий традиционного природопользования (родовых угодий) коренных малочисленных народов Севера не выявлено.

В то же время в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года №631-р вся территория Парабельского муниципального района Томской области вошла в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Территории природоохранного назначения

К территориям ограниченного хозяйственного пользования относятся водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее ВК РФ).

Проектируемый объект не пресекает водные объекты, а также их ВОЗ и ПЗП.

Ограничения по использованию лесов

Ограничения использования лесов регламентируются статьей 27 Лесного Кодекса Российской Федерации. Использование лесов может ограничиваться только в случаях и в порядке, которые предусмотрены Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

Линейный объект «Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)» расположен на землях лесного фонда Кедровского лесничества, Пудинского участкового лесничества, урочище «Пудинское», по своему целевому назначению относятся к защитным и эксплуатационным лесам.

В защитных лесах осуществляется особый режим пользования в соответствии со ст. 105, 106 Лесного Кодекса Российской Федерации. Согласно статье 102 Лесного Кодекса Российской Федерации в защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

Ограничения по видам целевого назначения лесов для защитных лесов: ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов).

Запрещается:

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 ст. 21 ЛК РФ.

- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений (Допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 31 декабря 2010 года, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий (Пункт 2 статьи 8.2 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»);

- создание объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех видов, предусмотренных статьей 25 Лесного Кодекса Российской Федерации.

Ограничения по видам использования лесов для заготовки древесины:

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок.

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан.

В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ.

На особо защитных участках лесов, за исключением заповедных лесных участков, запрещается:

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса РФ;

- проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

При заготовке древесины:

- не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;

- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки;

- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению.

- запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях;

- запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев;

- не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования;

- не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке;

- не допускается вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой разработки лесосеки;

- не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки;

- не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы, вне волоков и погрузочных площадок.

В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех видов, предусмотренных статьей 25 Лесного Кодекса Российской Федерации.

Ограничения по видам использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых:

Запрещается разработка месторождений полезных ископаемых в зеленых зонах (Допускается использование расположенных в зеленых зонах лесных участков для разработки месторождений полезных ископаемых, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий (Пункт 1 статьи 8.2 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации).

Не допускается:

- валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек,  повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты;

- затопление и длительное подтопление лесных насаждений;

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;

- захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;

- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам, в том числе за пределами предоставленного лесного участка.

    - Решения по планировочной организации земельного участка для размещения проектируемого объекта

Проектом предусмотрена реконструкция существующей автомобильной дороги протяжением 17,76894 км.

Размер земельного участка на период эксплуатации автомобильной дороги определен в соответствии с п. 3 (таблица 7) и п. 5 СН467-74.

Размер участка для размещения земляного полотна автомобильной дороги определен исходя из:

- расчетной длины автомобильной дороги;

- принятой по таблице 7 СН 467-74 ширины полосы отвода (22 м и 30 м);

- дополнительного отвода (п.5 СН 467-74) для размещения закруглений на примыканиях и укрепления русел у труб.

Проектная площадь отвод земель для размещения реконструируемой дороги составит 39,2592 га.

Вариантность выбора места размещения линейного объекта не рассматривалась, так как объект технологически привязаны к объектам ранее запроектированной и существующей инфраструктуры на свободной от застройки территории.

Таблица 1.1.5.1

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта (кадастровый номер) | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция) | - | 39,2592 | 39,2592 |

Проект межевание территории проектом не предусмотрен.

Размещение объекта предусмотрено в границах земельных участках, предоставленных ранее в пользование по ниже перечисленным правоустанавливающим документам, что не противоречит виду целевого назначения лесов: договоры аренды

№ 68/04/07 от 01.11.2007г;

№ 196/05/09 от 02.11.2009;

№ 86/04/07 от;

№ 234/09/14 от 03.12.2014 (дополнительное соглашение от 25.08.2015г. к нему);

№ 283/05/08 от 15.10.2008.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-70.

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

    - Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации объекта

В соответствии с заданием, для обеспечения проезда к площадке разведочной скважины Р-44 предусмотрена реконструкция существующей автомобильной дороги протяжением 17,76894 км.

Автомобильная дорога относятся к автомобильным дорогам промышленного предприятия.

Категория – IVв (СП 37.13330-2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*»).

По месту расположения на предприятии - межплощадочная (соединяет отдельные обособленные производства промышленного предприятия).

По назначению – вспомогательная (предназначена для перевозки хозяйственных и вспомогательных  грузов, для проезда пожарных, ремонтных и аварийных машин, а также для про-езда вдоль линий непрерывного промышленного транспорта (трубопроводов и линий электро-снабжения)).

По срокам использования – постоянная.

Класс автомобильной дороги (ГОСТ Р 52398-2005) – дорога обычного типа (нескоростная дорога).

Проектными решениями предусмотрена реконструкция земляного полотна существующей автомобильной дороги с доведением его параметров до нормативных требований IV-в категории (СП 37.13330-2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*»):

| Расчетная скорость движения | - | 30 км/час |
| --- | --- | --- |
| Наибольший продольный уклон основной (табл. 7.3) допустимый в особо трудных условиях (табл.7.4) | - - | 40 100 |
| Наименьший нормативный радиус кривых в плане основной (допустимый) | - | 150 (50) м |
| Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле основные (допустимые): выпуклых вогнутых | - - | 1000 (650) м 800 (500) м |
| Расстояние видимости основные (допустимые): поверхности дороги встречного автомобиля | - - | 150 (50) м 300 (100) м |
| Число полос движения (табл. 7,9) | - | 1 |
| Ширина полосы движения при габарите расчетного автомобиля 2,5 м (табл. 7,9) | - | 4,50 м |
| Ширина обочины (п.7.5.1, п. 3 примечаний к табл. 7.9) | - | 1,75 |
| Ширина земляного полотна | - | 8,00 м |

Проектными решениями предусмотрено:

демонтаж существующих водопропускных труб, уложенных в руслах р. Пасмондар (ПК22+29) и Тунжик (ПК137+45);

строительство круглых водопропускных труб из гофрированного металла отверстием 2х3.0 м длиной 20,995 м на участке пересечения с р. Пасмондар (ПК22+29) и отверстием 2х3.5 м, длиной 21,905 м  на участке пересечения с Тунжик (ПК137+45);

строительство круглой водопропускной трубы стеклопластиковой трубы СТЕКОН диаметром 1,5 м длиной 16.0 м на участке рельефного понижения на ПК171+20;

строительство металлического моста по схеме 5х12,04 м длиной 60,74 м на участке пересечения с р. Чижапка.

Трассирование автомобильной дороги выполнено по существующему земляному полотну при проведении инженерных изысканий.

Существующее земляное полотно автомобильной дороги представляет собой насыпь шириной по верху 7-11 м высотой 0,21-2,96 м с лежневым настилом в основании. Грунты насыпи – песок (верхняя часть) и суглинок.

Существующая автомобильная дорога проложена в основном по болоту 1 типа по условию проходимости строительной техники в летний период, мощность торфяных отложений под насыпью – до 6,5 м

Перепад отметок существующего рельефа составил 112,15 м – 91,92  мБС.

В плане трасса автомобильной дороги  имеет 31 угол поворота с вписанными круговыми кривыми радиусами 2000 м (26 шт.), 300 м (с переходными кривыми по 50 м), 250 м, 200 (с переходными кривыми по 45 м), 150 м (с переходными кривыми по 20 м) и 35 м (с переходными кривыми по 20 м). Общее направление трассы – юго-восточное.

Начало трассы (ПК0+00) расположенное оси грунтовой автомобильной дороги в районе К-1 Урманского месторождения. Конец трассы (ПК177+68,94) расположен на въезде площадку разведочной скважины Р-44.

Земляное полотно автомобильной дороги запроектировано в насыпи.

Проектными решениями предусмотрены следующие поперечных профилей конструкций земляного полотна:

Тип 1 – насыпь высотой до 2 м на минеральных грунтах с использованием существующей отсыпки;

Тип 1-1 – насыпь высотой до 2 м на минеральных грунтах с использованием существующей отсыпки и укладкой лежневого настила;

Тип 2 – насыпь высотой 2-6 м на минеральных грунтах с использованием существующей отсыпки;

Тип 2-1 – насыпь высотой 2-6 м на минеральных грунтах с использованием существующей отсыпки и укладкой лежневого настила;

Тип 3- Насыпь на болоте 1 типа с использованием существующей отсыпки;

Тип 3(п) - Насыпь на болоте 1 типа с использованием существующей отсыпки (на пойме);

Тип 3-1 - Насыпь на болоте 1 типа с использованием существующей отсыпки и укладкой лежневого настила;

Тип 3-1(п) - Насыпь на болоте 1 типа с использованием существующей отсыпки и укладкой лежневого настила  (на пойме).

    - Мероприятия по организации дорожной сети

Данным проектом не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

Данным проектом не предусмотрено строительство постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса.

Проезд техники по месторождению в период строительства осуществляется по существующим дорогам.

    - Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Настоящим проектом не предусматривается демонтаж недействующих выведенных из эксплуатации промысловых трубопроводов и ВЛ.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По данным инженерно-экологических изысканий на территории Парабельского района могут быть встречены краснокнижные виды, занесенные в Красную книгу Томской области, на участке проектируемых работ редкие и исчезающие виды растений и краснокнижные виды животных встречены не были.

В случае обнаружения гнезд обязателен их учет и охрана. Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнезд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов повлечет за собой изменение естественного рельефа местности при отсыпке площадок. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства проектируемых объектов предусматривается на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при отчуждении территории под строительство

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при передвижении строительной техники (строительные работы, доставка материалов).

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие  инженерных сооружений на рельеф  может быть  выражено в  возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей дорог.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определенных нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. По окончании добычных работ созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации. В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление откосов посевом трав.

При строительстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации не происходит (отсутствуют источники загрязнения).

Объекты расположены: в 68 км к западу от г. Кедровый, в 39 км к северо-западу от д. Львовка, в 166 км к юго-востоку от села Новый Васюган, а так же объекты носят временный характер, т.е. используются только в период разработки месторождения.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории строительства:

- проведение работ строго в границах, определенных проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценных охотничьих угодьях;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве;

- оперативное реагирование на все случаи нарушения природоохранного законодательства.

При строительстве осуществляется контроль над объемом и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений и уборка строительного и бытового мусора  и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации. Объем работ биологической рекультивации исключается на заболоченных участках нарушаемых земель.

Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- посев многолетних трав с внесением минеральных удобрений;

- послепосевное прикатывание.

Биологический этап рекультивации земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов на минеральных грунтах.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв  и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы,  грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязненных земель естественным путем или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ;

- контроль за состоянием почв и растительности на проектируемом объекте.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия строительства  объекта  на  состояние  животного  мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Наблюдения за животным миром осуществляются методом маршрутных ходов, проложенных в различных биотопах, с целью оценки степени влияния и воздействия на них в период строительства объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

к постановлению

от_______________№____

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Лист 1 из 14

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Лист 2 из 14

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Лист 3 из 14

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Лист 4 из 14

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Лист 5 из 14

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Лист 6 из 14

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Лист 7 из 14

Лист 7 из 11

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Лист 8 из 14

Лист 9 из 14

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Лист 10 из 14

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Лист 11 из 14

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Лист 12 из 14

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Лист 13 из 14

Лист 14 из 14

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

Основная часть проекта планировки территории

для размещения линейного объекта

«Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)»

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 468457.94 | 3113600.00 |
| 2 | 468211.06 | 3113758.71 |
| 3 | 468186.07 | 3113774.51 |
| 4 | 467942.33 | 3113926.19 |
| 5 | 467921.21 | 3113939.52 |
| 6 | 467553.84 | 3114174.57 |
| 7 | 467527.42 | 3114191.17 |
| 8 | 467500.71 | 3114207.39 |
| 9 | 467473.77 | 3114223.20 |
| 10 | 467446.61 | 3114238.56 |
| 11 | 467423.04 | 3114253.20 |
| 12 | 467388.18 | 3114277.73 |
| 13 | 467349.66 | 3114304.17 |
| 14 | 467310.52 | 3114329.70 |
| 15 | 466051.34 | 3115130.72 |
| 16 | 466042.07 | 3115136.30 |
| 17 | 466030.60 | 3115141.12 |
| 18 | 466022.03 | 3115142.72 |
| 19 | 466013.14 | 3115142.64 |
| 20 | 466004.41 | 3115140.85 |
| 21 | 465996.38 | 3115137.48 |
| 22 | 465986.17 | 3115130.36 |
| 23 | 465978.30 | 3115122.96 |
| 24 | 464836.91 | 3113997.37 |
| 25 | 464796.42 | 3113963.06 |
| 26 | 464765.71 | 3113927.16 |
| 27 | 464714.10 | 3113876.27 |
| 28 | 464700.25 | 3113863.18 |
| 29 | 464687.54 | 3113853.42 |
| 30 | 464674.01 | 3113845.29 |
| 31 | 464659.65 | 3113838.75 |
| 32 | 464644.41 | 3113833.80 |
| 33 | 464625.79 | 3113829.67 |
| 34 | 462383.36 | 3113397.45 |
| 35 | 462360.30 | 3113393.13 |
| 36 | 462121.73 | 3113350.05 |
| 37 | 462099.15 | 3113345.84 |
| 38 | 462076.57 | 3113341.37 |
| 39 | 462054.07 | 3113336.63 |
| 40 | 462031.64 | 3113331.64 |
| 41 | 461971.88 | 3113318.00 |
| 42 | 461935.48 | 3113310.05 |
| 43 | 461898.94 | 3113302.78 |
| 44 | 461453.33 | 3113218.47 |
| 45 | 461420.27 | 3113212.50 |
| 46 | 461342.59 | 3113199.16 |
| 47 | 461283.10 | 3113188.01 |
| 48 | 461068.22 | 3113144.51 |
| 49 | 460907.75 | 3113113.67 |
| 50 | 460913.13 | 3113092.30 |
| 51 | 461072.39 | 3113122.91 |
| 52 | 461287.44 | 3113166.45 |
| 53 | 461346.36 | 3113177.49 |
| 54 | 461424.03 | 3113190.82 |
| 55 | 461457.38 | 3113196.88 |
| 56 | 461903.08 | 3113281.18 |
| 57 | 461939.98 | 3113288.51 |
| 58 | 461976.72 | 3113296.54 |
| 59 | 462036.48 | 3113310.18 |
| 60 | 462058.73 | 3113315.13 |
| 61 | 462081.32 | 3113319.79 |
| 62 | 462103.15 | 3113324.25 |
| 63 | 462125.70 | 3113328.41 |
| 64 | 462364.23 | 3113371.48 |
| 65 | 462387.52 | 3113375.84 |
| 66 | 464629.99 | 3113808.19 |
| 67 | 464650.44 | 3113812.62 |
| 68 | 464667.63 | 3113818.21 |
| 69 | 464684.27 | 3113825.79 |
| 70 | 464699.96 | 3113835.22 |
| 71 | 464714.27 | 3113846.21 |
| 72 | 464729.52 | 3113860.58 |
| 73 | 464781.16 | 3113911.50 |
| 74 | 464805.80 | 3113932.38 |
| 75 | 464822.24 | 3113921.11 |
| 76 | 464851.25 | 3113949.72 |
| 77 | 464834.69 | 3113961.07 |
| 78 | 464852.36 | 3113981.72 |
| 79 | 465993.68 | 3115107.24 |
| 80 | 466000.38 | 3115113.54 |
| 81 | 466006.51 | 3115117.87 |
| 82 | 466015.47 | 3115120.66 |
| 83 | 466024.82 | 3115119.82 |
| 84 | 466031.72 | 3115116.88 |
| 85 | 466039.58 | 3115112.12 |
| 86 | 467298.66 | 3114311.18 |
| 87 | 467337.42 | 3114285.88 |
| 88 | 467375.58 | 3114259.69 |
| 89 | 467410.50 | 3114235.12 |
| 90 | 467435.85 | 3114219.38 |
| 91 | 467462.79 | 3114204.13 |
| 92 | 467489.44 | 3114188.50 |
| 93 | 467515.86 | 3114172.47 |
| 94 | 467542.06 | 3114155.99 |
| 95 | 467909.37 | 3113920.98 |
| 96 | 467930.71 | 3113907.51 |
| 97 | 468174.43 | 3113755.84 |
| 98 | 468199.18 | 3113740.19 |
| 99 | 468444.45 | 3113582.54 |
| 100 | 468514.78 | 3113537.81 |
| 101 | 468534.15 | 3113525.73 |
| 102 | 468554.63 | 3113514.51 |
| 103 | 468580.56 | 3113503.92 |
| 104 | 468603.04 | 3113497.58 |
| 105 | 468625.31 | 3113492.63 |
| 106 | 468682.48 | 3113480.50 |
| 107 | 468703.05 | 3113476.01 |
| Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Обустройство Урманского месторождения. Автомобильная дорога к разведочной скважине Р-44 (Реконструкция)» 108 | 468935.36 | 3113424.12 |
| 109 | 468990.34 | 3113412.65 |
| 110 | 469081.31 | 3113394.98 |
| 111 | 469135.52 | 3113380.38 |
| 112 | 469137.23 | 3113389.21 |
| 113 | 469179.13 | 3113381.05 |
| 114 | 469177.42 | 3113372.24 |
| 115 | 469233.09 | 3113365.18 |
| 116 | 469252.48 | 3113360.35 |
| 117 | 469282.22 | 3113350.36 |
| 118 | 469305.25 | 3113341.25 |
| 119 | 469376.93 | 3113312.36 |
| 120 | 469393.44 | 3113305.61 |
| 121 | 469628.19 | 3113208.52 |
| 122 | 469650.68 | 3113199.38 |
| 123 | 470728.01 | 3112768.92 |
| 124 | 470734.80 | 3112766.20 |
| 125 | 472222.98 | 3112165.22 |
| 126 | 472261.42 | 3112150.15 |
| 127 | 472365.67 | 3112110.52 |
| 128 | 472400.88 | 3112096.76 |
| 129 | 472966.43 | 3111869.37 |
| 130 | 473706.38 | 3111568.98 |
| 131 | 474868.16 | 3111101.23 |
| 132 | 474909.62 | 3111080.23 |
| 133 | 474960.99 | 3111063.86 |
| 134 | 475266.14 | 3110941.01 |
| 135 | 475825.33 | 3110713.85 |
| 136 | 475953.65 | 3110661.97 |
| 137 | 475973.89 | 3110653.23 |
| 138 | 476231.36 | 3110547.12 |
| 139 | 476772.02 | 3110329.86 |
| 140 | 476981.76 | 3110249.97 |
| 141 | 476989.56 | 3110270.55 |
| 142 | 476780.20 | 3110350.28 |
| 143 | 476239.71 | 3110567.48 |
| 144 | 475968.31 | 3110679.60 |
| 145 | 475948.07 | 3110688.33 |
| 146 | 475833.59 | 3110734.23 |
| 147 | 475274.39 | 3110961.40 |
| 148 | 474968.41 | 3111084.59 |
| 149 | 474936.39 | 3111100.80 |
| 150 | 474943.27 | 3111110.88 |
| 151 | 474923.33 | 3111118.90 |
| 152 | 474916.51 | 3111108.92 |
| 153 | 474875.58 | 3111121.96 |
| 154 | 473714.70 | 3111589.34 |
| 155 | 472974.66 | 3111889.77 |
| 156 | 472409.06 | 3112117.18 |
| 157 | 472373.52 | 3112131.07 |
| 158 | 472269.26 | 3112170.71 |
| 159 | 472231.19 | 3112185.63 |
| 160 | 470743.10 | 3112786.58 |
| 161 | 470736.15 | 3112789.37 |
| 162 | 469658.86 | 3113219.80 |
| 163 | 469636.57 | 3113228.86 |
| 164 | 469401.84 | 3113325.95 |
| 165 | 469385.17 | 3113332.76 |
| 166 | 469313.47 | 3113361.67 |
| 167 | 469290.00 | 3113370.94 |
| 168 | 469258.28 | 3113381.57 |
| 169 | 469237.28 | 3113386.79 |
| 170 | 469183.14 | 3113401.69 |
| 171 | 469181.43 | 3113392.85 |
| 172 | 469139.52 | 3113400.99 |
| 173 | 469141.23 | 3113409.83 |
| 174 | 469085.50 | 3113416.58 |
| 175 | 468994.57 | 3113434.24 |
| 176 | 468939.00 | 3113446.50 |
| 177 | 468707.85 | 3113497.48 |
| 178 | 468687.07 | 3113502.02 |
| 179 | 468629.90 | 3113514.15 |
| 180 | 468608.26 | 3113518.96 |
| 181 | 468587.44 | 3113524.82 |
| 182 | 468564.37 | 3113534.24 |
| 183 | 468545.39 | 3113544.65 |
| 184 | 468526.57 | 3113556.38 |
| 185 | 468458.00 | 3113600.00 |

Лист 11 из 11