«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Водовод высокого давления «врезка кустовой площадки 68 – кустовая площадка 68» Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3019

Томск, 2015

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

| УТВЕРЖДЕН: |  |
| --- | --- |
| от «_____» | __________ 201 г. №____ |

«Водовод высокого давления «врезка кустовой площадки 68 – кустовая площадка 68» Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3019

Томск, 2015г

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

1.1 1 Общие положения	4

1.1.2 Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области	4

1.1 3  Функциональное зонирование территории	5

1.1.4 Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории	5

1.1 5 Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта	6

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.1 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков	11

2.1.2 Мероприятия по организации дорожной сети	15

2.1.3 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	15

2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	16

2.2.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	19

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	20

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	21

|  | Перечень графических материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Приложения |  | Наименование | Примечание |  |
| Приложение 1 |  | План границ зоны планируемого размещения линейного объекта |  |  |
| Приложение 2 |  | Чертеж межевания территории |  |  |
| Приложение 3 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  |  |
| Приложение 4 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  |  |
| Приложение 5 |  | Схема расположения линейного объекта в границах Парабельского района |  |  |

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

# Общие положения

Проект планировки территории (далее - Проект)  для линейного объекта «Водовод высокого давления «врезка кустовой площадки 68 – кустовая площадка 68» Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения» разработан на основании:

Постановления Администрации Парабельского района №675а  от 3сентября 2015 года «О подготовке проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Водовод высокого давления «врезка кустовой площадки 68 – кустовая площадка 68» Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения»;

задания на проектирование от 18 июля 2013 года;

материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство линейного объекта - водовод высокого давления «врезка кустовой площадки 68 – кустовая площадка 68» Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения, протяженностью 2 333 метра.

Цель Проекта  - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта  для обеспечения устойчивого развития территории Парабельского района Томской области (далее – ТО).

Задачи Проекта:

реализация проектных решений по обустройству куста скважин № 68 Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения открытого акционерного общества «Томскнефть» ВНК (далее - ОАО «Томскнефть» ВНК) на Лугинецком лицензионном участке в соответствии со схемой территориального планирования Парабельского района;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Парабельского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Парабельского района ТО.

## Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области

В административном отношении проектируемый объект расположен в  Парабельском районе (северо-западная часть).

Парабельский район в соответствии с Законом Томской области от 17.09.2001г. № 95-ОЗ «Об утверждении границ муниципального образования «Парабельский район» (в редакции Закона Томской области от 15.10.2004г. № 229-ОЗ) является муниципальным образованием Томской области, наделенным статусом муниципального района.

В границах Парабельского района расположены лицензионные участки, на территории которых проводятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных месторождений. Проектируемые объекты расположены в границах Лугинецкого лицензионного участка. Владелец лицензии ОАО «Томскнефть» ВНК».

Ближайшим населенным пунктом является город Кедровый  в 81 километре (далее – км) на юго-восток. Районный центр Парабель расположен в 161 км на северо-восток.

    - Функциональное зонирование  территории

Состав земель межселенных территории Лугинецкого лицензионного участка  представлен землями следующих категорий:

- земли водного фонда;

- земли лесного фонда;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального (далее -  земли промышленности);

- земли населенных пунктов.

Проектируемый объект расположен на межселенной территории на землях лесного фонда, находящихся в ведении Кедровского лесничества (Осиповское участковое лесничество).

    - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 12-47/19903 от 07 декабря 2010 года на территории Парабельского района  ООПТ федерального значения и их охранные зоны отсутствуют.

Согласно письму ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» №345 от 31.03.2014г. в районе проектируемого объекта особо охраняемые природные территории областного значения отсутствуют.

Согласно письму администрации Парабельского района № 661 от 15.04.2014г.  на территории проектируемого объекта официально образованные ООПТ местного значения отсутствуют.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму Департамента по культуре и туризму Томской области «Об объектах культурного наследия» №61-06-зу95 от 27.12.2014г. объекты культурного наследия на территории, отводимой под размещение проектируемого объекта отсутствуют.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона,  работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,  лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

Территории традиционного природопользования

коренных малочисленных народов Российской Федерации

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Российской Федерации.

В соответствии с письмом администрации Парабельского района № 661 от 15.04.2014г. официально образованные территории традиционного природопользования коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и их родовых угодий отсутствуют.

Территории природоохранного назначения

К территориям ограниченного хозяйственного пользования на территории проектируемых объектов Лугинецкого месторождения относятся водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее ВК РФ).

Проектируемый линейный объект не пресекает водные объекты, а также их ВОЗ и ПЗП.

Сведения об охранных зонах

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны для проектируемых трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

    - Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Проект межевания  территории  разработан с целью установления границ земельных участков под объекты обустройства куста скважин №68 Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения, расположенных на межселенной территории Парабельского района в границах Лугинецкого лицензионного участка.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого трубопровода производится с учетом действующих норм отвода земель и из условий строительства объектов.

Ширина полосы отвода земель, изымаемых во временное краткосрочное пользование для строительства подземных трубопроводов определена в соответствии со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» и составляет 20 метров

Размеры земельных участков под узлы запорной арматуры на трубопроводах определены в соответствии со сводом правил (далее - СП) 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция строительных норм и правил СНиП II-89-80* и с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Вариантность выбора места размещения линейного объекта не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к объектам ранее запроектированной и существующей инфраструктуры на свободной от застройки территории.

Таблица 1.1.5.1

Площади земельных участков и частей земельных участков, необходимые

для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Водовод высокого давления «врезка кустовой площадки 68 – кустовая площадка 68» Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения | 6,7793 | 5,3093 | 12,0886 |

Испрашиваемые земельные участки  под строительство и эксплуатацию линейного объекта состоят из 10 частей лесных участков.

Таблица 1.1.5.2

Площади испрашиваемых частей лесных участков под линейный объект

| Номер образуемого земельного участка/части земельного участка | Номер учетной записи в государственном лесном реестре | Площадь участка, га | Категория земель | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70:11:0000000:45/чзу1 | 12139-2014-11 | 0,0477 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Осиповское участковое лесничество, квартал 79, выдел 29 |
| 70:11:0000000:45/чзу2 | 12140-2014-11 | 0,0488 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Осиповское участковое лесничество, квартал 79, выдел 29 |
| 70:11:0000000:45/чзу3 | 12141-2014-11 | 0,3622 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Осиповское участковое лесничество, квартал 79, выделы 20, 21 |
| 70:11:0000000:45/чзу4 | 12142-2014-11 | 0,0902 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Осиповское участковое лесничество, квартал 79, выделы 26, 27, 28 |
| 70:11:0000000:45/чзу5 | 12143-2014-11 | 0,3654 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Осиповское участковое лесничество, квартал 79, выделы 29, 34, квартал 80, выдел 24 |
| 70:11:0000000:45/чзу6 | 12144-2014-11 | 0,2730 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Осиповское участковое лесничество, квартал 79, выделы 28, 29 |
| 70:11:0000000:45/чзу7 | 12145-2014-11 | 0,0791 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Осиповское участковое лесничество, квартал 79, выдел 29 |
| 70:11:0000000:45/чзу8 | 12146-2014-11 | 0,0507 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Осиповское участковое лесничество, квартал 79, выдел 21 |
| 70:11:0000000:45/чзу9 | 12147-2014-11 | 0,0246 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Осиповское участковое лесничество, квартал 79, выдел 26 |
| 70:11:0000000:45/чзу10 | 12663-2015-05 | 5,4376 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Осиповское участковое лесничество, квартал 79, выделы 21, 22, 26, 34 |

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-70.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1.1	 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков

Трубопроводы

Водовод высокого давления «врезка кустовой площадки 68 – кустовая площадка 68» Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения, предназначен для транспортировки жидкости (вода по ОСТ 39-225 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству») к блоку гребенки на кустовой площадке № 68 Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения и далее к нагнетательным скважинам, в целях поддержания пластового давления и повышения нефтеотдачи пласта.

Таблица 2.1.1.1

Основные технические характеристики проектируемых трубопроводов

| Наименование трубопровода | Диаметр трубо-провода, толщина стенки, мм | Давление (избыточ-ное), МПа, в начале/ конце участка | Проектная мощность трубопровода по жидкости/ по газу, м³/сут | Протя-женность трубо-провода, м | Мате-риал изготов-ления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Водовод высокого давления «врезка кустовой площадки 68 – кустовая площадка 68» Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения» | 114х12 | 20,60/20,57 | 166 | 2332,6 | стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 1317-006.1-593377520-2003; сталь 13ХФА |

За рабочее (нормативное) давление принимается наибольшее давление, которое может быть в трубопроводе, определяемое на основании характеристик источника давления и условий эксплуатации.

Основные технические решения

Технические решения обеспечивают уровень приемлемого риска и достаточную безопасность производства.

Для строительства трубопровода приняты стальные бесшовные горячедеформированные трубы, повышенной эксплуатационной надежности и высокой коррозионной стойкости, прочности и пластичности из стали 13ХФА класса прочности К52 по техническим условиям (ТУ) 1317-006.1-593377520-2003 с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием по ТУ 1390-008-01297858-02 толщиной не менее 2,0 мм.

Фасонные детали трубопроводов выполнены аналогично трубам из стали 13ХФА, т.е. механические свойства металла готовых деталей, соответствуют требованиям основного металла труб. Антикоррозионная изоляция поверхности фасонных деталей подземно монтируемых труб принята по ТУ 1468-013-32256008-07 аналогично трубам с заводским наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием.

Для защиты зоны сварных швов снаружи применены термоусаживающиеся манжеты типа «ТИАЛ-М» по ТУ 2293-002-58210788-2004 в комплекте с замковой пластиной «ТИАЛ-ЗП» и эпоксидным праймеров.

Трубы и соединительные детали трубопровода должны иметь гарантированную ударную вязкость на образцах Менаже (КСU тип 1-3 по ГОСТ 9454-78) при температуре минус 60 ºС (KCU-60С).

Способ прокладки трубопровода подземный. На проектируемом трубопроводе предусмотрена установка узлов запорной арматуры в надземном исполнении для удобства эксплуатации.

Основные конструктивные решения по прокладке линейных трубопроводов

Начало трассы проектируемого водовода высокого давления расположено в точке врезки в ранее запроектированный водовод, окончание трассы – на кустовой площадке №68 Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения.

Расстояния от оси проектируемого трубопровода до оси автодороги, линий электропередачи принято согласно действующим строительным нормам, с учетом безопасности строительства и эксплуатации объекта.

Проектируемый высоконапорный водовод проложен на расстоянии не менее 8-11 метров от существующих и ранее запроектированных трубопроводов; не менее 10 м от  подошвы насыпи земляного полотна автомобильной дороги (в соответствии с требованиями СП 34-116-97. Ведомственные строительные норма. Инструкция по проектированию. Строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов. Утверждена и введена в действие с 1 апреля 1998 года приказом Министерства топливной энергетики России от 23.12.1997 г. № 441); не менее 10 м для ВЛ до 20 кВ, 15 м для ВЛ до 35 кВ, не менее шести метров до заземления опор ВЛ до 35 кВ (в соответствии с требованиями ПУЭ). При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету принято не менее 350 мм, а пересечение выполнено под углом не менее 60°.

Глубина заглубления трубопровода принята 2,0 м.

Глубина заложения трубопроводов под автодорогами принята не менее 1,4 м от верха дорожного полотна до верхней образующей защитного кожуха.

На надземных участках расстояние от уровня земли до низа трубы составляет не менее 0,5 м.

Земляные работы при строительстве трубопроводов выполняются в соответствии с требованиями действующих ведомственных строительных норм и правил по эксплуатации.

По трассе трубопровода предусмотрена установка опознавательных знаков (в виде столбиков со щитами-указателями, высотой 1,5-2 м от поверхности земли):

- на прямых участках трассы – в пределах видимости, но не реже, чем через 450 м;

- на углах поворота трассы и при пересечении с подземными коммуникациями;

- на пересечениях с автодорогами – по 1 знаку на расстоянии 10-20 м от подошвы насыпи.

На знаках должно быть указано название, диаметр трубопровода, привязка знака к трассе (ПК, км), наименования эксплуатирующей организации с указанием телефонов диспетчерской и аварийной служб.

Дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта, должны быть установлены в местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий по согласованию с органами Госавтоинспекции: на пересечениях с проселочными и прочими дорогами – на расстоянии 100 м от оси.

Предупредительные знаки, означающие: "Остановка транспорта запрещена" и другие подобного содержания должны применяться для ограждения мест утечки продукта, ремонтируемых участков, мест размыва и т.п. На местах и участках, являющихся временно опасными, следует устанавливать переносные знаки безопасности и временные ограждения, окрашенные лакокрасочными материалами сигнальных цветов.

Все земляные, строительно-монтажные работы необходимо проводить на полосе, отводимой во временное пользование шириной 20 м.

В соответствии с РД 39-132-94 для промыслового трубопровода устанавливаются охранные зоны для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений трубопроводов:

- вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль перехода через водные преграды – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 м с каждой стороны.

Электрохимзащита

В соответствии с ГОСТ Р51164-98 п.3.3 трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты.

Электрохимзащита предназначена для предотвращения наружной коррозии трубопровода.

Результаты оценки агрессивности грунтов по месторождениям Западной Сибири показывают, что скорость наружной коррозии на трубопроводах составляет 0,08-0,25 мм в год. Данные аварийности трубопроводов на месторождениях Западной Сибири по причине наружной коррозии показывают, что доля таких аварий от общего их числа составляет доли процента.

В соответствии с п.10.2 СП 34-116-97, п.3.7 ГОСТ Р51164-98 («На нефтепромысловых объектах допускается не применять электрохимическую защиту…») и данными «Отчета» по материалам изысканий по агрессивности грунтов для защиты от наружной коррозии проектируемых промысловых трубопровода необходимо и достаточно применять защитные полимерные покрытия нормального и усиленного типа по ГОСТ Р51164-98. При этом нанесение изоляции в трассовых условиях (что и предусмотрено в проектной документации и соответствует защитным полимерным покрытиям усиленного типа по ГОСТ Р51164-98) обеспечивает высокую надежность защиты от коррозии.

Учитывая гарантированный срок эксплуатации изоляционного покрытия не менее 
10 лет, применение электрохимической защиты проектируемых трубопроводов нецелесообразно из-за существенного повышения приведенных затрат при незначительном повышении уже достаточно высокого уровня пассивной защиты от коррозии.

Согласно п.7.3 ГОСТ 9.602-2005 проектной документацией предусмотрены мероприятия по исключению вредного влияния  переменного тока промышленной частоты при пересечении существующих ВЛ-110кВ с проектируемыми трубопроводами. Для снижения влияния высоковольтной линии электропередачи предусмотрена установка устройства защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока.

Устройство защиты трубопровода (УЗТ) является элементом системы электрохимической защиты (ЭХЗ) трубопроводов от коррозии и обладает следующими функциями:

- отводит от трубопровода через заземление индуцированный высоковольтной линией электропередачи переменный ток;

- в отличие от стандартного заземления трубопровода предотвращает утечку защитного потенциала ЭХЗ;

- позволяет измерить отводимый переменный ток через встроенный в УЗТ трансформатор;

- оснащено устройством грозозащиты в соответствии с ГОСТ Р 51992-2002.

В качестве заземляющего устройства трубопроводов в месте сближения с ВЛ-110 кВ используется заземляющее устройство, поставляемое комплектно с устройством защиты трубопроводов от воздействия наведенного переменного тока. Оно состоит из комбинации горизонтальных и вертикальных заземлителей, изготовленных из оцинкованной стали. Горизонтальный заземлитель состоит из шести полос, соединенных между собой. Вертикальный заземлитель состоит из трех стержней, каждый из которых состоит из трех секций.

Молниезащита и заземление

Защита запорной арматуры от прямых ударов молнии и вторичных проявлений молнии, а также защита от статического электричества, выполнена присоединением корпуса запорной арматуры на перспективном узле для подключения куста 47 и узле подключения водовода высокого давления к металлическим опорным конструкциям фундамента, используемым в качестве естественных заземляющих устройств.

Устройство защитных кожухов

При переходе высоконапорного водовода через автомобильную дорогу принято устройство защитного кожуха для водовода.

Для защитного кожуха приняты стальные прямошовные трубы 325х10мм по ГОСТ 10704-94 изготовленные по группе Д из стали 10Г2 по ГОСТ10706-80.

Антикоррозийное покрытие предусматривается заводское наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа по ТУ 1390-008-01297858-02, толщиной не менее 2,2 мм.

Запорная арматура

Узлы отключающей запорной арматуры по трассе водовода размещаются в соответствии с требованиями п.6.4 СП 34-116-97 и п.3.1.20 РД 39-132-94, исходя из эксплуатационной необходимости, условий снижения вредного воздействия на окружающую среду и безопасности отсекаемых участков.

Запорная арматура принята надземного исполнения.

Приняты задвижки клиновые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-200-25,0 ХЛ1 и ЗКЛ2-100-25,0 ХЛ1, DN 200мм и 100мм, PN 25,0 МПа с фланцевым присоединением к трубопроводу, в  комплекте с маслобензoстойкими прокладками, крепежными  изделиями.

Срок службы запорной арматуры составляет не менее 15 лет при скорости коррозии 0,1 мм/год.

Герметичность затвора запорной арматуры соответствует требованиям класса «А» по ГОСТ Р 54808-2011.

Запорная арматура предназначена для эксплуатации в условиях макроклиматического района с холодным климатом (от плюс 40 до минус 60 °С), климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* - ХЛ.

Запорная арматура предусмотрена с ручным управлением.

Для предотвращения несанкционированного вмешательства в ход технологического процесса узлы запорной арматуры имеют ограждение.

Применяемая запорная арматура должна быть сертифицирована на соответствие требованиям нормативной документации Российской Федерации и иметь разрешение Ростехнадзора (Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору) для эксплуатации на опасном промышленном объекте в соответствии с требованиями «Правил применения технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.12.98 №1540.

## 2.1.2	 Мероприятия по организации дорожной сети

Данным проектом не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

Данным проектом не предусмотрено строительство постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса.

Инженерная подготовка территории предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий следующего характера:

- к площадкам узлов запорной арматуры предусмотрены подъезды;

- при пересечениях с ранее запроектированными автодорогами, разворотными площадками узлов запорной арматуры,  проектируемые трубопроводы прокладываются в защитных футлярах.

Проезд техники по месторождению в период строительства осуществляется по существующим автозимникам.

2.1.3	 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Настоящим проектом не предусматривается демонтаж недействующих выведенных из эксплуатации промысловых трубопроводов и ВЛ.

# 2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

## 2.2.1	 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектируемый объект не является опасным производственным объектом (далее ОПО), согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (с изменениями на 27.07.2010 г.).

Тем не менее аварийная разгерметизация водовода может привести к значительному загрязнению почвы и водного бассейна реки и ручьев. Разгерметизация трубопровода или арматуры может произойти при:

- механическом повреждении;

- старении (коррозии) металла;

- возникновении микротрещин;

- температурных напряжениях с разрывом сварного шва;

- целенаправленной диверсии, терактах.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

- загрязнение почвы.

Вода не является пожаровзрывоопасным веществом, поэтому аварии, связанные с пожарами и взрывами, не возникнут.

Разливы минерализованной воды оказывают значительное влияние на окружающую среду. На загрязненных участках в первые дни после загрязнения происходит гибель растений, гибель комплекса почвенных беспозвоночных, перестройка сообщества почвенных микроорганизмов. Естественное восстановление растительного покрова и комплекса почвенных животных происходит в течение 8-10 лет, однако и через 15-20 лет видовой состав растений оказывается беднее, чем на незагрязненных землях.

Меры, направленные на предупреждение разгерметизации водовода, заключаются в следующем:

  - увеличенная толщина стенки трубопровода дает дополнительный запас прочности по рабочему давлению, увеличивает срок службы водовода;

  - материальное исполнение водовода, арматуры соответствует климатическим условиям эксплуатации. За расчетную температуру строительства принято значение средней температуры воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 41С;

  - механические характеристики труб, соединений трубопровода и арматуры обеспечивают расчетный срок эксплуатации трубопровода при условии
соблюдения проектного режима и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, наездов техники и др.);

- проектной документацией для строительства трубопроводов приняты трубы повышенной эксплуатационной надежности и высокой коррозионной стойкости, прочности и пластичности из стали 13ХФА, что достигается способом их изготовления и низким содержанием в них вредных примесей – серы и фосфора.

- для защиты зоны сварных швов снаружи применены термоусаживающиеся манжеты типа «ТИАЛ-М» по ТУ 2293-002-58210788-2004 в комплекте с замковой пластиной «ТИАЛ-ЗП».

  - подземная прокладка водовода (надземные участки только на узлах запорной арматуры);

  - при пересечении автомобильных дорог, участки проектируемого трубопровода прокладываются в защитных футлярах из стальных труб диаметром 530х8 мм, диаметр не менее чем на 200 мм больше по отношению к исходной трубе, согласно требованиям РД 39-132-94. Концы защитных футляров на переходах через автодороги выводятся от бровки земляного полотна на расстояние 5 м, но не менее 2 м от подошвы насыпи. Пересечения с автодорогами выполнены под углом, близким к 90º;

  - герметичность затворов запорной арматуры соответствует классу «А» по 
ГОСТ Р 54808-2011;

  - соединения трубопровода выполнены сваркой, фланцевые соединения используются в местах установки арматуры, резьбовые соединения – в местах присоединения приборов КИПиА;

  - установка металлических ограждений по периметру площадок узлов запорной арматуры из сетчатых металлических панелей по металлическим столбам высотой не менее 2,2 м. Для предотвращения доступа посторонних лиц, калитки ограждений закрываются на замок;

  - выполнены молниезащита и заземление трубопровода и арматуры присоединением их сваркой к металлическим опорным конструкциям фундаментов сооружений объекта, используемых в качестве естественного заземляющего устройства;

  - 100 % неразрушающий контроль сварных стыков труб физическими методами, а также дублирующий контроль ультразвуковым методом стыков приварки арматуры, соединений трубопровода, захлестов;

  - операционный контроль качества подготовительных, земляных, строительно-монтажных, укладочных, рекультивационных работ;

  - установка по трассе водовода опознавательных знаков через каждые 1000 и
450 м, в местах поворотов в горизонтальной плоскости в виде столбиков со щитом указателей высотой 1,5 – 2 м от поверхности земли;

  - периодическая диагностика водовода посредством обследования ультразвуковыми, электромагнитными и другими приборами;

  - контроль давления по трассе водовода на узлах запорной арматуры.

Принятые в проектной документации трубы, оборудование сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора на применение.

С целью повышения технического уровня эксплуатации и предотвращения аварийных ситуаций необходим постоянный контроль состояния трассы водовода и его охранных зон.

При эксплуатации проектируемого объекта охрана окружающей среды достигается комплексом мероприятий, направленных на соблюдение регламентного режима транспорта продукции, а также предотвращение аварий и загрязнений территории минерализованной водой.

Для исключения разгерметизации водовода и предупреждения аварийных выбросов при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила:

- ведение работ по транспортированию воды осуществлять в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

- своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт трубопровода и арматуры;

- своевременно осуществлять комплексную диагностику трубопровода, арматуры;

- периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочивают ко времени проведения ревизии трубопровода);

- при обнаружении течи неисправный участок необходимо отключить и принять меры по устранению неполадки.

В случае аварии производственному персоналу дежурной смены во главе с ИТР необходимо принять все меры для ее оперативной локализации. Все работы должны проводиться с обязательным соблюдением требований безопасности.

Водовод полностью герметизирован, что исключает выбросы воды в регламентном режиме эксплуатации объекта.

В случае возникновения аварии необходимо:

- перекрыть поступление транспортируемого продукта в водовод (остановить насосы по перекачке воды);

- закрыть запорную арматуру в начале и в конце аварийного участка водовода.

После этого приступают к ликвидации аварии.

С целью проведения мероприятий гражданской обороны, направленных на уменьшение рисков, связанных с обеспечением защиты работников и материальных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в ОАО «Томскнефть» ВНК созданы нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны (НАСФ ГО).

Противопожарные мероприятия при эксплуатации:

- территорию на наружных установках, а также трассу водовода в пределах 3 м в обе стороны от оси следует периодически расчищать от поросли, сухой травы и листьев и содержать в безопасном противопожарном состоянии;

- промасленный либо пропитанный горючими жидкостями обтирочный материал, необходимо собирать в специальную металлическую тару (ящики, бачки) с плотно закрывающимися крышками. Тара с использованным обтирочным материалом, согласно договорным взаимоотношениям, должна передаваться для размещения на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО).

Трасса промыслового водовода частично проходит в общем коридоре с другими подземными коммуникациями, линиями электропередачи. Имеются пересечения с подземными коммуникациями, линиями электропередачи, автодорогами.

При взаимном пересечении трубопроводов укладка проектируемого водовода выполняется под пересекаемым трубопроводом, расстояние между поверхностями трубопроводов в свету принято не менее 350 мм; пересечение с инженерными коммуникациями выполнено под углом не менее 60о. Пересечение трубопроводов с автомобильными дорогами выполнено под углом, близким к 90о.

Аварии, которые могут произойти на нефтепроводах, пересекаемых проектируемым водоводом, а также на автомобилях, проезжающих по пересекаемым автодорогам, можно отнести к техногенным авариям. Вероятность сильных разрушений для подземного трубопровода равна нулю.

Над территорией объекта возможны полеты самолетов, осуществляющих авиаперевозки людей.

Снижение вероятности авиационных происшествий над территорией объекта предусматривается за счет выполнения ряда технических и организационных мер.

Предупреждение авиационных происшествий при полетах над территорией объекта организуется и осуществляется в соответствии с требованиями Воздушного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральных правил использования воздушного пространства РФ. Наставлений, регулирующих деятельность служб, обеспечивающих полеты и других нормативных актов гражданской авиации. Полеты над объектом предполагается выполнять по установленным маршрутам, на фиксированных высотах и фиксированных эшелонах полета.

## 2.2.2	 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является некатегорированным по гражданской обороне (далее – ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Согласно исходным данным, представленным Главным управлением МЧС России по России по Томской области, проектируемый объект находится в пределах зон возможной опасности, указанных в СНиП 2.01.51-90:

- вне зоны возможных разрушений города, отнесенного к группе по ГО;

- вне зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) города, отнесенного к группе по ГО;

- вне зоны светомаскировки (проектируемый объект находится в Парабельском районе Томской области, и в соответствии с п. 9.2 СНиП 2.01.51-90 не относится к зоне светомаскировки).

Проектируемый объект в зоны возможного разрушения и возможных катастрофических затоплений не попадает.

С целью проведения мероприятий гражданской обороны, направленных на уменьшение рисков, связанных с обеспечением защиты работников и материальных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в ОАО «Томскнефть» ВНК созданы нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны (НАСФ ГО).

В состав  НАСФ входят:

- руководитель аварийно-спасательных работ (АСР);

- оперативная группа и комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению  пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Общества;

- начальник НАСФ (его заместители);

- звенья спасателей НАСФ, сформированные из персонала цехов УЭТ под руководством мастера – командира звена НАСФ, с привязкой к месторождениям  (зонам действия НАСФ).

Аварийный запас материалов, необходимых для локализации масштабных аварий, спецодежда, СИЗ хранятся на специально отведенном складе.

При производстве работ по ликвидации последствий ЧС привлекается оборудование из различных источников: собственное оборудование Общества, подразделений Общества; оборудование подрядных сервисных организаций; ресурсы КЧС Томской области и Главным управлением МЧС России по Томской области. В целях повышения уровня безопасности при ликвидации ЧС на площадных объектах создан аварийный неснижаемый запас инструментов, материалов, приборов и средств индивидуальной защиты.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным органа специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

Для подачи сигнала используются все муниципальные технические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов.

Специально оборудованный защищенный пункт управления технологическими процессами в случае аварии на объекте не предусматривается.

Управление технологическим процессом в случае возникновения аварийной ситуации осуществляется на основе использования системы телемеханики.

Системы связи, используемые на объекте обустройства, позволяют решать задачи управления технологическим процессом. Связь через диспетчера промысла является одновременно аварийной связью с органами ГО и ЧС, правоохранительными органами, ближайшими подразделениями МЧС России, районными администрациями.

Согласно Стандарту ОАО «Томскнефть» ВНК «О гражданской обороне» предприятие ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий гражданской обороны и ликвидации ЧС.

Порядок действий персонала, обслуживающего проектируемый объект, по безаварийной остановке технологического процесса конкретизируется в документах по организации и ведению ГО в мирное и военное время, отрабатываемых в администрации
ОАО «Томскнефть» ВНК.

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Проезд пожарной техники предусматривается по существующей грунтовой дороге, расположенной вдоль водовода.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания достигается следующими способами:

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

- исключением возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- выполнением требований действующих строительных норм, правил и стандартов.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими способами:

- применение объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага (противопожарные преграды, ограждения резервуаров и площадки слива);

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара и установок, систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение первичных средств пожаротушения. Объекты обеспечиваются первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданием (ст. 60 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.). Выбор первичных средств пожаротушения должен производиться с учетом требований СП 9.13130.2009, ГОСТ 12.4.009.

Пожарная безопасность при строительстве проектируемого трубопровода обеспечивается за счет:

- обеспечения нормированного расстояния от трубопроводов, линий электропередач, автодорог. При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету принято не менее 350 мм, а пересечение выполнено под углом не менее 60°;

- расстояния до лесных массивов согласно СН 452-73 равное 12 м (отвод земель для трубопровода диаметром до 426 мм включительно равен 20 м, из них 12 м от оси трубопровода – это расстояние до края коридора);

- применения стальных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с заводским покрытием;

- подземной прокладки трубопроводов, надземные участки (на наружных установках) и соединительные детали теплоизолированы материалом, относящимся к группе негорючих материалов;

- подтверждения расчетами на прочность и устойчивость, на толщину стенки выбранных параметров трубопроводов и условий прокладки трубопроводов;

- контроля давления при эксплуатации трубопроводов по показаниям манометров;

- защиты трубопроводов, сооружений от статического электричества, молниезащита;

- соблюдения регламентного режима эксплуатации трубопроводов, проведения периодической диагностики трубопроводов, выявления предаварийных участков и проведения планово-предупредительных ремонтов.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации п. 70, все помещения и сооружения, расположенные на узлах обеспечены первичными средствами пожаротушения.

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По данным письма  ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» от 31 марта 2014 г. № 345 на территории проектируемого объекта  исследования на предмет наличия редких и исчезающих видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Томской области Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» не проводились. При проведении инженерно-экологических изысканий в районе проектируемого объекта животных, занесенных в Красную книгу, а также путей их миграции не встречено.

Однако в случае обнаружения гнезд обязателен их учет и охрана. Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнезд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Рельеф в зоне воздействия проектируемого объекта в результате промышленного освоения территории претерпел изменения. Техногенные формы рельефа являются результатом строительства и эксплуатации промысла.

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта будет сопровождаться следующими негативными воздействиями на почвенный покров территории строительства:

- полное или частичное уничтожение почвенно-растительного покрова в границах отвода;

- изменение гидрологического режима и сезонного промерзания-протаивания, в результате нарушения почвенно-растительного покрова;

- химические изменения вследствие загрязнения природной среды, что также может приводить к полному разрушению природных систем (либо их частичной трансформации).

При осуществлении хозяйственной деятельности должны соблюдаться следующие общие требования:

- не допускать отступлений от проектных решений на этапе строительства объектов и неукоснительно выполнять полный объем всех предусмотренных проектом природоохранных мероприятий в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности.

- обеспечить эффективный контроль за соблюдением технологического режима выполнения работ.

- складировать оборудование и материалы, организовывать стоянки автомобилей и техники в период строительных работ только в специально отведенных для этого местах в соответствии с проектом организации строительства.

- соблюдать определенные проектными решениями и согласованные с природоохранными органами технологические режимы эксплуатации объектов.

- обеспечивать надежную и эффективную работу сооружений по сбору, отведению и утилизации ливневых, производственных и хозяйственно-бытовых стоков.

- обеспечить экологически безопасную систему сбора, транспортировки и утилизации твердых производственных и бытовых отходов.

- восстанавливать временно занимаемые земли на период строительства проектируемых объектов для возврата собственнику в состоянии, пригодном для их использования по основному целевому назначению.

- своевременно представлять в вышестоящую организацию и природоохранные органы достоверную информацию о деятельности предприятия по защите окружающей среды в штатных условиях, в аварийных ситуациях, в случаях стихийных бедствий, а также о принимаемых мерах по ликвидации последствий возможных аварий.

Необходимые для минимизации намечаемого воздействия природоохранные мероприятия должны иметь комплексный характер и учитывать все компоненты природной среды (приземный слой атмосферы, гидросферу, почву, недра, растительный и животный мир), а также и социально-культурные особенности данной территории и имеющиеся экологические ограничения.

Для соблюдения предельно-допустимых нагрузок на окружающую среду, в соответствии с ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 года N 7-ФЗ, необходимо:

- использовать надежные и эффективные меры предупреждения загрязнения природных сред вредными выбросами, сбросами и отходами;

- производить обезвреживание и утилизацию отходов;

- применять ресурсосберегающие, малоотходные и безотходные технологии;

- обеспечить рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов;

- способствовать оздоровлению окружающей природной среды;

- обеспечить выполнение компенсационных мероприятий.

В целях снижения воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на атмосферный воздух следует в процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов учитывать требования по охране атмосферного воздуха Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ;

Для минимизации объема выбросов вредных веществ в атмосферу необходимо:

- обеспечить комплектацию парка техники строительными машинами с установками, имеющими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ;

- организовать движение транспорта по запланированной схеме, исключить неконтролируемые внеплановые поездки.

При ведении хозяйственной деятельности необходимо соблюдать требования Закона Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Все виды отходов, образующиеся при строительстве объектов подлежат переработке, обезвреживанию или захоронению.

Для обеспечения минимального негативного воздействия на окружающую природную среду отходов производства и потребления в результате намечаемой хозяйственной деятельности система обращения с отходами должна быть организована в соответствии с нормативными требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации с учетом их агрегатного состояния, состава, физико-химических свойств и класса опасности.

Отходы строительных работ, не подлежащие какому-либо дальнейшему использованию, подлежат регулярному вывозу в специально согласованные места и пункты приема отходов, согласно заключенным договорам с лицензированными сервисными компаниями.

Хозяйственная деятельность на участке должна осуществляться в соответствии с Лесным кодексом РФ от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ, Земельным кодексом РФ 25 октября 2001 года N 136-ФЗ.

Приступать к производству работ или иному пользованию земельным участком на участке до установления землеустроительными органами границ этого участка в натуре (на местности) и выдачи документа, удостоверяющего право пользования землей, запрещается. Обустройство площадок под строительство должно производиться в соответствии с утвержденными рабочими проектами, строительными нормами и правилами, отраслевыми и региональными нормативно-методическими документами, включая природоохранные законодательные акты и инструкции (СП 11-101-95, РД 39-133-94).

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

В связи с удаленностью населенных пунктов от территории проектируемого строительства, воздействие на население не предусматривается.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории строительства:

- проведение работ строго в границах, определенных проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

Охрана животного мира на стадии строительства обеспечивается выполнением требований СНиП III-42-80* раздела 3, п.3.8 «Магистральные трубопроводы»: запрещается разработка траншей в задел (не более одной смены), обратную засыпку траншей необходимо выполнять вслед за прокладкой трубопроводов. Таким образом, траншея открыта только в течение рабочего дня, когда животные из-за шума работающих механизмов не подойдут к месту строительства. Ночью строительно-монтажные работы не проводятся.

При строительстве осуществляется контроль над объемом  и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений и уборку строительного и бытового мусора  и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации.

- Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- боронование почв в 2 следа;

- механизированное внесение минеральных удобрений и извести;

- посев семян многолетних трав с последующим боронованием в один след;

- послепосевное прикатывание;

- посадка саженцев сосны.

Биологический этап рекультивации  земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов. Поэтому рекультивации с посадкой саженцев подлежат минеральные и отсыпанные торфяные участки, занятые площадными объектами, после завершения эксплуатации (ликвидации) объекта.

На период строительства предусматриваются мероприятия по охране водных объектов, включая территории ВОЗ пересекаемых водотоков:

- строительство переходов через водные преграды предусматривается в меженный период траншейным способом, воздействие на участки ВОЗ  сезонное (период года с устойчивыми отрицательными температурами) и краткосрочное (не более одного месяца);

- при выполнении строительных работ согласно Водному кодексу РФ стоянка, заправка строительной техники ГСМ, ремонт и мойка машин производятся на специально отведенных площадках за пределами границ водоохранных зон;

- во избежание загрязнения водотоков заправка строительной техники ГСМ предусматривается «с колес» автозаправщиком за пределами ВОЗ, с обязательным применением инвентарных металлических поддонов с нефтепоглощающими матами, на случай пролития ГСМ на землю;

- по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора.

- проведение рекультивационных работ после завершения строительства;

- организация мониторинга поверхностных вод и геологической среды.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв  и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы,  грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязненных земель естественным путем или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия   строительства  объекта  на  состояние  животного  мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Наблюдения за животным миром осуществляются методом маршрутных ходов, проложенных в различных биотопах, с целью оценки степени влияния и воздействия на них в период строительства объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

Мониторинг животного мира в период строительства сводится к контролю со стороны ОАО «Томснефть» ВНК за соблюдением строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектом.

Мониторинг животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта осуществляется методом маршрутных ходов и учетом биоразнообразия животных и численности видов животных, в том числе - охотничье-промысловых и редких видов животных (характер заселения территории видами; численность коренных видов; ёмкость биотопов; численность синантропных видов). Маршрутные ходы закладываются в различных видах угодий в зоне влияния проектируемого объекта. Работы (полевые и камеральные виды работ) осуществляют квалифицированные специалисты – зоологи или охотоведы или специализированной организацией, проводящей работы по комплексному экологическому мониторингу. Организация отбирается заказчиком проекта по результатам тендера.

Контроль за радиационной обстановкой проектируемого объекта предусмотрен на основании требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения». Наблюдения за радиационной обстановкой проводят 1 раз в год – в летний период (июнь-август). При обнаружении участков с повышенным радиационным фоном проводят радиометрическое опробование, объектами которого могут служить: почвы, грунты различных типов ландшафтов, поверхностные воды, донные осадки водоемов.

Мониторинг аварийных ситуаций на нефтепроводе сведен к контролю поверхностных вод, донных отложений, почв и растительности.