«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПС-35/6 кВ Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения с ВЛ-35 кВ Калиновое - Нижнетабаганское нефтегазоконденсатное месторождение»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3888

Томск, 2016

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

| УТВЕРЖДЕН: |  |
| --- | --- |
| от «_____» | __________ 201 г. №____ |

«ПС-35/6 кВ Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения с ВЛ-35 кВ Калиновое - Нижнетабаганское нефтегазоконденсатное месторождение»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3888

Томск, 2016г

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

1.1.1 Общие положения	4

1.1.2 Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области	4

1.1.3  Функциональное зонирование территории	5

1.1.4 Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории	5

1.1.5 Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта	6

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.1 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков	10

2.1.2 Мероприятия по организации дорожной сети	13

2.1.3 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	13

2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	14

2.2.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	14

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	14

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	15

|  | Перечень графических материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Приложения |  | Наименование | Примечание |  |
| Приложение 1 |  | План границ зоны планируемого размещения линейного объекта |  |  |
| Приложение 2 |  | Чертеж межевания территории |  |  |
| Приложение 3 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  |  |
| Приложение 4 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  |  |
| Приложение 5 |  | Схема расположения линейного объекта в границах Парабельского района |  |  |

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

# Общие положения

Проект планировки территории (далее - Проект)  для линейного объекта «ПС-35/6 кВ Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения с ВЛ-35 кВ Калиновое - Нижнетабаганское нефтегазоконденсатное месторождение» разработан на основании:

- постановления Администрации Парабельского района от 19.05.2016 № 270а  «О подготовке проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «ПС-35/6 кВ Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения с ВЛ-35 кВ Калиновое - Нижнетабаганское нефтегазоконденсатное месторождение»;

- задания на проектирование;

- материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов:

- автомобильной дороги на подстанцию-35/6 кВ (далее – ПС), протяженностью 4145 метров;

- воздушной линии электропередач-35 кВ (далее – ВЛ) Калиновое – Нижнетабаганское нефтегазоконденсатное месторождение, протяженностью 29000 метров.

Цель Проекта - выделение элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения.

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по обустройству Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – ПАО «НК «Роснефть») на Северо-Пудинском лицензионном участке в соответствии со схемой территориального планирования Парабельского района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Парабельского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Парабельского района Томской области (далее – ТО).

## Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области

В административном отношении проектируемый объект расположен в Парабельском районе (юго-западная часть).

Парабельский район в соответствии с Законом Томской области от 17.09.2001г. №95-ОЗ «Об утверждении границ муниципального образования «Парабельский район» (в редакции Закона Томской области от 15.10.2004г. № 229-ОЗ) является муниципальным образованием Томской области, наделенным статусом муниципального района.

Проектируемые объекты расположены в границах Северо-Пудинского лицензионного участка. Владелец лицензии ПАО «НК «Роснефть».

Ближайшим населенным пунктом является город Кедровый в 45 километре (далее – км) на юго-восток. Районный центр Парабель расположен в 220 км на северо-восток.

    - Функциональное зонирование  территории

Проектируемый объект расположен на межселенной территории на землях лесного фонда (Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское»).

    - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 12-47/31277 от 14.12.2015 г. на территории Парабельского района Томской области отсутствуют территории зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения.

Согласно письму Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 4419 от 09.10.2015 г. на территории размещения объекта «ПС-35/6 кВ Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения с ВЛ-35 кВ Калиновое - Нижнетабаганское нефтегазоконденсатное месторождение», ООПТ областного и местного значения отсутствуют.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия Администрации Томской области  № 48-01-0986 от 29.12.2015г. объекты культурного наследия на территории, отводимой под размещение проектируемого объекта, отсутствуют.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона,  работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,  лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Российской Федерации

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Российской Федерации.

В соответствии с письмами Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 4419 от 09.10.2015г. и Администрации Парабельского района Томской области № 1328 от 28.09.2015г. официально зарегистрированные территории традиционного природопользования коренных, малочисленных народов Сибири отсутствуют.

Территории природоохранного назначения

К территориям ограниченного хозяйственного пользования на территории проектируемых объектов Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения относятся водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее – ВК РФ).

Проектируемая ВЛ-35 кВ пересекает реку Чага, в том числе ее ВОЗ и ПЗП.

Сведения об охранных зонах

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ВЛ-35 кВ устанавливаются охранные зоны для проектируемых линий электропередач в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 20 м от оси ВЛ-35 кВ с каждой стороны.

    - Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемых линейных объектов производится с учетом действующих норм отвода земель и из условий строительства объектов.

Ширина полосы отвода земель, необходимых для размещения автомобильноой дороги, определена в соответствии  со строительными нормами (далее – СН) 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». При этом значение ширины полосы отвода складывается из ширины земляного полотна по подошве с учетом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию дорог.

Ширина полосы отвода для строительства ВЛ-35 кВ определена в соответствии с пунктом 2.5.207 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1 (пункт 2.3 (таблица 1) и пункт 2.5 (таблица. 2)).

Вариантность выбора места размещения линейного объекта не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к объектам ранее запроектированной и существующей инфраструктуры на свободной от застройки территории.

Таблица 1.1.5.1

Площади земельных участков и частей земельных участков, необходимые

для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь по вновь испрашиваемым земельным участкам, га |  | Площадь по земельным участкам, ранее предостав-ленным в аренду, га | Зона застрой-ки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сформированным под линейные объекты (проект межевания) | сформированным под площадочный объект (градостроитель-ный план) |  |  |
| ПС-35/6 кВ Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения с ВЛ-35 кВ Калиновое – Нижнетабаганское нефтегазоконденсатное месторождение | 152,0661 | 0,4619 | 0,5185 | 153,0465 |

Размещение проектируемых объектов предусмотрено на земельных участках (частях земельных участков), предоставленных в аренду по договору от 22.07.2016 № 176/09/16, а также на частях земельных участков, проектная документация которых утверждена распоряжениями Департамента лесного хозяйства Томской области от 22.03.2016  № 355, от 12.09.16 №1223 и №1224, от 19.09.16 №1251 и №1252 с целью дальнейшего предоставления в аренду.

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию линейного объекта состоят из 11 частей лесных участков.

Таблица 1.1.5.2

Площади образуемых частей лесных участков под линейный объект

| Условный номер образуемого земельного участка/части земельного участка | Площадь участка, га | Категория земель | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 70:11:0000000:45/чзу1 | 9,4464 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 514, части выделов 21, 25, квартал 515, части выделов 31, 33, 35-37, квартал 613, части выделов 6, 10, 28, квартал 614, части выделов 10, 11, 16, 35 |
| 70:11:0000000:45/чзу2 | 22,1301 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 514, части выделов 21, 25, квартал 515, части выделов 31, 33, 35-37, квартал 613, части выделов 6, 10, 28, квартал 614, части выделов 10-12, 35 |
| 70:11:0000000:45/чзу3 | 3,1426 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 622, части выделов 32, 40, квартал 638, части выделов 5, 6 |
| 70:11:0000000:45/чзу4 | 58,6198 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 521, части выделов 1, 5-7, квартал 522, части выделов 1, 6, квартал 523, части выделов 13, 15, 17, 18, квартал 524, части выделов 13-15, 18, квартал 576, части выделов 2, 4-10, 20, квартал 577, части выделов 1, 2, 7, 18, 19, 22, 28-30, квартал 622, части выделов 1, 4, 10, 20, 30, 32, 35, 36, 40, 42, квартал 638, части выделов 4-6 |
| 70:11:0000000:45/чзу5 | 0,7119 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 514, части выделов 21, 25, квартал 515, части выделов 31, 33, 35-37, квартал 519, часть выдела 8, квартал 520, части выделов 1, 7, 8, квартал 521, части выделов 1, 5, 6, квартал 522, части выделов 1, 6, квартал 523, части выделов 13, 17, квартал 524, части выделов 13, 15, квартал 576, части выделов 2, 4, 5, 7, 8, 10, 20, квартал 577, части выделов 1, 2, 7, 18, 22, квартал 613, части выделов 6, 10, 28, квартал 614, части выделов 3, 10-13, 15, 35, квартал 615, части выделов 2, 7, 8, квартал 616, части выделов 1, 3, 6, квартал 617, части выделов 1-3, квартал 618, части выделов 1-3, 13, квартал 622, части выделов 1, 4, 10, 20, 30, 32, 36, 40, квартал 638, части выделов 5, 6 |
| 70:11:0000000:45/чзу6 | 55,7193 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 519, части выделов 7, 8, квартал 520, части выделов 1, 7, 8, 10, квартал 521, части выделов 1, 5, квартал 614, части выделов 3, 11, 13, 15, 35, квартал 615, части выделов 2, 7, 8, 15, квартал 616, части выделов 1, 3, 5-7, квартал 617, части выделов 1-3, 5, квартал 618, части выделов 1-4, 13, квартал 619, часть выдела 1 |
| 70:11:0000000:36/чзу1 | 2,1098 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское» квартал 524, часть выдела 13, квартал 577, части выделов 22, 28, 29, квартал 622, части выделов 1, 4, 10, 40, 42 |
| 70:11:0000000:36/чзу2 | 0,0765 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское» квартал 638, часть выдела 5 |
| 70:11:0000000:35/чзу1 | 0,0411 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское» квартал 638, часть выдела 5 |
| 70:11:0000000:35/чзу2 | 0,0411 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское» квартал 638, часть выдела 5 |
| 70:11:0000000:37/чзу1 | 0,0275 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское» квартал 638, часть выдела 5 |

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-70.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1.1	 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков

Автомобильные дороги

Для обеспечения транспортной связи ПС-35/6 кВ с объектами обустройства Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения предусмотрено строительство автомобильной дороги.

Таблица 2.1.1.1

Основные технические показатели дорог

| № п/п | Наименование | Техническая категория | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Длина, м | Кол-во углов пово-рота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога на ПС-35/6 кВ | IV-в | 8 | 6,0 | 4144,74 | 1 |

Основные характеристики

Принятые решения обеспечивают требуемую прочность, устойчивость и стабильность сооружения в соответствии с требованиями статьей 9, 18 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - ФЗ № 384-ФЗ).

Поперечный профиль земляного полотна разработан с применением региональных типовых конструктивно-технологических решений в соответствии с Ведомственными строительными нормами (далее – ВСН) 26-90.

При назначении конструкции земляного полотна учтены категория дороги, тип дорожной одежды, высота насыпи, свойства используемых грунтов, характер и условия залегания грунтов основания, наличие подземных и поверхностных вод, условия производства работ.

Автомобильная дорога на всем протяжении запроектирована в насыпи.

Поперечный профиль земляного полотна запроектирован на всем протяжении автодороги в насыпи. Ширина земляного полотна поверху составляет на прямом участке автодороги 8,0м. На участке горизонтальной кривой  до 8,8м, предусмотрено уширение проезжей части согласно табл.9 строительных норма и правил (далее – СНиП) 2.05.02-85 на величину равную 0,8м из условий движения автопоездов 11м и менее. С учётом устройства остановочных площадок ширина земляного полотна составляет 11,0м.

Минимальная высота земляного полотна по оси дороги с учётом конструкции дорожной одежды составляет 1,41м, максимальная 2,46м.

Поперечный уклон проезжей части принят 20%0 (дорожные ж/б плиты), поперечный уклон обочин 30%0 (щебень). Поперечный уклон проезжей части на вираже принят 30%0 согласно табл.7.11 сводом правил (далее - СП) 37.13330.2012 «Промышленный транспорт».

Крутизна заложения откосов принята  с учетом обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях согласно п.6.26 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» при высоте откоса насыпи до 2м – не круче 1:3, свыше 2м – не круче 1:1.5.

Согласно типового проекта серии 503-0-48-87 «Земляное полотно автодорог общего пользования» поперечные профили проектируемой автодороги соответствуют типу 3 (насыпь до 6м с заложением откосов 1:3 и 1:1,5).

Основные конструктивные решения по строительству автомобильных дорог

Трасса автомобильной дороги проложена в северо-восточном, северо-западном направлении, в начале примыкает к ранее запроектированной автодороге на кустовую площадку №20, в конце примыкает к площадке ПС35/6 кВ. Имеет один угол поворота вправо. Предусмотрено уширение проезжей части на кривой малого радиуса согласно табл.9 СНиП2.05.02-85 на величину равную 0,8м из условий движения автопоездов 11м и менее. Уширение проезжей части предусмотрено за счёт уширения земляного полотна без изменения ширины обочины, равной 1,0м.

Для возможности эпизодического разъезда автомобилей на однополосных автомобильных дорогах IV-в категории предусмотрены остановочные площадки шириной 3,0 м, длиной 35 м, длина переходного участка 17,5 м. Расстояние между площадками приняты равным расстоянию видимости встречного транспорта, но не более 500 м. Параметры приняты согласно    п. 7.5.7 СП 37.13330.2012. Конструкция дорожной одежды на площадках для разъезда автомобилей принята аналогично конструкции дорожной одежды основной дороги.

Выбор местоположения дороги в плане определен технологической схемой развития месторождения с учетом расположения в наиболее благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях.

При определении местоположения трасс автомобильных дорог использован принцип коридорной прокладки линейных коммуникаций в обход особо охраняемых природных территорий.

Дорога проложена во II дорожно-климатической зоне, которая характеризуется большим количеством осадков, их малой испаряемостью и незначительным поверхностным стоком.  С учетом изложенного, земляное полотно проектируемой дороги на всем протяжении предусмотрено в насыпях из глины сухоройного карьера № 116 Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения.

Для возведения верхней части земляного полотна используется песок из карьера на Калиновом нефтегазоконденсатном месторождении.

Водоотвод с поверхности дороги обеспечен двускатным поперечным профилем. Обеспечение требуемой степени уплотнения земляного полотна, возвышение бровки над уровнем поверхностных вод, укрепление откосов насыпей и обочин исключает возникновение недопустимых деформаций земляного полотна в результате воздействия погодно-климатических факторов.

Конструкция дорожной одежды для дороги на ПС35/6 кВ принята серповидного профиля из щебня, устроенного по способу заклинки толщиной 0,35 м по армирующей прослойке из плоской геосетки.

Согласно техническим условиям (далее – ТУ) на проектирование подъездной автодороги на слабых грунтах основания трассы проектной документацией предусмотрено строительство дорожной одежды в две стадии.

На первой стадии выполняется временная укладка  железобетонных плит на отсыпаемый грунт земляного полотна (для большей сохранности кромок плит, швы должны быть заполнены песком).

Вторая стадия выполняется после стабилизации земляного полотна.

Срок устройства покрытия по второй стадии принимается равным не менее времени достижения 80 % осадки торфяного основания и назначен с таким расчетом, чтобы последующая осадка основания не оказывала существенного влияния на транспортно-эксплуатационные характеристики дороги.

Работы по второй стадии производят после стабилизации грунта земляного полотна и торфяного основания (согласно ВСН 26-90 этот срок ориентировочно равен 7 месяцам, не включая зимний период).

На второй стадии выполняют разборку временного покрытия, досыпают до проектных отметок земляное полотно, уплотняют, планируют, устраивают дорожную одежду переходного типа.

На проектируемой дороге на ПС35/6 кВ предусмотрено строительство одноочковых металлических водопропускных труб в пониженных местах – для перепуска воды под автомобильной дорогой и исключения явлений подтопления на прилегающей территории.

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепление посевом трав.

Конструкция укрепления посевом трав и норма посева назначены согласно материалам для проектирования серии 3.503.9-78.

Посев трав выполняют по глинистому грунту с внесением минеральных удобрений. Норма посева принята в соответствии с таблицей 9 серии 3.503.9-78.

В соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона № 384-ФЗ проектной документацией предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств.

Согласно Государственного стандарта РФ (далее - ГОСТ Р) 52289-2004*, для повышения безопасности и удобства движения запроектированы следующие элементы обустройства дороги:

- установка дорожных знаков;

- установка металлического барьерного ограждения;

- установка направляющих устройств.

Для обеспечения безопасности движения предусмотрено укрепление обочин на всю ширину, уширение проезжей части с внутренней стороны кривых в плане.

ВЛ-35 кВ

Для обеспечения электроснабжения ПС 35/6 кВ «Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения» от ПС 110/35/6 кВ «Калиновая» предусмотрено строительство двухцепной ВЛ 35 кВ «Калиновое – Нижнетабаганское нефтегазоконденсатное месторождение» в габаритах 110 кВ.

Общая протяженность проектируемой ВЛ-35 кВ на ПС-35/6 кВ «Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения» составляет 29 км.

Экономия электроэнергии достигается оптимальным выбором сечений проводов ВЛ-35 кВ и оптимальным выбором трассы двухцепной воздушной линии электропередачи ВЛ 35 кВ.

Основные конструктивные решения по прокладке ВЛ-35 кВ

Для строительства ВЛ 35 кВ применяются решетчатые анкерно-угловые опоры с тросостойкой типа 1У110-4 с подставками (серия 3.407.2-170).

Унифицированные конструкции стальных анкерно-угловых опор ВЛ 110 кВ выполняются в виде одностоечных свободностоящих решетчатых опор башенного типа, имеют стволы квадратного сечения, с равными уклонами в верхней и нижней части ствола. Конструкция опоры болтовая, сварным выполнен только оголовок тросостойки. Траверсы анкерно-угловых опор выполнены с параллельными неразрезными поясами и отверстиями для подвески двухцепных и одноцепных натяжных изолирующих гирлянд.

В качестве промежуточных опор приняты решетчатые металлические опоры типа 1П110-6.

В качестве фундаментов под анкерно-угловые и промежуточные опоры применяются сваи  по серии 3.407.1-146.

На всех опорах устанавливаются степ-болты для облегчения подъема на опору.

На всех опорах ВЛ на высоте 2-3 м должны быть нанесены следующие постоянные знаки:

- порядковый номер опоры, условное обозначение ВЛ, номер цепи;

- информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ с расстоянием между ними не более 250 м;

- расцветку фаз на концевых опорах ВЛ и на первой опоре ответвления от ВЛ;

- предупреждающие плакаты на всех опорах ВЛ в населенной местности.

Провод на проектируемой ВЛ 35 кВ для каждой цепи принят 1хАС-120/19.

Для защиты от ударов молнии на проектируемых участках ВЛ подвешивается грозозащитный трос марки МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р.

## 2.1.2	 Мероприятия по организации дорожной сети

Данным проектом не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

Данным проектом не предусмотрено строительство постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса.

Инженерная подготовка территории предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий следующего характера:

- к площадке  ПС-35/6 кВ предусмотрен подъезд..

Проезд техники по месторождению в период строительства осуществляется по существующим автозимникам.

2.1.3	 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Настоящим проектом не предусматривается демонтаж недействующих выведенных из эксплуатации промысловых трубопроводов.

# 2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

## 2.2.1	 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно письму Главного управления МЧС России по Томской области №103-4-2-14 от 14.01.2016г разработка мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в составе объекта капитального строительства «ПС-35/6 кВ Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения с ВЛ-35 кВ Калиновое - Нижнетабаганское нефтегазоконденсатное месторождение» не требуется.

## 2.2.2	 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Согласно письму Главного управления МЧС России по Томской области №103-4-2-14 от 14.01.2016г разработка мероприятий по обеспечению гражданской обороны в составе объекта капитального строительства «ПС-35/6 кВ Нижнетабаганского нефтегазоконденсатного месторождения с ВЛ-35 кВ Калиновое - Нижнетабаганское нефтегазоконденсатное месторождение» не требуется.

    - Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Все электроустановки оснащены первичными средствами пожаротушения согласно Правилам противопожарного режима, в Российской Федерации.

Для осуществления пожарной безопасности на  проектируемой ВЛ предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение оборудования с учетом противопожарных норм;

- расчистка полосы земли вдоль трассы ВЛ;

- соблюдение регламентного режима эксплуатации, проведения периодической диагностики, выявления предаварийных участков и проведения планово-предупредительных ремонтов;

- устройство системы молниезащиты и заземление опор ВЛ, которое обеспечивается устройством искусственных заземлителей;

- предусмотрена предупредительная сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы. Организована передача сигнализации о нарушениях на автоматизированное рабочее место оператора в операторную, размещенную на ПС 35/6кВ.

В соответствии с пунктами 34 и 35 Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (ред. от 14.04.2014) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проведении инженерно-экологических изысканий на участке проектируемых работ редкие и исчезающие виды растений обнаружены не были, краснокнижные виды животных встречены не были.

Однако в случае обнаружения гнезд обязателен их учет и охрана. Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнезд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов повлечет за собой изменение естественного рельефа местности при отсыпке площадок. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства проектируемых объектов предусматривается на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при отсыпке площадки ПС 35/5кВ;

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие  инженерных сооружений на рельеф  может быть  выражено в  возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определенных нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района обустройства;

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. По окончании добычных работ созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации. В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление откосов посевом трав.

При обустройстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период обустройства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

В ориентировочный список загрязняющих веществ входят: диоксид азота,  азота оксид, сероводород, углерод оксид, сажа, ангидрид сернистый, метанол, углеводороды, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

В связи с удаленностью населенных пунктов от площадки проектируемого обустройства, воздействие на население не предусматривается.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории обустройства:

- проведение работ строго в границах, определенных проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

При обустройстве осуществляется контроль над объемом и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При обустройстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории обустройства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений и уборка строительного и бытового мусора и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации.

- Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- боронование в 2 следа;

- механизированное внесение минеральных удобрений;

- посев семян многолетних трав с последующим боронованием в один след;

- послепосевное прикатывание;

- посадка саженцев сосны;

- агротехнический и лесоводственный уход за культурами.

Биологический этап рекультивации  земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов. Поэтому рекультивации с посадкой саженцев подлежат минеральные и отсыпанные торфяные участки, занятые площадными объектами, после завершения эксплуатации (ликвидации) объекта.

На период обустройства предусматриваются мероприятия по охране водных объектов:

- заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на специально отведенных площадках (за пределами ВОЗ). Для предотвращения разлива горюче смазочных материалов при заправке строительной техники, использовать специально оборудованную технику (топливозаправщик с заправляющим устройством). Перед заправкой под технику необходимо укладывать инвентарные металлические поддоны с нефтепоглощающими матами;

- по завершении работ по обустройству производится уборка строительного мусора;

- проведение рекультивационных работ после завершения обустройства;

- организация мониторинга геологической среды.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы,  грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязненных земель естественным путем или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ;

- контроль за состоянием почв и растительности на проектируемой ПС.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия  обустройства объекта  на состояние животного мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

Мониторинг животного мира в период обустройства сводится к контролю со стороны ПАО «НК «Роснефть» за соблюдением строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектом.

Мониторинг животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта осуществляется методом маршрутных ходов и учетом биоразнообразия животных и численности видов животных, в том числе - охотничье-промысловых и редких видов животных (характер заселения территории видами; численность коренных видов; ёмкость биотопов; численность синантропных видов). Маршрутные ходы закладываются в различных видах угодий в зоне влияния проектируемого объекта. Работы (полевые и камеральные виды работ) осуществляют квалифицированные специалисты – зоологи или охотоведы или специализированной организацией, проводящей работы по комплексному экологическому мониторингу. Организация отбирается заказчиком проекта по результатам тендера.

Контроль за радиационной обстановкой проектируемого объекта предусмотрен на основании требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения». Наблюдения за радиационной обстановкой проводят 1 раз в год – в летний период (июнь-август). При обнаружении участков с повышенным радиационным фоном проводят радиометрическое опробование, объектами которого могут служить: почвы, грунты различных типов ландшафтов.