«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Узел дополнительной сепарации с лупингом нефтепровода «кустовая площадка №8Б - гребенка УПН» Герасимовского нефтегазоконденсатного месторождения»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4007

Томск, 2016

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

| УТВЕРЖДЕН: |  |
| --- | --- |
| от «_____» | __________ 201 г. №____ |

«Узел дополнительной сепарации с лупингом нефтепровода «кустовая площадка №8Б - гребенка УПН» Герасимовского нефтегазоконденсатного месторождения»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4007

Томск, 2016 г

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

1.1 1 Общие положения	4

1.1.2 Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области	4

1.1 3  Функциональное зонирование территории	5

1.1.4 Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории	5

1.1 5 Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта	6

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.1 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков	11

2.1.2 Мероприятия по организации дорожной сети	15

2.1.3 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	15

2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	16

2.2.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	19

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	20

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	21

|  | Перечень графических материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Приложения |  | Наименование | Примечание |  |
| Приложение 1 |  | План границ зоны планируемого размещения линейного объекта |  |  |
| Приложение 2 |  | Чертеж межевания территории |  |  |
| Приложение 3 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  |  |
| Приложение 4 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  |  |
| Приложение 5 |  | Схема расположения линейного объекта в границах Парабельского района |  |  |

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

# Общие положения

Проект планировки территории (далее - Проект)  для линейного объекта «Узел дополнительной сепарации с лупингом нефтепровода «кустовая площадка №8Б - гребенка установки подготовки нефти (далее – УПН)» Герасимовского нефтегазоконденсатного месторождения» разработан на основании:

Постановления Администрации Парабельского района №  от 2015 года «О подготовке проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Узел дополнительной сепарации с лупингом нефтепровода «кустовая площадка №8Б - гребенка УПН» Герасимовского нефтегазоконденсатного месторождения»;

задания на проектирование от 2015 года;

материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство линейных объектов:

лупинг нефтегазосборного трубопровода «кустовая площадка № 8Б – гребенка УПН», протяженностью 7535 метра, в том числе:

- воздушная линия электропередач (далее – ВЛ) 6 кВ на установку дополнительной сепарации, протяженностью 301 метр;

- ВЛ-6 кВ на узел № 5, протяженностью 96 метров;

- автомобильная дорога к узлу № 5, ПК 72+24,10, протяженностью 20,78 метра.

Цель Проекта  - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта  для обеспечения устойчивого развития территории Парабельского района Томской области (далее – ТО).

Задачи Проекта:

реализация проектных решений по обустройству Герасимовского нефтегазоконденсатного месторождения открытого акционерного общества «Томскнефть» ВНК (далее - ОАО «Томскнефть» ВНК) на Герасимовском лицензионном участке в соответствии со схемой территориального планирования Парабельского района;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Парабельского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Парабельского района ТО.

## Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области

В административном отношении проектируемый объект расположен в  Парабельском районе (юго-западная часть).

Парабельский район в соответствии с Законом Томской области от 17.09.2001г. № 95-ОЗ «Об утверждении границ муниципального образования «Парабельский район» (в редакции Закона Томской области от 15.10.2004г. № 229-ОЗ) является муниципальным образованием Томской области, наделенным статусом муниципального района.

В границах Парабельского района расположены лицензионные участки, на территории которых проводятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных месторождений. Проектируемые объекты расположены в границах Герасимовского лицензионного участка. Владелец лицензии ОАО «Томскнефть» ВНК».

Ближайшим населенным пунктом является город Кедровый  в 42 километре (далее – км) на юго-восток. Районный центр Парабель расположен в 203 км на северо-восток.

    - Функциональное зонирование  территории

Состав земель межселенных территории Герасимовского лицензионного участка  представлен землями следующих категорий:

- земли водного фонда;

- земли запаса;

- земли лесного фонда;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального (далее -  земли промышленности);

- земли населенных пунктов.

Проектируемый объект расположен на межселенной территории на землях лесного фонда, находящихся в ведении Кедровского лесничества (Пудинское участковое лесничество).

    - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 12-47/28083 от 08.12.2014г. на территории Парабельского района  ООПТ федерального значения и их охранные зоны отсутствуют.

Согласно письму Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области №  от  в районе проектируемого объекта особо охраняемые природные территории областного значения отсутствуют.

Согласно письму муниципального казенного учреждения Администрации Парабельского района № от на территории проектируемого объекта официально образованные ООПТ местного значения отсутствуют.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму Комитета оп охране объектов культурного наследия Администрации Томской области № от объекты культурного наследия на территории, отводимой под размещение проектируемого объекта отсутствуют.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона,  работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,  лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

Территории традиционного природопользования

коренных малочисленных народов Российской Федерации

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Российской Федерации.

В соответствии с письмом муниципального казенного учреждения Администрации Парабельского района № от официально образованные территории традиционного природопользования коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и их родовые угодья отсутствуют.

Территории природоохранного назначения

К территориям ограниченного хозяйственного пользования на территории проектируемых объектов Герасимовского нефтегазоконденсатного месторождения относятся водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее ВК РФ).

Проектируемый линейный объект пресекает водный объект р. Белая, а также ее ВОЗ и ПЗП соответственно. Общая площадь пересечения ВОЗ составила 0,6604 га.

На период строительства предусматриваются мероприятия по охране водных объектов, включая территории ВОЗ пересекаемых водотоков:

- заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на специально отведенных площадках (за пределами ВОЗ). Для предотвращения разлива горюче смазочных материалов при заправке строительной техники, использовать специально оборудованную технику (топливозаправщик с заправляющим устройством). Перед заправкой под технику необходимо укладывать инвентарные металлические поддоны с нефтепоглощающими матами;

- по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора.

- строительство переходов через водные преграды предусматривается в зимний период времени;

- проведение рекультивационных работ после завершения строительства;

- организация мониторинга геологической среды.

Сведения об охранных зонах

В соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160, предусматривается согласование охранных зон вдоль проектируемой ВЛ - в виде части поверхности участка земли ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении в пределах общего коридора коммуникаций на расстоянии 10 м, для последующей постановки на кадастровый учет с особыми условиями землепользования.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны для проектируемых трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

    - Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Проект межевания  территории  разработан с целью установления границ земельных участков под объекты обустройства Герасимовского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенных на межселенной территории Парабельского района в границах Герасимовского лицензионного участка.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого трубопровода производится с учетом действующих норм отвода земель и из условий строительства объектов.

Ширина полосы отвода земель, изымаемых во временное краткосрочное пользование для строительства лупинга нефтепровода определена в соответствии со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Ширина полосы отвода земельного участка для строительства ВЛ определена в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

Размеры земельных участков под узлы запорной арматуры на трубопроводах определены в соответствии со сводом правил (далее - СП) 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция строительных норм и правил Строительными нормами и правилами (далее – СНиП)  II-89-80* и с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

Вариантность выбора места размещения линейного объекта не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к объектам ранее запроектированной и существующей инфраструктуры на свободной от застройки территории.

Таблица 1.1.5.1

Площади земельных участков и частей земельных участков, необходимые

для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Узел дополнительной сепарации с лупингом нефтепровода "кустовая площадка №8Б - гребенка УПН" Герасимовского нефтегазоконденсатного месторождения | 10,3125 | 32,7509 | 43,0634 |

Испрашиваемые земельные участки  под строительство и эксплуатацию линейного объекта состоят из 12 частей лесного участка.

Таблица 1.1.5.2

Площади испрашиваемых частей лесных участков под линейный объект

| Номер образуемого земельного участка/части земельного участка | Площадь участка, га | Категория земель | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 70:11:0000000:45/1154 | 3,3841 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 214, части выделов 10, 15, 17, 20, 21, 23 |
| 70:11:0000000:45/1155 | 0,4132 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 214, части выделов 20, 21, 23 |
| 70:11:0000000:45/1156 | 0,2776 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 214, часть выдела 21 |
| 70:11:0000000:45/1157 | 0,8297 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 214, часть выдела 21, квартал 215, часть выдела 19 |
| 70:11:0000000:45/1158 | 1,1159 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 237, части выделов 3, 5, 6, квартал 238, части выделов 1, 2, 12 |
| 70:11:0000000:45/1159 | 1,8390 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 237, части выделов 3, 6, 9, 32 |
| 70:11:0000000:45/1160 | 0,8510 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 237, части выделов 3, 5, 6, квартал 238, части выделов 1, 2 |
| 70:11:0000000:45/1161 | 0,1027 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 238, части выделов 1, 2 |
| 70:11:0000000:45/1162 | 0,0679 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 216, часть выдела 38 |
| 70:11:0000000:45/1163 | 0,2120 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 216, части выделов 26, 38 |
| 70:11:0000000:45/1164 | 0,8810 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 214, части выделов 10, 13, 23 |
| 70:11:0000000:45/1165 | 0,3384 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 237, части выделов 2, 9, 32 |

Вид разрешённого использования – использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных ископаемых.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-70.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1.1	 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков

Автомобильные дороги

Для обеспечения транспортной связи узла № 5, ПК 72+24,10 на нефтепроводе с ранее запроектированными объектами обустройства Герасимовского месторождения предусмотрено строительство автомобильной дороги и разворотной площадки. Проектируемая автомобильная дорога по назначению является вспомогательной, имеет IV-в категорию по Своду правил (далее – СП) 37.13330.2012, предназначена для движения одиночных автомобилей во время проведения ремонтных или технических работ на узле запорной арматуры.

Таблица 2.1.1.1

Основные технические показатели дороги

| № п/п | Наименование | Техническая категория | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога к узлу № 5, ПК 72+24,10 | IV-в | 6,0 | 4,0 | 20,78 |

Основные характеристики

Принятые решения обеспечивают требуемую прочность, устойчивость и стабильность сооружения в соответствии с требованиями статьей 9, 18 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - ФЗ № 384-ФЗ).

Поперечные профили конструкции земляного полотна разработаны в соответствии с Ведомственными строительными нормами (далее  - ВСН) 26-90. Предусмотрен один тип поперечного профиля - насыпь высотой до 3,0 м на минеральных грунтах.

Верх земляного полотна  имеет двухскатный поперечный профиль с уклоном проезжей части и обочин 50 ‰. Заложение откосов насыпи принято в соответствии с требованиями 
ВСН 26-90.

В конце автомобильной дороги к узлу № 5 предусмотрено устройство разворотной площадки размером 15,0х15,0 м.

Основные конструктивные решения по строительству автомобильных дорог

Начало трассы автомобильной дороги к узлу № 5, ПК 72+24,10, соответствует
ПК 2+37,42, ранее запроектированной автомобильной дороге к площадке узла приема СОД (узел № 6 ПК 280+68). Конец трассы автомобильной дороги, ПК 0+20,78, расположен разворотной площадке. Протяженность автомобильной дороги составила 20,78 м.

На ПК 0+00,00 проектируемой дороги предусмотрено устройство примыкания к ранее запроектированной автомобильной дороге  в одном уровне согласно п. 7.6.1
СП 37.13330.2012. Радиусы кривых при сопряжении дорог назначены 15 м.

Выбор местоположения дороги в плане определен расположением площадки узла № 5, ПК 72+24,10.

Дорога проложена во II дорожно-климатической зоне, которая характеризуется большим количеством осадков, их малой испаряемостью и незначительным поверхностным стоком.  С учетом изложенного, земляное полотно проектируемой дороги и разворотной площадки предусмотрено в насыпях из привозного грунта.

Водоотвод с поверхности дороги обеспечен двускатным поперечным профилем. Обеспечение требуемой степени уплотнения земляного полотна, возвышение бровки над уровнем поверхностных вод, укрепление откосов насыпей и обочин исключает возникновение недопустимых деформаций земляного полотна в результате воздействия погодно-климатических факторов.

Конструкция дорожной одежды для дороги принята переходного типа из шлакового щебня, устроенного по способу заклинки по армирующему слою из плоской геосетки. Основной фракцией является щебень фракции 40-70 мм. В качестве расклинивающего материала при устройстве основания применяется щебень фракции 10-20 мм, 5-20 мм и 5-10 мм.

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепление посевом трав с внесением минеральных удобрений.

В соответствии с требованиями статьи 30 ФЗ № 384-ФЗ предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств.

Для повышения безопасности и удобства движения запроектированы следующие обустройства дороги:

- установка направляющих устройств;

- установка дорожных знаков.

Дорожные знаки устанавливаются на присыпном пространстве между верхним краем канавы и нижним краем откоса выемки (далее берма). Направляющие устройства в виде сигнальных столбиков установлены на примыкании.

Опоры дорожных знаков представляют собой металлические стойки из трубы диаметром 70 мм, толщиной стенки 3 мм, длиной 4,0 м. Сигнальные столбики - диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, длиной 1,75 м.

Трубопроводы

Лупинг нефтегазосборного трубопровода с установкой дополнительной сепарации (далее - УДС) предназначен для транспортирования сырой нефти и попутного нефтяного газа от площадки скважин куста № 8Б до подключения в существующую задвижку гребенки УПН Герасимовского мр. Необходимость строительства лупинга существующего нефтегазосборного трубопровода вызвана увеличением добычи продукции скважин и газового фактора по фактическим результатам освоения скважин.

Основные технические характеристики проектируемого трубопровода по участкам  приведены в таблице 2.1.1.2

Таблица 2.1.1.2

Основные технические характеристики проектируемого трубопровода

| Наименование трубопровода | Диаметр трубо-провода, толщина стенки, мм | Протя-женность трубопровода, м | Давление (избыточное) в начале/ в конце участка, МПа | Проектная мощность трубопровода по жидкости/ по газу, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лупинг нефтегазосборного трубопровода «кустовая площадка № 8Б – гребенка УПН»: |  |  |  |  |
| кустовая площадка № 8Б –УДС | 159х8 | 303, из них 5 по территории кустовой площадки № 8Б | 0,63-0,53 | 222,25 / 100632,4 |
| УДС – врезка (далее - вр.) кустовой площадки № 8А | 159х8 | 2626 | 0,53-0,48 | 364,76 / 2154,54 |
| вр. кустовой площадки № 8А – гребенка УПН | 159х8 | 4611 | 0,48-0,34 | 418,34 / 2471,01 |

Регламентный режим транспортирования сырой нефти и попутного нефтяного газа проводится при давлении, определенном гидравлическим расчетом трубопровода по проектным объемам транспортировки рабочего продукта. Максимально допустимое давление в нефтегазосборном трубопроводе определено ТЗ на проектирование и равно 
4,0 МПа.

Характеристика трассы проектируемого лупинга нефтегазосборного трубопровода приведена в таблице 2.1.1.3.

Таблица 2.1.1.3

Характеристика трассы проектируемого трубопровода по категориям местности

| Наименование трубопровода | Протяженность участков, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водные преграды |  |  | Тип болота |  |  | Сухо-дол, насып-ной грунт | Всего |
|  | Реки, ручьи | Озера, низины запол-ненные водой | I |  | II | III |  |  |
| Лупинг нефтепровода «кустовая площадка № 8Б – гребенка УПН»: | 1 | - |  | - | 5683 | - | 1852 | 7535 |

Основные технические решения

Принятые технические решения обеспечат уровень приемлемого риска и достаточную безопасность транспортирования продукции скважин кустов №№ 8Б и 8А по лупингу нефтегазосборного трубопровода после пуска его в эксплуатацию.

При выборе труб для строительства проектируемого промыслового трубопровода учтены: расчет на прочность; технические условия Заказчика; требования, изложенные в РД 39-132-94, СП 34-116-97; требования, изложенные в Положении компании ОАО «Роснефть»  № П1-01.05 Р-0107, обязательные требования по ударной вязкости для труб и деталей.

ТУ на трубы, детали трубопроводов, на антикоррозионную и тепловую изоляция соответствуют  реестру, приведенному в Положении компании ОАО «Роснефть»  
№ П1-01.05 Р-0107.

Для строительства проектируемого трубопровода приняты трубы из стали 20С класса прочности К50: прямошовные либо бесшовные. Трубы предусматриваются с заводским наружным противокоррозионным покрытием усиленного типа. Антикоррозионное покрытие изоляции соответствует структуре конструкции усиленного типа защитного покрытия № 2 таблицы 1 Государственного стандарта РФ (далее - ГОСТ Р) 51164-98. Общая толщина внешнего покрытия – не менее 2,0 мм. Предусмотрено также внутреннее эпоксидное покрытие труб.

Дополнительно с целью предупреждения застывания нефти, выпадения и застывания парафина трубы приняты в теплоизоляционном покрытии толщиной 50 мм (пенополиуретан). Оболочка теплоизоляции для подземных участков труб принята металло-полимерная, для надземных участков – из оцинкованной стали.

Соединительные детали трубопровода аналогичны трубам (сталь, антикоррозионная и тепловая изоляция).

Трубопровод проложен подземно, за исключением надземных участков на узлах запорной арматуры.

Для внутренней защиты зоны сварных швов предусмотрены вставные втулки. Для наружной защиты зоны сварных швов соединений теплоизолированных труб и деталей трубопроводов применяются изоляционные комплекты.

На проектируемом нефтегазосборном трубопроводе предусмотрена установка узлов запорной арматуры:

- в начале трассы на территории кустовой площадки № 8Б (отключающая задвижка) – узел № 6;

- на ПК 2+97,92 трассы в месте подключения УДС – узел № 1;

- на обоих берегах перехода через р. Белая. Арматура установлена выше отметки ГВВ 10 % обеспеченности – узлы №№ 2, 3 ПК 12+72,61 и ПК 19+02,98;

- на ПК 29+23,15  трассы в месте подключения куста № 8А – узел № 4;

- в конце трассы на расстоянии 300 м от ограждения УПН, ПК 72+24,09 (отключающая задвижка с электроприводом) – узел № 5.

Для теплоизоляции арматуры предусмотрены разъемные короба марки 
SAS, состоящие из оболочки (оцинкованной стали) и слоя заводской теплоизоляции.

На всех узлах арматуры предусмотрен контроль давления показывающими манометрами, которые устанавливаются с каждой стороны задвижек.

Задвижка, установленная в 300 м от УПН, выполнена с электроприводом, имеет дистанционное и автоматическое управление. Остальная арматура выполнена с ручным управлением.

Основные конструктивные решения по прокладке промыслового трубопровода

Трасса проектируемого трубопровода проложена в общем техническом коридоре с другими коммуникациями (проектируемыми линиями ВЛ, с автодорогой, с нефтегазосборным трубопроводом).

Имеются переходы через автодороги, пересечения с другими коммуникациями, переходы через болото II типа, переход через р. Белая.

В местах пересечения проектируемого трубопровода с действующим подземным трубопроводом  разработку грунта механизированным способом с использованием гидравлических экскаваторов производят на расстоянии не ближе 1,0 м от боковой поверхности и над верхом трубы (с предварительным обнаружением их с точностью до 0,25 м) в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87. Оставшийся грунт дорабатывают вручную без применения ударных инструментов и с принятием мер, исключающих возможность повреждения  трубопровода. При взаимном пересечении существующего и проектируемого трубопроводов проектируемый трубопровод прокладывается под существующим трубопроводом, расстояние между поверхностями трубопроводов в свету не менее 350 мм, а пересечение выполнено под углом не менее 60° – в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85*.

Расстояния от оси проектируемого трубопровода до оси автодороги, линий электропередачи принято согласно действующим строительным нормам, с учетом безопасности строительства и эксплуатации объекта.

Расстояние между осями проектируемого и существующего трубопроводов – не менее 8 м, расстояние от оси  трубопровода до подошвы насыпи земляного полотна автомобильной дороги – не менее 10 м (в соответствии с требованиями СП 34-116-97). Расстояние от опор пересекаемых ВЛ-6 кВ – не менее 6 м (в соответствии с требованиями ПУЭ).

Глубина заложения нефтегазосборного трубопровода от поверхности земли до верхней образующей трубы принята согласно требованиям СП 34-116-97 и расчету на прочность и устойчивость – от 2,1 до 0,8 м (температура транспортируемого продукта меняется от от 44,5 до 26 °С, поэтому для выполнения условий прочности и устойчивости при прокладке на торфяных грунтах меняется и глубина заложения).

На надземных участках расстояние от уровня земли до низа трубы составляет не менее 0,5 м.

При пересечении автомобильных дорог участки трубопровода прокладываются в защитных футлярах из стальных труб 426х10 мм,  согласно требованиям СП 34-116-97 и ГОСТ 55990-2014. Заглубление участков трубопроводов под автомобильными дорогами принимается не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитных футляров.

Установка арматуры предусмотрена на строительных опорах. Узлы задвижек №№ 1-4 расположены на болоте, поэтому площадки обслуживания выполнены из металлических настилов. Узел № 5 расположен на суходоле, на отсыпанных минеральным грунтом площадке. Узлы выполнены в металлических ограждениях, высота ограждений – не менее 2,2 м. Имеются калитки, закрывающиеся на замки. На ограждениях с внешней стороны предусмотрена установка знаков «Стой! Запретная зона. Проход запрещен», «Схема узла».

На углах поворотов трасс в горизонтальной плоскости, а также через каждый километр, дополнительно через каждые 450 м (согласно техническим условиям Заказчика на проектирование) предусмотрена установка опознавательных знаков в виде столбиков со щитами-указателями, высотой 1,5-2 м от поверхности земли. На щитах-указателях приводится следующая информация: наименование трубопровода, местоположение оси трубопровода, привязка знака по трассе (км и ПК), направление и ширина охранной зоны, телефон и адрес организации, эксплуатирующей данный трубопровод. Опознавательные знаки оформляются совместным актом подразделений эксплуатирующей организации (ОАО «Томскнефть» ВНК) с землепользователями.

Дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта, должны быть установлены в местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами на расстоянии 100 м от оси.

Предупредительные знаки, означающие: "Остановка транспорта запрещена" и другие подобного содержания должны применяться для ограждения мест утечки продукта, ремонтируемых участков, мест размыва и т.п. На местах и участках, являющихся временно опасными, следует устанавливать переносные знаки безопасности и временные ограждения, окрашенные лакокрасочными материалами сигнальных цветов.

В соответствие с РД 39-132-94 для промысловых трубопроводов устанавливаются охранные зоны для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений трубопроводов:

- вдоль трасс трубопроводов в виде участков земли, ограниченных условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- при следовании в одном техническом коридоре нескольких трубопроводов – в 50 м от осей крайних трубопроводов;

- вдоль переходов через водные преграды – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 м с каждой стороны.

Повороты линейной части трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях выполнены упругим изгибом сваренных ниток трубопровода и крутоизогнутыми отводами радиусом 1,5 DN.

При производстве работ в охранной зоне существующих коммуникаций необходимо оформлять письменное разрешение на право производства земляных работ в охранной зоне, которое выдается организацией, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. Должен быть составлен проект производства земляных работ, оформлен наряд-допуск (наряд-задание) производителям работ. Производство работ следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ.

ВЛ

Для электроснабжения проектируемой установки дополнительной сепарации предусмотрено строительство ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ. Для электроснабжения проектируемого узла № 5 предусмотрено строительство ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ. Для возможности выполнения ответвления от существующих ВЛ-6 кВ и электроснабжения установки дополнительной сепарации и узла № 5 предусмотрено переустройство существующих ВЛ-6 кВ (ф.О-5, ф.О-11).

Таблица 2.1.1.4

Основные технические характеристики проектируемых и переустраиваемых ВЛ

| Наименование | Напря-жение, кВ | Марка провода | Тип опор | Тип изоля-ции | Протяжен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ на установку дополнительной сепарации | 6 | АС 120/19 | Отработанные бурильные и отбракованные обсадные трубы (в габаритах 6 кВ) | Стеклянная | 0,301 |

| ВЛ-6 кВ на узел № 5 | 6 | АС 120/19 | Отработанные бурильные и отбракованные обсадные трубы (в габаритах 6 кВ) | Стеклянная | 0,096 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переустраиваемые ВЛ-6 кВ (ф.О-11) | 6 | АС 120/19 | Отработанные бурильные и отбракованные обсадные трубы (в габаритах 6 кВ) | Стеклянная | 0,05 |
| Переустраиваемые ВЛ-6 кВ (ф.О-5) | 6 | АС 120/19 | Отработанные бурильные и отбракованные обсадные трубы (в габаритах 6 кВ) | Стеклянная | 0,064 |

Воздушная линия электропередачи ВЛ-6  кВ является сооружением нормального уровня ответственности. Категория сложности инженерно-геологических условий района строительства, согласно приложения Б СП 11-105-97 - II (средняя).

Проектируемые и переустраиваемые ВЛ-6 кВ проходят по территории, не попадающей в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений. Район прохождения трассы ВЛ по степени загрязнения атмосферы – 1 (согласно ПУЭ). Удельная эффективная  длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов – 1,9 см/кВ.

Электроснабжение установки дополнительной сепарации на напряжение 6 кВ выполнено по двум одноцепным воздушным линиям электропередачи.

Электроснабжение узла  №  5 на напряжение 6 кВ выполнено по одноцепной воздушной линии электропередачи.

Проектируемые и переустраиваемые воздушные линии электропередачи 6 кВ выполнена проводом марки АС сечением 120/19 мм2 по ГОСТ 839-80*.

Сечение провода воздушной линии выбрано по экономической плотности тока с последующей проверкой по токовой нагрузке и по допустимой потере напряжения (не более 4 % от номинального).

Изоляция и линейная арматура

Проектируемая ВЛ-6 кВ проходит по территории, не попадающей в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений. Район прохождения трассы ВЛ по степени загрязнения атмосферы – 1 (согласно ПУЭ). Удельная эффективная  длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов – 1,9 см/кВ.

Выбор изоляции проведен согласно «Инструкции по выбору изоляции электроустановок» РД 34.51.101-90 и ПУЭ.

Пересечения с инженерными сооружениями

На всех опорах ВЛ устанавливаются постоянные знаки с указанием порядкового номера опоры и номера ВЛ. Информационные знаки с указанием ширины охранной зоны линии устанавливаются на концевых опорах ВЛ. На концевых опорах ВЛ-6 кВ устанавливаются знаки расцветки фаз.

Просека по трассе ВЛ-6 кВ должна быть очищена от вырубленных деревьев и кустарников. Деловая древесина и дрова должны быть вывезены.

Заземление

Для обеспечения необходимого сопротивление заземляющего устройства опоры ВЛ-6 кВ (с оборудованием) заземляются. Заземление опор выполняется присоединением к заземляющему контуру КТП сталью полосовой оцинкованной 4х40 мм.

Металлические сваи опор ВЛ-6 кВ (без оборудования) из труб в ненаселенной местности полностью обеспечивают необходимое сопротивление заземляющего устройства (30 Ом) и дополнительных заземляющих устройств не требуется.

## 2.1.2	 Мероприятия по организации дорожной сети

Данным проектом не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

Данным проектом не предусмотрено строительство постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса.

Инженерная подготовка территории предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий следующего характера:

- к площадкам узла запорной арматуры предусмотрен подъезд;

- при пересечениях с ранее запроектированными автодорогами, разворотными площадками узлов запорной арматуры,  проектируемые трубопроводы прокладываются в защитных футлярах.

Проезд техники по месторождению в период строительства осуществляется по существующим автозимникам.

2.1.3	 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Настоящим проектом не предусматривается демонтаж недействующих выведенных из эксплуатации промысловых трубопроводов и ВЛ.

Для возможности выполнения ответвления от существующих ВЛ-6 кВ и электроснабжения установки дополнительной сепарации и узла № 5 предусмотрено переустройство существующих ВЛ-6 кВ (ф.О-5, ф.О-11).

# 2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

## 2.2.1	 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации объекта представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) сырой нефти, свободного нефтяного газа вследствие разгерметизации оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры при:

- механическом повреждении;

- старении (коррозии) металла;

- возникновении микротрещин;

- температурных напряжениях с разрывом сварного шва;

- целенаправленной диверсии, терактах.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

- загрязнения почвы нефтью, конденсатом газовым;

- загазованность атмосферы парами углеводородов;

- взрыв смеси паров нефти, конденсата газового, нефтяного газа с воздухом;

- горение разлитой легковоспламеняющейся.

В штатном режиме эксплуатации система трубопроводов и оборудование  герметичны и не представляет опасности. Однако при аварийной разгерметизации трубопроводов и оборудования возможно возникновение одного или нескольких вышеприведенных опасных событий.

Для исключения разгерметизации оборудования, трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила:

- ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

- своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры;

- своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику трубопроводов, оборудования и арматуры;

- периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочивают ко времени проведения ревизии трубопроводов);

- не допускать эксплуатацию оборудования, трубопроводов и арматуры без надежного заземления от статического электричества, молниезащиты;

- ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их остановки;

- на наружных установках осуществлять периодический контроль довзрывоопасных концентраций переносными газоанализаторами, в соответствии с установленным графиком;

- при обнаружении пропуска среды неисправный участок необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска, зачистке грунта с разлитой нефтью (при необходимости).

Меры, предусмотренные проектными решениями, направлены на предупреждение разгерметизации оборудования и трубопроводов и заключаются в следующем:

- технологическая схема объекта исключает при нормальной эксплуатации выбросы газожидкостной смеси, реагентов на почву;

- объем автоматизации позволяет полностью держать под контролем технологический процесс подготовки, перекачки нефти на узле управления;

- предусмотрена предупредительная светозвуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы. Организована передача сигналов о нарушениях на АРМ в операторную;

- для защиты оборудования от превышения расчетного давления установлены предохранительные клапаны (рабочий и резервный) с переключающим устройством на сосудах, работающих под давлением (СРД);

- все насосное оборудование принято во взрывозащищенном исполнении, с двойным торцевым уплотнением;

- отвод дренажа и конденсата от технологического оборудования выполнен в емкости подземные;

- предусмотрено внутреннее и наружное антикоррозионное покрытие емкостного оборудования;

- толщины стенок трубопроводов приняты с учетом прибавки на компенсацию коррозии. Увеличенная толщина стенки трубопроводов, дает дополнительный запас прочности по рабочему давлению, увеличивает срок службы трубопроводов;

- материальное исполнение оборудования, трубопроводов, арматуры соответствует климатическим условиям эксплуатации;

- механические характеристики труб, соединений трубопроводов и арматуры обеспечивают расчетный срок эксплуатации трубопроводов при условии
соблюдения проектного режима и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, наездов техники и др.);

- класс герметичности затворов запорной арматуры в системах со взрывопожароопасными средами - «А» по ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»;

- арматура, фланцевые соединения, тип прокладок и крепежных изделий выбраны с учетом максимально-возможного давления в системе;

- соединения трубопроводов выполнены сваркой, фланцевые соединения используются в местах установки арматуры и в местах присоединения к оборудованию, резьбовые соединения – в местах присоединения приборов КИПиА;

- арматуру, трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, контроля качества сварных соединений, а также после установки и окончательного закрепления всех опор и оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ, перед пуском в эксплуатацию необходимо подвергать наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность (для технологических трубопроводов и арматуры);

- применяемые в проектной документации трубы, оборудование сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора на применение.

Учитывая, что сооружения объекта не относятся к химически опасным объектам, системы контроля химической обстановки на объекте не предусматриваются.

Объект находится вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

## 2.2.2	 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Томской области 
объект является некатегорированным по гражданской обороне.

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., 
«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является некатегорированным, т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

Обеспечение получения сигналов гражданской обороны и передача их производственному персоналу ЦППН-3 возлагается на начальника смены центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС) ОАО «Томскнефть» ВНК и РИТС п. Пионерный.

С целью обеспечения ликвидации аварий, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов в 
ОАО «Томскнефть» ВНК создано аттестованное НАСФ, функционирование которого регламентировано «Положением о нештатном аварийно-спасательном формировании (НАСФ) ОАО «Томскнефть» ВНК по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов».

В случае необходимости могут быть привлечены сторонние организации, с которыми ОАО «Томскнефть» ВНК заключило договор. Основными задачами НАСФ являются производство аварийно-восстановительных работ на территории деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК для своевременного устранения последствий аварии, быстрой локализации и сбора разлившейся нефти, обеспечения охраны окружающей среды.

На Герасимовском месторождении функции по ликвидации аварий на промысловых трубопроводах возложены на  персонал звена № 9 НАСФ (входит в состав бригады ЛАП ЦТОРТиЛПА-4). Дежурство персонала звена – круглосуточное. Местом дислокации персонала НАСФ является помещение цеха ЦТОРТиЛПА-4 на территории вахтового поселка Герасимовский.

Производственная деятельность НАСФ регламентируется Инструкцией 
ОАО «Томскнефть» ВНК «По организации оперативной ликвидации аварий (инцидентов) и их последствий на территории производственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК».

Аварийный запас материалов, необходимых для локализации масштабных аварий   на площадке УПС, доставляется со склада, расположенного на базе ЦТОРТи ЛПА-4, автомобильным транспортом.

Проектной документацией предусматривается оснащение проектируемых технологических сооружений средствами автоматического контроля и управления.

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) предназначена для реализации функций автоматизированного управления технологическим процессом, а также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического процесса при угрозе аварии и ее локализации по заданным алгоритмам.

По распоряжению начальника ЦТОРТиЛПА-4 бригада по обслуживанию промысловых трубопроводов закрывает задвижки в начале и в конце участков трубопровода. Остановка промыслового трубопровода должна быть согласована с руководством цеха ЦДНГ-5, эксплуатирующего кустовые площадки Герасимовского мр. – может возникнуть необходимость в остановке скважин кустов № 8Б и (или) № 8А, связанных единым технологическим процессом с аварийным трубопроводом.

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Для осуществления противопожарной безопасности предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение оборудования с учетом противопожарных норм;

- отключение поврежденных при коротких замыканиях участков воздушных линий быстродействующими устройствами защиты;

- устройство системы молниезащиты и заземления (с обеспечением нормируемого сопротивления заземляющих устройств ВЛ);

- регулярная расчистка трасс ВЛ.

Повреждения на воздушных линиях после отключения устраняются выездными аварийно-восстановительными бригадами.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Пожарная безопасность при строительстве проектируемых трубопроводов обеспечивается за счет:

- обеспечения нормированного расстояния между проектируемыми трубопроводами, линиями электропередачи, автодорогами. При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету принято не менее 350 мм, а пересечение выполнено под углом не менее 60°;

- регулярной расчистки полосы земли вдоль оси промысловых трубопроводов в обе стороны шириной по 3 м от оси; территорию на площадках наружных установок предусмотрено также очищать от сухой травы и листьев;

- применения стальных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с заводским покрытием;

- подземной прокладки трубопроводов, надземные участки (на наружных установках) и соединительные детали теплоизолированы материалом, относящимся к группе негорючих материалов;

- подтверждения расчетами на прочность и устойчивость, на толщину стенки выбранных параметров трубопроводов и условий прокладки трубопроводов;

- контроля давления при эксплуатации трубопроводов по показаниям манометров;

- контроля загазованности трасс нефтегазосборных сетей периодически по установленному графику переносными газоанализаторами;

- защиты трубопроводов, сооружений от статического электричества, молниезащита;

- соблюдения регламентного режима эксплуатации трубопроводов, проведения периодической диагностики трубопроводов, выявления предаварийных участков и проведения планово-предупредительных ремонтов.

Применение автоматических установок пожаротушения и систем противодымной защиты не предусматривается.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации п. 70, все помещения и сооружения, расположенные на территории узлов обеспечены первичными средствами пожаротушения.

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проведении инженерно-экологических изысканий на участке проектируемых работ редкие и исчезающие виды растений обнаружены не были, краснокнижные виды животных встречены не были.

Однако в случае обнаружения гнезд обязателен их учет и охрана. Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнезд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов повлечет за собой изменение естественного рельефа местности при отсыпке площадок. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства проектируемых объектов предусматривается на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при отсыпке площадок под проектируемые объекты;

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие  инженерных сооружений на рельеф  может быть  выражено в  возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определенных нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. По окончании работ созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации. В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление откосов посевом трав.

При строительстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Из объектов обустройства на период эксплуатации наиболее характерными источниками воздействия являются: дренажная емкость, установка факельная высокого давления, фланцевые соединения трубопроводов и оборудования.

В ориентировочный список загрязняющих веществ входят: диоксид азота,  азота оксид, сажа, углерод оксид, метанол, углеводороды, бенз(а)пирен.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к следующему:

- герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции;

- использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования;

- использование арматуры с классом герметичности затвора 
по классу А;

- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

- контроль сварных соединений физическими методами;

- антикоррозийная защита трубопроводов изоляцией усиленного типа;

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности отработанных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива;

- для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоев атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием технических средств на площадке.

В связи с удаленностью населенных пунктов от площадки проектируемого строительства, воздействие на население не предусматривается.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории строительства:

- проведение работ строго в границах, определенных проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

Охрана животного мира на стадии строительства обеспечивается выполнением требований СНиП III-42-80* раздела 3, п. 3.8 «Магистральные трубопроводы»: запрещается разработка траншей в задел (не более одной смены), обратную засыпку траншей необходимо выполнять вслед за прокладкой трубопроводов. Таким образом, траншея открыта только в течение рабочего дня, когда животные из-за шума работающих механизмов не подойдут к месту строительства. Ночью строительно-монтажные работы не проводятся.

При строительстве осуществляется контроль над объемом и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений и уборка строительного и бытового мусора и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации.

Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- боронование в 2 следа;

- механизированное внесение минеральных удобрений;

- посев семян многолетних трав с последующим боронованием в один след;

- послепосевное прикатывание;

- посадка саженцев сосны;

- агротехнический и лесоводственный уход за культурами.

Биологический этап рекультивации  земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов. Поэтому рекультивации с посадкой саженцев подлежат минеральные и отсыпанные торфяные участки, занятые площадными объектами, после завершения эксплуатации (ликвидации) объекта.

На период строительства предусматриваются мероприятия по охране водных объектов, включая территории ВОЗ пересекаемых водотоков:

- заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на специально отведенных площадках (за пределами ВОЗ). Для предотвращения разлива горюче смазочных материалов при заправке строительной техники, использовать специально оборудованную технику (топливозаправщик с заправляющим устройством). Перед заправкой под технику необходимо укладывать инвентарные металлические поддоны с нефтепоглощающими матами;

- по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора;

- строительство переходов через водные преграды предусматривается в зимний период времени;

- проведение рекультивационных работ после завершения строительства;

- организация мониторинга геологической среды.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв  и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы,  грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязненных земель естественным путем или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ;

- контроль за состоянием почв и растительности на проектируемом объекте.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия   строительства  объекта  на  состояние  животного  мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

Мониторинг животного мира в период строительства сводится к контролю со стороны ОАО «Томскнефть» ВНК за соблюдением строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектом.

Мониторинг животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта осуществляется методом маршрутных ходов и учетом биоразнообразия животных и численности видов животных, в том числе - охотничье-промысловых и редких видов животных (характер заселения территории видами; численность коренных видов; ёмкость биотопов; численность синантропных видов). Маршрутные ходы закладываются в различных видах угодий в зоне влияния проектируемого объекта. Работы (полевые и камеральные виды работ) осуществляют квалифицированные специалисты – зоологи или охотоведы или специализированной организацией, проводящей работы по комплексному экологическому мониторингу. Организация отбирается заказчиком проекта по результатам тендера.

Контроль за радиационной обстановкой проектируемого объекта предусмотрен на основании требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения». Наблюдения за радиационной обстановкой проводят 1 раз в год – в летний период (июнь-август). При обнаружении участков с повышенным радиационным фоном проводят радиометрическое опробование, объектами которого могут служить: почвы, грунты различных типов ландшафтов, поверхностные воды, донные осадки водоемов.

Мониторинг аварийных ситуаций на нефтепроводе сведен к контролю поверхностных вод, донных отложений, почв и растительности.