Общество с ограниченной ответственностью

«РАСТАМ-Экология»

625048, Тюменская область,

г.Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корп. 1/1

Тел.: +7 (3452) 40-41-50, Факс: 40-00-21

E-mail: info@rastam.ru, www.rastam.ru

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ «Водовод высокого давления «Куст 1 Южно-Табаганского мр. - скв. 130Р» Представитель ООО «Газпромнефть-Восток» по доверенности № Д-130 от 26.12.2016; С.Г. Филюшин. Первый заместитель генерального директора ООО «УК «РАСТАМ»; Р.Р. Растамханов.

Тюмень, 2017 год

| УТВЕРЖДЕН: |  |
| --- | --- |
| Постановлением Администрации Парабельского района |  |
| №__________ | от «_____» __________ 2017 г. |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Водовод высокого давления «Куст 1 Южно-Табаганского мр. - скв. 130Р»

Тюмень, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

1.1 1 Общие положения	4

1.1.2 Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области	5

1.1 3  Функциональное зонирование территории	5

1.1.4 Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории	6

1.1.5 Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта	10

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.1 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков	12

2.1.2 Мероприятия по организации дорожной сети	12

2.1.3 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	18

2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	18

2.2.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	20

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	21

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	23

| Перечень графических материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Приложения | Наименование | Примечание |
| Приложение 1 | Фрагмент схемы территориального планирования Парабельского муниципального района |  |
| Приложение 2 | Чертеж планировки территории |  |

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

    - Общие положения

Проект планировки территории (далее по тексту - Проект) для линейного объекта «Водовод высокого давления «Куст 1 Южно-Табаганского мр. - скв. 130Р» разработан на основании:

- Постановления Администрации Парабельского района № 90а от 09 февраля 2017 года «О подготовке проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: «Водовод высокого давления «Куст 1 Южно-Табаганского мр. - скв. 130Р»;

- материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство линейного объекта «Водовод высокого давления «Куст 1 Южно-Табаганского мр. - скв. 130Р», диаметром 114х12 мм, протяженностью 1,3 км, давлением до 21 МП.

Цель Проекта - установление границ планируемого размещения линейного объекта, определение характеристик планируемого развития территории, установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

Задача Проекта - реализация проектных решений по обустройству Южно-Табаганского нефтегазоконденсатного месторождения Общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Восток» (далее - ООО «Газпромнефть-Восток»).

Проект разработан с учетом:

- схемы территориального планирования Парабельского района Томской области;

- проектной документации по объекту «Водовод высокого давления «Куст 1 Южно-Табаганского мр. - скв. 130Р», подготовленной ЗАО «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа».

    - Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области

В административном отношении проектируемый объект расположен в южной части Парабельского района Томской области вне границ населенных пунктов.

Парабельский район в соответствии с Законом Томской области от 17.09.2001г. № 95-ОЗ «Об утверждении границ муниципального образования «Парабельский район» (в редакции Закона Томской области от 15.10.2004г. № 229-ОЗ) является муниципальным образованием Томской области, наделенным статусом муниципального района.

Инфраструктура района работ (населенные пункты, автодорожная сеть, линии электропередач, базы производственного обслуживания и т. д.) развита слабо.

В границах Парабельского района расположены лицензионные участки, на территории которых проводятся геологоразведочные работы, осуществляют разработку нефтяных месторождений и добычу полезных ископаемых. В непосредственной близости от участка работ расположены Урманское, Калиновое, Нижне-Табаганское, Северо-Калиновое нефтегазоконденсатные месторождения (север). С востока к участку примыкает Казанское газоконденсатное месторождение, с юго-востока – Болтное месторождение нефти. С открытием и вводом в промышленную разработку ближайших месторождений, район получил условия для быстрого экономического развития.

Проектируемый объект расположен на территории Южно-Табаганского месторождения, которое в свою очередь расположено в восточной части Южно-Пудинского 105 лицензионного участка. Владелец лицензии - ООО «Газпромнефть-Восток»

Крупных населенных пунктов в непосредственной близости от района проектируемых работ нет. В южной части Южно-Пудинского лицензионного участка на расстоянии 17 км от Южно-Табаганского месторождения расположен населенный пункт – с. Львовка, в 60 км к северо-востоку от участка – с. Пудино, в 70 км к северо-востоку – центр нефтедобычи г. Кедровый. Районный центр Парабель расположен в 219 км на северо-восток.

    - Функциональное зонирование территории

Состав земель межселенных территории Южно-Пудинского лицензионного участка представлен землями следующих категорий:

- земли населенных пунктов;

- земли лесного фонда;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального;

- земли запаса;

- земли водного фонда.

Проектируемый объект расположен на межселенной территории Парабельского района на землях лесного фонда Кедровского лесничества Пудинского участкового лесничества урочища «Пудинское».

Территория планируемой застройки расположена в зоне, на которую действие градостроительных регламентов не распространяется.

Установление красных линий и зон селитебной застройки не требуется.

    - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны

Объекты историко-культурного наследия

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона,  работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,  лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Российской Федерации

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Российской Федерации.

В соответствии с письмом администрации Парабельского района № 2088 от 20.12.2014 официально образованные территории традиционного природопользования коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и их родовых угодий отсутствуют.

Территории природоохранного назначения

В лесном фонде к территориям с особым режимом пользования относятся защитные леса и особо защитные участки лесов, определенные статьей 102 Лесного кодекса РФ.

Объект «Водовод высокого давления «Куст 1 Южно-Табаганского мр. – скв. 130Р», запроектирован к размещению в эксплуатационных лесах урочища «Пудинское» Пудинского участкового лесничества Кедровского лесничества. Особо защитные участки на территории трассы отсутствуют.

Также к территориям ограниченного хозяйственного пользования относятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Границы названных зон определяют в соответствии с Водным кодексом РФ. Проектируемый объект на своем протяжении не пересекает водных объектов.

    - Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Работы по определению границ земельных участков под объект «Водовод высокого давления «Куст 1 Южно-Табаганского мр. - скв. 130Р» на текущий момент проведены. Сведения о границах земельных (лесных) участков, необходимых для строительства и эксплуатации проектируемого объекта включены в базу единого государственного реестра недвижимости, а также в базу государственного лесного реестра. На испрашиваемые лесные участки заключены договоры аренды с Департаментом лесного хозяйства Томской области на долгосрочный срок.

Расчет полосы отвода для выполнения работ по строительству проектируемого водовода высокого давления производится с учетом действующих норм отвода земель и из условий строительства объекта.

Сведения о проектируемом трубопроводе представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о проектируемом трубопроводе

| Наименование трубопровода | Назначение объекта | Диаметр, толщина стенки, материал изготовления/ протяженность |
| --- | --- | --- |
| «Водовод высокого давления «Куст 1 Южно-Табаганского мр. – скв. 130Р» | Транспорт пластовой и разгазированной сеноманской воды от Куста №1 и Узла сепарации до скв. Р-130 | 114х12 мм, сталь 13ХФА, 1,3 км |

Ширина отводимой полосы для трубопроводов диаметром 114 мм в соответствии с нормами СН 452-73 составляет 20 м.

Выбор трассы проектируемого трубопровода выполнен в соответствии с требованиями РД 39-132-94, ГОСТ Р 55990-2014 , Федерального Закона «Об охране окружающей среды». Основными критериями при выборе трассы являются: минимальное нанесение ущерба окружающей природной среде, коридорная прокладка линейных коммуникаций. Инженерные сети проложены по кратчайшим расстояниям.

Общая площадь земельных (лесных) участков и их частей, необходимая для строительства и эксплуатации объекта «Водовод высокого давления «Куст 1 Южно-Табаганского мр. – скв. 130Р», составляет 2,8847 га (таблица 2).

Таблица 2

Площади земельных (лесных) участков и их частей, необходимые

для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь земельных участков и их частей, поставленных на ГКУ, га | Площадь лесных участков и их частей, внесенных в сведения ГЛР, га | Площадь арендованных земельных (лесных) участков, га | Площадь допустимого размещения объекта капитального строительств, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Водовод высокого давления «Куст 1 Южно-Табаганского мр. - скв. 130Р» | 0,6138 | 2,2709 | 2,8847 | 2,8847 |

В полосу отвода земель под строительство и эксплуатацию линейного объекта входят 4 части лесных участков, из которых одна часть площадью 0,6138 га поставлена на кадастровый учет. Остальные три части лесного участка общей площадью 2,2709 га внесены в сведения государственного лесного реестра. Информация представлена в таблице 3. Координаты границ частей земельных (лесных) участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-70, зона 3.

Таблица 3

Список кадастровых номеров земельных (лесных) участков

и номеров учетной записи в государственном лесном реестре

| № п/п | Кадастровый номер учетной части земельного участка, номер учетной записи лесного участка в ГЛР | Площадь участка (части), га | Категория земель | Местоположение | Информация о договорах аренды частей лесного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70:11:0000000:45/1548 | 0,6138 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское» квартал 813, часть выдела 5 | Договор аренды № 15/09/17 от 05.01.2017, действует до 30.08.2038 г. |
| 2 | 12315-2014-12 (0,3767 га) 12316-2014-12 (1,3931 га) | 1,7698 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское» квартал 799, часть выделов 3, 12, 14, квартал 813, часть выделов 1, 2, 5 | Договор аренды №23/09/16 от 22.01.2016, действует до 30.08.2038 г. |
| 3 | 12294-2014-12 | 0,4662 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское» квартал 799, часть выделов 3, 12, 14 | Договор аренды № 280/09/14 от 29.12.2014, действует до 30.08.2038 г. |
| 4 | 12260-2014-12 | 0,0349 | Земли лесного фонда | Томская область, Парабельский район, Кедровское лесничество, Пудинское участковое лесничество, урочище «Пудинское», квартал 799, часть выделов 3, 12, 14, квартал 813, часть выделов 1, 2 | Договор аренды № 292/09/14 от 29.12.2014, действует до 30.08.2038 г. |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

- 2.1.1	Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков

Водовод высокого давления предназначен для транспортировки пластовой и разгазированной сеноманской воды от Куста №1 и Узла сепарации до скважины №130Р. Режим работы трубопроводов непрерывный.

По классификации транспортируемой среды в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 проектируемый объект относится к 9 категории транспортируемых продуктов (жидкие нетоксичные негорючие продукты на водной основе).

В зависимости от диаметра водовод высокого давления согласно п 7.1 ГОСТ Р 55990-2014 отнесен к III классу (номинальный диаметр 150 мм и менее).

Трубопровод в зависимости от его назначения на всем протяжении линейной части в соответствии с таблицей 3 и примечанием 8 к таблице 4 ГОСТ Р 55990-2014 относится к категории «С».

В соответствии с таблицей соответствия категорий (п/п. 7.1.6 ГОСТ Р 55990-2014) категория «С» по ГОСТ Р 55990 соответствует категории II по СП 34-116-97.

Значения давлений и температуры по трассе проектируемого трубопровода, полученные в результате гидравлического расчета, их параметры приведены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика трубопровода и значения основных параметров

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр, толщина стенки, материал изготовления | 114х12 мм, сталь 13ХФА |
| Протяженность | 1,3 км |
| Глубина заложения | на суходолах и болотах - не менее 1,8 м; на пересечениях автодорог - не менее 1,4 м от верха покрытия |
| Температура в начале / конце, ºС | 7,94 / 4,66 |
| Давление (избыт) в начале /конце, МПа | 14,70 / 14,45 |
| Месторасположение начального пункта | Задвижка БГ куста №1 |
| Месторасположение конечного пункта | Задвижка в районе скважины Р-130 |

Водовод высокого давления в начале трассы подключается к ранее запроектированному водоводу на кустовой площадке №1 и по требованию заказчика к водоводу низкого давления «Узел сепарации – Куст 1», ранее запроектированных по проекту шифр ЮТ-62-678.ТНП, в конце трассы – к обвязке скважины Р-130. Промежуточных узлов запорной арматуры по трассе водовода не предусмотрено.

  - Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств

Учитывая повышенные требования экологической безопасности, в проектной документации предусмотрены коррозионностойкие трубы с повышенными прочностными характеристиками и увеличенной толщиной стенки по сравнению с расчетной.

Основанием выбора труб определенного диаметра промыслового трубопровода является гидравлический расчет, утвержденный заказчиком. Трубопровод обеспечивает транспорт необходимых объемов рабочего продукта, обусловленных техническим заданием на проектирование.

Трубы для строительства проектируемого трубопровода выбраны на основании расчета на прочность, исходя из максимально возможного давления среды в трубопроводе. Выбор труб производился в соответствии с номенклатурой заводов изготовителей.

Трубы должны соответствовать требованиям РД 39-132-94, ГОСТ Р 55990-2014.

Кроме того, при выборе материала труб учитывались климатические условия района строительства. За расчетную температуру строительства принято значение средней температуры воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 41 С.

Для строительства проектируемых трубопроводов приняты трубы по техническим условиям ТУ 1317-006.1-593377520-2003 стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные повышенной надежности из стали 13ХФА класса прочности К54.

Срок эксплуатации трубопроводов, определенный на основе обобщения статистических данных по Западной Сибири, согласно РД 39-132-94, составляет для водовода – 7 лет. Уточнение фактического срока службы будет проводиться в процессе эксплуатации по наблюдениям за состоянием трубопровода по результатам ревизии и диагностики.

Изоляция трубопроводов

Надземные участки трубопроводов и фасонные детали, не имеющие заводского наружного покрытия, покрываются эмалью ПФ1157 ГОСТ 6465 в два слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в один слой. Затем надземные участки труб и соединительные детали теплоизолируют согласно СП 61.13330.2012. Состав тепловой изоляции:

- маты прошивные М1-125-1000.100.100 по ГОСТ 21880-2011 толщиной изоляции в конструкции 100 мм;

- покровный слой поверх теплоизоляции – сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,5 мм по ГОСТ 14918-80*.

Толщина теплоизоляционного покрытия обеспечивает предотвращение охлаждения транспортируемого продукта.

При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция должна быть нанесена на 0,5 м ниже поверхности земли.

Для теплоизоляции арматуры предусмотрены разъемные короба марки 
SAS, состоящие из оболочки (оцинкованной стали) и слоя заводской теплоизоляции.

Для защиты от почвенной коррозии защитных футляров предусмотрена изоляция усиленного типа внешней поверхности футляров. Конструкция, толщина наружного изоляционного покрытия, температура эксплуатации соответствуют требованиям таблицы 1 ГОСТ Р 51164-98 для изоляции усиленного типа (номер конструкции 15). Изоляция футляров имеет следующую структуру:

- грунтовка клеевая "Праймер НК-50" ТУ 5775-001-01297859-95;

- полимерная лента "Полилен 40-ЛИ-63" ТУ 2245-003-01297859-99 в один слой;

- обертка липкая полимерная "Полилен-ОБ 40-ОБ-63" ТУ 2245-004-01297859-99 в один слой.

Прокладка трубопроводов

Способ прокладки трубопроводов – подземный, за исключением надземных участков на узлах запорной арматуры. Глубина залегания проектируемого трубопровода – не менее 1,8 м.

Ширина траншеи по трассам проектируемых трубопроводов понизу принята по величине режущей кромки ковша экскаватора, но не менее 0,7 м.

Крутизна откосов траншей принята в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012.

При пересечении автодорог участки трубопроводов проложены в защитном футляре из стальных труб, диаметр которых (325 мм) не менее чем на 200 мм больше по отношению к диаметрам защищаемых труб (114 мм). Заглубление участков трубопроводов принято не менее 1,4 м для автодорог, концы защитного футляра выведены на расстояние не менее 10 м от бровки земляного полотна, но не менее чем на 2 м от подошвы насыпи автодорог.

Перед протаскиванием в защитный футляр на участок трубопровода установлен футеровочный комплект с целью защиты изоляционного покрытия. В комплект входят:

- предохранительные кольца (спейсеры), изготавливаемые из полиэтилена (полиуретана) по ТУ 2291-034-00203803-2005,

- герметизирующие манжеты по ТУ 2531-005-01297858-2000, обеспечивающие герметичность межтрубного пространства между трубопроводом и защитным кожухом.

Укладка трубопроводов под существующими подземными коммуникациями предусмотрена способом протаскивания. Для защиты изоляции трубопроводов выполняется их футеровка скальным листом по ТУ 4834-004-17179339-2003.

Земляные работы при строительстве трубопроводов выполняются в соответствии с требованиями ВСН 005-88, СП 86.13330.2012, СП 45.13330.2012, РД 39-132-94.

В соответствии с ВСН 005-88, СП 86.13330.2012 разработка траншеи на суходолах предусмотрена одноковшовым экскаватором, засыпка - бульдозером. На заболоченных участках - либо экскаватором со сланей, либо зимой после промораживания – таким же способом, как на суходолах. Прокладка трубопроводов осуществляется на торфяное основание типа А и Б, допустимое согласно табл. 1 приложения 5 ВСН 51-2.38-85.

Все земляные, строительно-монтажные работы необходимо проводить на полосе, отводимой во временное пользование. Ширина отводимой полосы для трубопроводов диаметром 114 мм в соответствии с нормами СН 452-73 составляет 20 м.

Согласно ВСН 005-88 засыпка траншеи производится грунтом, выбранным при рытье траншеи – суглинком, торфом. Засыпку трубопровода, уложенного в траншею, выполненную в мерзлых грунтах, осуществляют как в обычных условиях, если после укладки трубопровода непосредственно сразу после разработки траншеи грунт отвала не подвергся смерзанию. При засыпке траншеи мерзлым грунтом, во избежание повреждения изоляционного покрытия трубопровода мерзлым грунтом с комьями размером более 50 мм в поперечнике (согласно СП 86.13330.2012), первоначально выполняется засыпка размельченным грунтом толщиной 0,2-0,3 м из отвала, после чего производится остальная засыпка с устройством валика с учетом последующей осадки при оттаивании.

Установка запорной арматуры

Запорная арматура установлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014, СП 231.1311500.2015. При размещении узлов запорной арматуры учтены условия безопасности участков, инженерно-геологические условия трасс, возможность обслуживания и ремонта, а также уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду в случае аварийного порыва трубопроводов. Запорная арматура установлена в местах подключения на кустовой площадке, на обвязке скважины.

Арматура выбрана из условия максимального расчетного давления, которое может возникнуть в системе транспорта продукта. Герметичность затворов применяемой запорной арматуры соответствует классу «А» по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение – для холодного климата на открытых площадках – ХЛ1 (по ГОСТ 15150-69*).

Установка запорной арматуры - надземная, управление приводами ручное. Запорная арматура относится к классу ремонтируемых. Гарантийный срок определяется заводом-изготовителем. Отбраковка запорной арматуры производится в соответствии с нормами РД 39-132-94.

Характеристика и марка запорной арматуры приведена в таблице 5. Контроль давления в трубопроводах производится по месту по показаниям манометров, установленных на узлах запорной арматуры (до и после задвижек).

Таблица 5

Запорная арматура на проектируемом трубопроводе

| Наименование | Кол-во, шт. | Масса единицы, кг |
| --- | --- | --- |
| Задвижка клиновая ЗК100х250р1-Ф-ХЛ1-ЛС/13ХФАх12-К52/Р с выдвижным шпинделем , фланцевая, с крепежными деталями, прокладками, с ручным управлением DN 100 мм, PN 25,0 МПа | 3 | 110* |

## Обоснование принятых решений по автоматизации

Проектируемые трубопроводы являются частью общей системы добычи, транспорта и подготовки нефти, газа и воды Южно-Табаганского месторождения, включая площадки куста №1, скважины №130Р, на которых установлено оборудование с системой автоматического управления и контроля технологическим процессом. Система автоматики позволяет осуществлять управление и контроль процессов добычи и транспорта сырой нефти и попутного нефтяного газа от добывающих скважин куста; транспорта подготовленной воды к нагнетательным скважинам, тем самым предотвращая нарушение устойчивости и качества работы всей системы, включая трубопроводы, рассмотренные в настоящей проектной документации (после пуска их в эксплуатацию).

Контроль давления в трубопроводах производится по месту по показаниям манометров, установленных на узлах запорной арматуры (до и после задвижек).

Все средства измерений должны быть поверены или откалиброваны в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

Для оборудования системы автоматизации необходимо наличие сертификатов соответствия, разрешений на применение на объектах, подконтрольных Ростехнадзору.

Для средств измерений дополнительно необходимо наличие свидетельств (сертификатов) об утверждении типа средств измерений, знаков и/или свидетельств о первичной поверке.

Характеристика трассы линейного объекта

Общая протяженность трассы составляет 1375,12 м. Участок проектируемой трассы проходит по равнинной поверхности (склоны с крутизной более 15 градусов отсутствуют), частично заболоченной.

Ландшафтные и геоморфологические условия

Территория Южно-Табаганского месторождения расположена в пределах Западно-Сибирской (провинции) преимущественно эрозионно-аккумулятивной равнины, Среднеобской области развития аккумулятивных и эрозионно-аккумулятивных речных террас Парабельского района. Согласно геоморфологической карте-схеме Томской области, территория месторождения имеет аккумулятивный генезис с участками денудационного (при котором происходит процесс сноса и переноса (водой, ветром, льдом, непосредственным действием силы тяжести) продуктов разрушения горных пород в пониженные участки земной поверхности).

Особенности современного рельефа района рассматриваемой территории месторождений сформированы процессами морозного пучения, речной эрозии, аккумуляции и болотообразования, протекающими на фоне активизации новейших тектонических движений.

Основными крупными формами рельефа рассматриваемой территории являются пойма, мелкодолинный тип местности, террасовый комплекс, склоны междуречной равнины (денудационно-аккумулятивный рельеф) и междуречная равнина.

Склоны междуречной равнины дренируются безымянными правобережными притоками Чижапки и левобережными притоками р. Чузика.

Растительность района работ относится к лесной таежной зоне, подзоне южной тайги. Из древесных пород доминируют вторичные мелколиственные леса из березы и осины. Высота деревьев составляет от 15 до 26 м, леса сомкнуты. В надпочвенном покрове характерны черника, брусника и таежное мелкотравье: лесной хвощ, плауны.

Имеют место на территории месторождения вырубки, которые приводят к временным или долговременным заболачиваниям.

Гидрологические условия

Район работ расположен на междуречье рек Чижапка (ее правые притоки рек Нижняя Табога и Тунжик) и Чузик. Река Чижапка является правым притоком р. Васюган, длина реки 511 км, площадь бассейна — 13 800 км². Протекает по Васюганской равнине. Река Чузик является левым истоком р. Парабель, длина реки 382 км, площадь бассейна — 9000 км². Река берет начало в Васюганских болотах; течет на северо-восток, сливаясь с Кенгой, образует реку Парабель. Устье р. Нижняя Табога находится в 446 км по правому берегу р. Чижапка. Длина реки составляет 36 км. Устье р. Тунжик находится в 460 км по правому берегу реки Чижапка. Длина реки составляет 33 км.

Рассматриваемые водотоки – типично равнинные, несудоходные. Долина рек слабо выражена, заболочена. Склоны долины пологие, поросшие лесом. Крутизна склонов незначительная. Склоны долины сложены преимущественно глиной и суглинками.

Равнинный характер рельефа, избыточное увлажнение и слабая дренированность территории определяют вид гидрографической сети этой территории, характеризующейся высокой заболоченностью, залесенностью и слабовыраженными водоразделами. В соответствии с классификацией П.С. Кузина, рассматриваемая территория соответствует Иртышско-Енисейскому гидрологическому району, охватывающему реки лесной зоны с весенне-летним половодьем с максимумами последнего в начале июня, летними и осенними паводками, зимней меженью с низким водным стоком и ледоставом средней продолжительности.

Повсеместно основным источником питания являются зимние осадки, которые формируют 60 – 90 % годового стока. Наблюдается три выраженных гидрологических сезона – весенне-летнее половодье, летне-осенний период и зимняя межень. Сроки начала половодья за период наблюдений колеблются в значительных пределах, особенно на больших реках (Обь, Васюган), где раннее вскрытие может наблюдаться в конце марта, а позднее – в середине мая. Средние сроки наступления  максимального расхода воды приходятся на конец апреля или начало мая. Окончание половодья на средних реках наблюдается в июне, начале июля, а на больших реках северной части территории – в августе, сентябре (Васюган – пос. Средний Васюган).

Продолжительность половодья зависит главным образом от длины реки, заболоченности и озерности водосбора. На больших реках средняя продолжительность половодья – 83 – 140 дней (р. Васюган), на река лесной зоны со значительной заболоченностью 66 – 112 дней.

Форма половодья рек одновершинная, большей частью сглаженная, куполообразная, растянутая. Половодье часто сливается с летними паводками, образуя общий растянутый гидрограф. На реках лесной зоны происходит почти ежегодное затопление поймы. Продолжительность стояния воды на пойме 50 – 80 дней. На реке Парабель и ее притоках пойма затапливается примерно один раз в 2 – 3 года на срок 20 – 30 дней. Сток на пойме составляет 3 – 5 % стока в русле.

Геологические и гидрогеологические условия

В соответствии со схемой инженерно-геологического районирования Западно-Сибирской плиты район работ находится в южной части Северной Обь-Енисейской области.

Согласно данным отчета по инженерным изысканиям: в геологическом строении проектируемых участков на исследованную глубину до 17,0 м принимают участие:

- современные техногенные отложения, представленные насыпным грунтом: суглинком полутвердым. Насыпным грунтом отсыпаны промысловые автодороги. Мощность насыпных грунтов изменяется от 0,1 до 1,6 м. Насыпной грунт слежавшийся, отсыпан сухим способом, давность отсыпки составляет более 5 лет;

- современные озерно-болотные отложения, представленные торфами сильноразложившимися, средней влажности, мощностью от 0,1 до 0,8 м; среднеразложившимися, очень влажными; слаборазложившимися, очень влажными, которые по своим свойствам, мощностью от 0,1 до 0,4 м;

- верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения сузгунской свиты представленные глинами, суглинками различной консистенции. Вскрытая мощность отложений изменяется от 0,1 до 14,9 м.

На участках проведения обследования из неблагоприятных инженерно-геологических процессов выявлены следующие неблагоприятные факторы, осложняющие строительство:

-	морозное пучение, согласно СНиП 22-01-95 по степени опасности морозного пучения территория относится к «умерено опасным»;

-	землетрясения, согласно СНиП 22-01-95 по степени опасности землетрясения территория относится к «умеренно опасным»;

-	подтопление. Согласно п.5.4.7 СП 22.13330-2011, территория участка работ по характеру подтопления - естественно подтопляемая, глубина залегания подземных вод менее 3 м. Согласно приложению Б СНиП 22-01-95, по степени подтопления площадка относится к разновидности  «умеренно опасные», площадная пораженность территории менее 50%.

Выделение инженерно-геологических элементов (далее - ИГЭ) произведено на основании данных лабораторных определений и получении классификационных характеристик грунтов. На основании ГОСТ 25100-2011 по классификации и выделению грунтов в отдельные ИГЭ грунты относятся к подгруппе осадочных, класс дисперсные (глинистые). В сфере взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой в пределах изучаемых участков выделен почвенно-растительный слой, а также 2 инженерно-геологических элемента:

-ИГЭ-202 – Глина легкая пылеватая полутвердая с примесью органического вещества. Мощность элемента изменяется от 1,4 до 4,1 м;

-ИГЭ-303 – Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный с примесью органического вещества. Мощность элемента изменяется от 5,6 до 7,3 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 2,03 м для глин и суглинков.

Гидрогеологические условия изучаемой территории характеризуются наличием вод, которые представлены следующими типами: болотными и поровыми. Болотные воды приурочены к торфу сильноразложившимся, уровень их установления фиксируется на дневной поверхности. Поровые воды, встреченные в порах приуроченных к суглинку мягкопластичному и тугопластичному, а так же глине мягкопластичной. Уровень установления поровых вод фиксируется на глубине 0,5 – 4,0 м.

Воды безнапорные, минерализация поровых вод составляет 0,68 – 0,83 г/л.

Поровые воды:

-	по химическому составу являются гидрокарбонатные кальциевые;

-	по минерализации – пресные;

-	по водородному показателю рН – нейтральные;

-	по общей жесткости – жесткие.

К бетонным конструкциям поровые воды – неагрессивные (табл. 5 СНиП 2.03.11-85); по отношению к арматуре железобетонных конструкций - слабоагрессивные при периодическом смачивании и неагрессивные при постоянном погружении (табл. 7, СНиП 2.03.11-85). К металлоконструкциям поровые воды на участках работ – среднеагрессивные (табл. 26, СНиП 2.03.11-85).

Атмосферный воздух

Большое количество вредных веществ выбрасывается в атмосферу предприятиями нефтяной промышленности, в том числе оксиды серы и азота, оксид углерода, углеводороды, сероводород и несгоревшие твердые частицы, содержащие бенз(а)пирен.

В связи с тем, что Южно-Табаганское нефтяное месторождение находится на стадии освоения, величина выбросов крайне незначительна и современными средствами измерений (переносными газоанализаторами) определить их практически невозможно. Соответственно для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха на Южно-Табаганском нефтяном месторождении, использовались данные по фоновым концентрациям атмосферного воздуха за 2012 год, предоставленные ФГБУ «Томский ЦГМС».

В соответствии с проведенными измерениями можно сделать вывод о том, что источники выбросов загрязняющих веществ не оказывают негативного влияния на состояние атмосферного воздуха на территории исследуемых месторождений.

Растительность

Южно-Табаганское месторождение расположено в Васюганской природной провинции в подзоне южной тайги. Основной фактор размещения лесной растительности в этом районе – это степень дренированности территории. В подзоне южной тайги основным фактором нарушения естественного хода развития растительности являются пожары, вырубки занимают сравнительно небольшие площади. Коренная растительность сильно нарушена пожарами и вырубками, поэтому абсолютное территориальное господство принадлежит вторичным березнякам, на втором месте стоят кедровники и заболоченные сосняки. Зональная темнохвойная растительность представлена елово-кедровыми зеленомошными лесами, которые обычно сочетаются с долгомошными и сфагновыми темнохвойными лесами и различными производными лесными сообществами, относящимися к различным стадиям послепожарного восстановления. Зеленомошные фитоценозы приурочены к резко очерченным, повышенным элементам рельефа – пологовыпуклым участкам водоразделов, вершины и пологие склоны.

Пойменные участки территории представлены старицами, ивняковыми зарослями и мелколиственно-темнохвойными лесами. Располагаются они в юго-западной части и северо-восточной части месторождения.

Вторичные берёзовые и осиновые леса приурочены к слабонаклонным участкам склонов междуречной равнины и водораздельного пространства.

Пониженные участки местности покрыты смешанным берёзово-еловым, берёзово-сосновым лесом, а также насаждениями пихты. Плоские участки склонов междуречной равнины занимают сосново-зеленомошные леса. Древесный ярус формируют высокие сосны.

Центральную часть водораздельного пространства занимают болотные участки местности. Они заняты травяно-кустарничково-сфагновыми болотами и также озерково-грядово-мочажинным комплексом. Кустарничково-сфагновые сообщества, представленные низкорослой сосной, высотой от 4 до 5 м. Из кустарничков преобладают багульник болотный, хамедафна болотная, подбел. Травяной покров на грядах однообразен, здесь встречаются морошка, пушица, мелкоплодная клюква. Сплошной моховой ковер образован сфагновыми мхами.

Сосново-кустарничково-сфагновые болота называют рямами. Поверхность ряма покрыта сфагновым мхом. На кочках растут багульник болотный, подбел, кассандра, карликовая берёзка. На моховой дернине произрастают клюква, морошка, росянка. На низких сырых местах между кочками встречается пушица.

Краевые зоны болот покрыты приболотными темнохвойными и березово-травяно-моховыми лесами с примесью кедровых насаждений.

Темнохвойные леса приурочены к пологонаклонным дренируемым  участкам склона междуречной равнины. Древостой темнохвойных лесов формируют пихта, ель, кедр со значительной долей участия березы и осины. Высота древостоя составляет 20 м, диаметр стволов деревьев – 0,25 м. Подлесок развит слабо. Рассеяно встречаются рябина сибирская, шиповник иглистый, довольно густо растет «пихтовый стланик». В травяно-кустарничковом покрове преобладают бореальные кустарнички: брусника, Линнея северная, черника. Также присутствуют виды таежного мелкотравья – майник двулистный, кислица обыкновенная, седмичник европейский, ортилия однобокая – постоянные спутники темнохвойных лесов подзоны средней тайги. Присутствует сплошной моховой покров, состоящий из нескольких видов зеленых мхов.

Возобновление нарушенной коренной растительности на вырубках идет через вторичные мелколиственные леса, где территориальное господство принадлежит березе и осине высотой от 4 м.

Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения  линейного объекта (далее полоса отвода)

Площади земельных участков объекта проектирования определены в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель, правил и стандартов и учтены при разработке проектной документации. Ширина отводимой полосы для строительства одного трубопровода диаметром до 426 мм в соответствии с СН 452-73 составляет 20 м.

В соответствии с РД 39-132-94 вдоль трасс промысловых трубопроводов, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений трубопроводов, устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от осей крайних трубопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах предусмотрены плакаты с запретительными надписями против всякого рода действий, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в том числе запрещающие:

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- открывать калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений; узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию от аварийного разлива транспортируемого продукта;

- размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В этих зонах сторонним организациям без письменного согласия организации, эксплуатирующей эти трубопроводы (ООО «Газпромнефть-Восток»), запрещается выполнение каких-либо работ.

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, содержать скот;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды.

Согласно РД 39-132-94 и техническим условиям заказчика предусмотрена установка информационно-коммуникативных указателей: аншлагов, пикетных знаков, аншлагов производственных узлов (узлов запорной арматуры).

Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству

Проектируемый трубопровод пересекает два грунтовых проезда (таблица 6). Пересечения с существующими подземными и наземными коммуникациями, водными объектами отсутствуют.

Таблица 6

Ведомость автомобильных дорог, пересекаемых трассой трубопровода

| № | Положение пересечения |  |  |  |  | Наименование дороги, место пересечения (км дороги) | Вид покрытия | Угол пересечения, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | начало |  | конец |  |  |  |  |
|  |  | ПК | + | ПК | + |  |  |  |
| 1 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.36 | Грунтовый проезд | грунт | 84° |
| 2 | 0.60 | 0 | 0.60 | 0 | 0.62 | Грунтовый проезд | грунт | 92° |

Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий

Местоположение проектируемых объектов выбрано в соответствии с техническим заданием, отчетом по инженерным изысканиям и месторасположением ранее предоставленных частей лесного участка. Реализация проектных решений осуществляется вне границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Все оборудование (система автоматизации, средства измерений), примененное в проекте, имеет сертификаты соответствия и разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) на применение. Партия поставляемых труб сопровождается документом (сертификатом), удостоверяющим соответствие качества изготовления труб.

- 2.1.2	Мероприятия по организации дорожной сети

Данным проектом не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

Также данным проектом не предусмотрено строительство постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса.

Проезд техники и рабочих по месторождению в период строительства осуществляется по существующей дорожной сети.

2.1.3	Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Настоящим проектом не предусматривается демонтаж недействующих выведенных из эксплуатации промысловых трубопроводов, линий электропередачи, автодорог.

2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 2.2.1	 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. (ГОСТ Р 22.0.02-94: «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»)

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов - это участок земельного, водного или воздушного пространства либо критически важный или потенциально опасный объект производственного и социального значения, отнесенные к указанной территории путем прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оценки социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, являются аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении такой чрезвычайной ситуации.

При возникновении аварийного порыва водовода высокого давления произойдет  разлив воды на поверхность почвы и ее загрязнение минерализованными водами, которые вызывают полную гибель древесной и травянистой растительности. При высокой концентрации минерализованных вод отмирание растений происходит в течение одного вегетационного периода. На месте разливов возникают техногенные солончаки, которые надолго остаются без растительности. Растительность начинает постепенно появляться только по мере естественного промывания засоленных участков. Аварии, связанные с разрушением водовода и разливом воды, нарушают солевой баланс почвы, что приводит к гибели флоры и фауны. Аварии на водоводе также могут повлечь разрушения от действия струи воды, выходящей из трубопровода под большим давлением.

Вопросы по локализации аварии и ликвидации ее последствий в случае возникновения аварии с выбросом транспортируемой продукции рассмотрены в томе 12 (ГОЧС).

В процессе эксплуатации должны быть предусмотрены:

- проведение  всех работ в соответствии с регламентом;

- постоянные осмотры состояния трубопроводов и не реже одного раза в год – контрольные осмотры;

- контроль параметров технологического процесса транспорта продукта посредством наблюдения за давлением по показаниям манометров, установленных на узлах запорной арматуры;

- регулярная диагностика трубопроводов, приуроченная к ревизии;

- периодические гидравлические испытания на прочность;

- своевременное осуществление технического обслуживания, проведение плановых ремонтов трубопроводов;

- при обнаружении пропуска среды неисправный участок необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска, зачистке грунта (при необходимости).

С целью повышения технического уровня эксплуатации и предотвращения аварийных ситуаций необходим постоянный контроль состояния трасс трубопроводов, охранной зоны. При эксплуатации трубопроводов охрана окружающей среды достигается комплексом мероприятий, направленных на соблюдение регламентного режима транспорта продукции, а также предотвращение аварий и загрязнений территории.

Для производства аварийно-восстановительных работ в целях своевременного устранения последствий аварии, обеспечения охраны окружающей среды в зоне аварии в ООО «Газпромнефть-Восток» организовано нештатное звено аварийно-спасательного формирования (АСФ). Для размещения АСФ и техники предусмотрены специально оборудованные площадки на территории проектируемого вахтового жилого поселка Южно-Табаганского месторождения.

- 2.2.2	Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с пунктом 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций должны входить в состав проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных, а также опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Таким образом, необходимость разработки раздела «Перечень мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» определяется не отраслевой принадлежностью объекта (культурного назначения, коммунального хозяйства, жилого назначения и т.д.), а степенью его потенциальной опасности для населения и прилегающих территорий с учетом использования на нем опасных веществ и наличия оборудования работающего под давлением, в соответствии с Приложением №1 федерального закона Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Учитывая вышеизложенное, на объект «Водовод высокого давления «Куст 1 Южно-Табаганского мр. – скв. 130Р» разработка данного раздела не требуется, так как он не является источником воздействия на окружающую среду и население.

2.2.3 	Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Статья 53 Лесного Кодекса РФ предусматривает следующие меры пожарной безопасности в лесах:

- предупреждение лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

# Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 года № 417 при проведении комплекса противопожарных мероприятий необходимо учесть, что горимость лесов значительно повышается в весенне-летний период с образованием сухого напочвенного покрова, особенно  в засушливые годы. Поэтому в пожароопасный сезон необходимо уделять большее внимание разъяснительной работе.

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований законодательства, а также о способах тушения лесных пожаров.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания достигается следующими способами:

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

- исключением возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- выполнением требований действующих строительных норм, правил и стандартов.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими способами:

- применение объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага (противопожарные преграды, ограждения резервуаров и площадки слива);

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара и установок, систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение первичных средств пожаротушения. Объекты обеспечиваются первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданием (ст. 60 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008). Выбор первичных средств пожаротушения должен производиться с учетом требований СП 9.13130.2009, ГОСТ 12.4.009.

При производстве работ на территории участка необходимо выполнять требования следующих документов: ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности», «Единые правила безопасности на топографо-геодезических работах».

Ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности при проведении работ возлагается на руководителя полевых работ. Ответственность за пожарную безопасность на участке работ возлагается на производителя работ, который наряду с выполнением общих требований пожарной безопасности обязан:

- обеспечить обучение рабочих пожарной безопасности на их рабочих местах;

- руководить действиями по тушению пожаров;

- обеспечить исправность и готовность к действию первичных средств пожаротушения;

- проводить оперативный контроль за состоянием пожарной безопасности в местах проведения работ;

- обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожара или опасности его возникновения при аварии;

- одновременно приступить к ликвидации пожара или аварии имеющимися в наличии силами и средствами пожаротушения.

Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации п. 70, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ред. от 10.11.2015) все помещения и сооружения, расположенные на узлах обеспечены первичными средствами пожаротушения.

2.3 	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Строительство проектируемого объекта повлечет за собой комплексное воздействие на основные компоненты природной среды.

Основными видами воздействия являются:

- отчуждение территорий под строительство;

- рубка древесной растительности;

- передвижение строительной техники (строительные работы, доставка материалов);

- земляные работы;

- загрязнение отходами производства.

Воздействие на животный и растительный мир

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта неизбежно будут сопровождаться негативными воздействиями на растительность территории.

При выполнении строительных работ произойдет негативное воздействие на растительность, произрастающую на площади нарушаемых земель. Воздействие предусматривается при проведении комплекса подготовительных работ по рубке древесной растительности.

Токсичное воздействие на растительный покров оказывают выбросы автотранспорта. С выхлопными газами в воздух попадают загрязняющие вещества, которые оседая на растениях и почве близлежащих территорий, оказывают негативное воздействие.

При разработке технологических решений и мер по охране природы учтены все виды воздействия на растительный покров при проведении строительных работ. Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документацией:

- проектной документацией устанавливаются твердые границы отвода участков земель, испрашиваемых для производства работ по строительству проектируемого объекта;

- выполнение подготовительного комплекса работ в зимний период года для снижения отрицательного воздействия на растительный покров;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Воздействие на животный мир проектируемых объектов будет осуществляться по следующим направлениям:

- использование и механическая трансформация мест обитания диких животных в результате дополнительного отвода земель;

- усиление беспокойства диких животных при концентрации людей и техники на стройплощадке;

- нарушение миграционного поведения животных;

- сокращение кормовой базы для животных в результате расчистки полосы нарушаемых земель в связи с механическим повреждением растительного покрова.

Принятые проектной документацией технические решения и мероприятия, направлены на минимизацию отрицательного воздействия на животный мир территории проектируемых объектов и соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ № 997 от 13 августа 1996 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»:

- проведение работ строго в границах, определенных проектной документацией;

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других орудий охоты на территории объектов;

- запрет на содержание охотничьих собак;

- ограничение пребывания на территории объектов лиц, не занятых в производстве.

На территории проектируемого объекта возможно нахождение животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются. Согласно ст.24 Федерального закона № 52 от 24.04.1995 г. «О животном мире» Заказчик, несет ответственность за сохранение и воспроизводство объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Поскольку большинство редких видов птиц встречаются в районе проектируемых объектов на весеннем и осеннем пролетах или во время сезонных перемещений из гнездовых местообитаний, для предотвращения отрицательного воздействия на них необходима строгая регламентация охоты. Кроме того, нужен жесткий контроль за вовлечением в хозяйственную деятельность и трансформацией прилегающих территорий к месторождению, приводящей к разрушению местообитаний редких видов наземных позвоночных и гнездящихся птиц.

Основные меры охраны птиц занесенных в Красную книгу заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. При обнаружении гнезд обязателен их учет и охрана, а также сохранение крупномерных деревьев в районе гнездового участка. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнезд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд, сборы яиц, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей.

Меры охраны животных, занесенных в Красную книгу, состоят в основном в сохранении мест их обитания, запрет разведения костров и выкашивания травостоя. Необходимо ведение разъяснительной работы о запрете на ввоз оружия и содержании собак.

При обнаружении животных и птиц, занесенных в Красную книгу необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Негативное воздействие на животный мир в период намечаемой хозяйственной деятельности оценивается как локальное и допустимое. Ввиду отсутствия на территории строительства и на прилегающих ландшафтах крупных путей миграций животных, а также при исключении браконьерства влияние выше перечисленных факторов на животное население будет практически неощутимым.

Уровень звукового давления, вибрации

Шумовые или вибрационные воздействия предприятия рассматривается как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Величина воздействия шума и вибраций на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума или вибраций, их продолжительности, периодичности и т.п. Шум снижает производительность труда на предприятиях, является причиной многих распространенных заболеваний на производстве.

В период строительства проектируемых объектов источниками наибольшего шумового воздействия являются строительная техника и механизмы, работающие одновременно на строительной площадке. Строительная техника и механизмы, используемые при проведении работ, должны соответствовать требованиям санитарных норм.

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы», допустимый уровень звука на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и зданиям, составляет 55 дБА.

Так как ближайший населенный пункт расположен на значительном расстоянии от строительной площадки и на объекте не выполняются работы в ночное время, то проектируемый объект не является источником шумового воздействия на население ближайшей жилой застройки.

В связи с вышесказанным, проектной документацией не предусмотрено выполнение мероприятий по защите населения и окружающей среды от шумового воздействия.

Уровень электромагнитного загрязнения

Объект не является источником повышенного образования электромагнитных полей.

Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства связано с работой строительной техники.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства характеризуются постоянным изменением их местоположения, количеством одновременно работающих источников.

В период строительных работ воздействие на приземный слой будет связано с неорганизованными и организованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Выбросы загрязняющих веществ являются неизбежными. Суммарные выбросы по объекту представлены в таблице 7.

Таблица 7

Суммарные выбросы за весь период строительства

| Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | Максимально-разовые выбросы, г/с | Валовые выбросы, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железа оксид /в пересчете на железо/ | 0,004090 | 0,007280 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,000351 | 0,000626 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,218035 | 0,732235 |
| 0303 | Аммиак | 0,000039 | 0,000120 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,035430 | 0,118989 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,031833 | 0,098155 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,008833 | 0,028619 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000029 | 0,000001 |
| 0337 | Углерод оксид | 1,012700 | 1,458100 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,000716 | 0,001275 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,001260 | 0,002244 |
| 0403 | Гексан | 0,571692 | 0,000269 |
| 0410 | Метан | 2,348363 | 0,004018 |
| 0501 | Непредельные углеводороды (пентилены) | 0,077760 | 0,000037 |
| 0602 | Бензол | 0,062208 | 0,000029 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0,052066 | 0,132802 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,100101 | 0,088621 |
| 0627 | Этилбензол | 0,001555 | 0,000001 |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | 0,011000 | 0,017750 |
| 1061 | Этанол (спирт этиловый) | 0,017040 | 0,027500 |
| 1119 | Этилцеллозольв | 0,008580 | 0,013840 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,013380 | 0,021600 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,015920 | 0,025700 |
| 2704 | Бензин (в пересчете на углерод) | 0,108333 | 0,099840 |
| 2732 | Керосин | 0,039333 | 0,121280 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,034900 | 0,056300 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,010331 | 0,000532 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,020460 | 0,034320 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | 0,000535 | 0,000952 |
| Итого |  | 4,806873 | 3,093035 |

Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации объекта отсутствует.

Образование отходов и обращение с ними

Отходы – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.

Строительство проектируемых объектов сопровождается образованием различных видов отходов. Коды и классы опасности отходов приведены в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом Росприроднадзора № 445 от 18 июля 2014 г.

При выполнении строительных работ следует предусмотреть меры по исключению захламления зоны производства работ, которые заключаются, главным образом, в своевременном сборе, вывозе, утилизации отходов и мусора, что предотвращает загрязнение почвы. После окончания планируемых строительных работ территорию следует очистить от мусора и отходов, образующихся в период строительных работ.

Перечень образующихся отходов в период строительства проектируемых объектов, коды и класс опасности отходов, ориентировочное их количество образования, а также способы обращения с отходами представлен в таблице 8.

Таблица 8

Перечень образующихся отходов .

| Наименование отходов | Место образования отходов | Код, класс опасности отходов | Класс опасности (СП 2.1.7. 1386-03) | Агрегатное состояние | Количество отходов, т/период | Место размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | Строительные работы | 8 22 201 01 21 5 | 4 | Кусковая форма | 2,0000 | Накопление в металлических промаркированных контейнерах с крышкой на площадке с твердым покрытием с последующей передачей специализированной организации для размещения на полигоне ТБО |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | Жизнедеятель-ность строителей | 7 33 100 01 72 4 | 4 | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | 0,8330 |  |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | Обслуживание техники | 9 19 204 02 60 4 | 4 | Изделия из волокон | 0,4559 |  |
| Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | Прием пищи рабочих | 7 36 100 01 30 5 | 4 | Дисперсные системы | 0,2006 |  |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | Расчистка площади | 1 52 110 01 21 5 | 4 | Кусковая форма | 48,7140 |  |
| Шлак сварочный | Сварочные работы | 9 19 100 02 20 4 | 4 | Твердый | 0,2200 |  |
| Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | Окрасочные работы | 4 68 112 02 51 4 | 4 | Изделие из одного материала | 0,1340 | Накопление в металлических промаркированных контейнерах с последующей передачей специализированной организации для размещения на полигоне ТБО |
| Остатки и огарки стальных свароч-ных электродов | Сварочные работы | 9 19 100 01 20 5 | 4 | Твердый | 0,3000 | Накопление на площадке временного хранения металлолома с последующей сдачей в специализирован-ную организацию |
| Лом и отходы стальные несортированные | Монтаж | 4 61 200 99 20 5 | 4 | Твердый | 1,0000 |  |
| Итого |  |  |  |  | 53,8575 |  |

В период эксплуатации образование отходов не предполагается.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов.

На период выполнения строительных работ подрядная строительная организация, кроме обязательного выполнения проектных решений, должна осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранность окружающей среды и нанесения ей минимального ущерба во время строительства.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предусмотрены следующие мероприятия:

- предотвращение возможных экологических аварий и нарушений природоохранного законодательства в процессе работ;

- оперативное реагирование на все случаи нарушения природоохранного законодательства;

- исключение применения в процессе строительно-монтажных работ веществ, строительных материалов, не имеющих сертификатов качества, выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества;

- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;

- допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии;

- контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах.

До начала производства строительных работ рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

Проектной документацией предусмотрены природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию отрицательного воздействия на земельные ресурсы проектируемых объектов.

Последствиями отрицательного воздействия на земельные угодья являются:

- изменение рельефа;

- уничтожение растительности.

Для снижения воздействия на поверхность земли в период проведения работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

- размещение отвалов грунта в пределах границ нарушаемых земель;

- разрешение проезда строительной техники только по существующим дорогам и в границах строительной полосы, определенной проектом;

- запрещение мойки автотранспорта на строительной площадке;

- заправка строительной техники ГСМ «с колес» с обязательным применением инвентарных металлических поддонов (на случай пролива ГСМ);

- для исключения загрязнения территории отходами производства должна быть предусмотрена своевременная уборка мусора;

- запрещение использования неисправных пожароопасных транспортных и строительных средств;

- выполнение работ повышенной пожароопасности только по нарядам-допускам специалистами соответствующей квалификации;

- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества.

Нарушенные земли в соответствии с требованиями нормативных документов подлежат рекультивации.

Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Рекультивация нарушенных земель согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» будет осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Работы технического этапа рекультивации проводятся в течение всего срока строительства и предусматривают следующие виды работ:

- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств;

- распределение грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем;

- засыпка или выравнивание рытвин и ям;

- планировка территории.

Согласно ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения» на площади, подлежащей технической рекультивации, будет выполняться чистовая планировка.

Технический этап уборки мусора и удаления временных устройств проводится на всей площади отвода.

Нарушения рельефа будут ликвидированы при планировке площади. В результате этого рельеф участков будет приведен в естественное состояние. Нарушения поверхностного стока не произойдет.

Согласно требованиям ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», целесообразность снятия плодородного слоя устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного региона, природной зоны, типов и подтипов почв и основных показателей свойств почв. Почвы территории проектируемых объектов характеризуются низким естественным плодородием, поэтому снятие верхнего почвенного слоя не целесообразно.

Биологический этап рекультивации выполняется после завершения технического этапа и является завершающим этапом рекультивации.

Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращения развития водной и ветровой эрозии почв.

Биологический этап рекультивации включает следующие виды работ:

- рыхление;

- внесение минеральных удобрений;

- посев семян многолетних трав;

- послепосевное прикатывание.

Норма внесения минеральных удобрений определена согласно ВСН 014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды». На территориях производства работ, расположенных в водоохранных зонах водных объектов, внесение минеральных удобрений не производится.

Удобрения поставляются и используются без временного складирования и хранения. Внесение минеральных удобрений носит локальный разовый характер.

Для посева используются семена трав местного происхождения, наиболее приспособленные к местным почвенно-климатическим условиям.

Посев трав выполняется после окончания строительных работ в осенний период, в сентябре (предснежный), при невозможности – весной. Посев следует проводить в безветренную погоду. Посев трав предусмотрен на всей площади, подлежащей биологической рекультивации.

В составе предложенной травосмеси согласно РД 39-00147105-006-97 «Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при аварийном и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов» злаковые составляют 60 %, бобовые 40 %. Способ посева – посев зернотравяными сеялками рядовым способом.

Уход за землями следует осуществлять до полного задернения поверхности.