Свидетельство № 1177.05-2010-8620010807-П-025 от 18 декабря 2013 г.

Российская Федерация

Ханты- Мансийский автономный округ – Югра

Закрытое акционерное общество

“ИНСТИТУТ СИБПРОЕКТ“

Заказчик - ООО «Газпромнефть-Восток»

| УТВЕРЖДЕН: |  |
| --- | --- |
| от «_____» | __________ 2016г. №____ |

Обустройство Арчинского месторождения.

Куст скважин №10. Вторая очередь

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

А-56/3-770-14

г. Нижневартовск

2016 г.

Российская Федерация

Ханты- Мансийский автономный округ – Югра

Закрытое акционерное общество

“ИНСТИТУТ СИБПРОЕКТ“

Свидетельство № 1177.05-2010-8620010807-П-025 от 18 декабря 2013 г.

Заказчик - ООО «Газпромнефть-Восток»

Обустройство Арчинского месторождения.

Куст скважин №10. Вторая очередь

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

А-56/3-770-14

Директор							Я.И. Заранкин

Главный инженер  проекта				Ю.В. Фролов

г. Нижневартовск

2016 г.

Список исполнителей

| Должность | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела | Остапов Д.В. |  |  |
| Исполнитель | Клочкова О.А. |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА

1.1 1 Общие положения	4

1.1.2 Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области	4

1.1 3  Функциональное зонирование территории	5

1.1.4 Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории	5

1.1 5 Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта	8

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.1 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации объекта	10

2.1.2 Мероприятия по организации дорожной сети	12

2.1.3 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	12

2.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	13

|  | Перечень текстовых и графических материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Приложения |  | Наименование | Примечание |  |
| Приложение 1 |  | План границ зоны планируемого размещения линейного объекта |  |  |
| Приложение 2 |  | Положение о размещении линейного объекта «Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин №10. Вторая очередь» |  |  |
| Приложение 3 |  | Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 12-47/22494 от 16.09.2015г. Письмо Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 3346 от 10.08.2015г. Письмо Муниципального казенного учреждения Администрации Парабельского района № 1331 от 28.09.2015г. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Администрации Томской области № 48-01-30317 от 14.09.2015 г. |  |  |
| Приложение 4 |  | Обзорная схема расположения линейного объекта |  |  |

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА

# Общие положения

Проект планировки территории (далее - Проект) для объекта

«Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин №10. Вторая очередь» разработан на основании:

Постановления Администрации Парабельского района №178а  от 4 апреля 2016 года «О подготовке проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин №10. Вторая очередь»;

задания на проектирование, утвержденного Генеральным директором ООО «Газпромнефть-Восток» В.Н.Мисник;

При разработке в качестве исходных данных так же использованы следующие материалы:

-	топографические съёмки и инженерно - геологические изыскания, выполненные ООО «НПП «Сибгеокарта» сентябре 2015 г.

В составе Проекта предусматривается строительство высоконапорного водовода «т.вр.к.10 – к.10»,- 168х14, а так же расширение куста скважин №10 второй очереди строительства, расположенного на Арчинском месторождении, в том числе: инженерная подготовка под бурение дополнительных скважин площадки куста и обустройство этих скважин, так же предусматривается строительство площадки под узел запорной арматуры, расположенного на проектируемом линейном трубопроводе Арчинского месторождения.

Проектом строительство новых автодорог к проектируемым площадкам строительства не предусматривается.

Цель Проекта  - обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры предназначенных для строительства и размещения линейных объектов территории Парабельского района Томской области (далее – ТО).

Задачи Проекта:

реализация проектных решений по обустройство Арчинского месторождения для ООО «Газпромнефть-Восток» в соответствии со схемой территориального планирования Парабельского района;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Парабельского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Парабельского района ТО.

## Размещение объекта в границах Парабельского района Томской области

В административном отношении проектируемый объект расположен в Парабельском районе Томской области на территории Арчинского месторождения. Объект расположены: в 68 км к западу от г. Кедровый, в 39 км к северо-западу от д. Львовка, в 166 км к юго-востоку от села Новый Васюган.

Сообщение с месторождением производится вертолетами и автотранспортом по внутрипромысловым дорогам, в зимний период также по автозимникам.

    - Функциональное зонирование  территории

Согласно схемы территориального планирования Парабельского района объект «Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин №10. Вторая очередь» расположен на межселенной территории:

- зона недропользования и лесохозяйственного использования.

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда Кедровского лесничества, Пудинского участкового лесничества, урочище «Пудинское».

Леса Кедровского лесничества по своему целевому назначению относятся к защитным и эксплуатационным лесам.

    - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  № 12-47/22494 от 16.09.2015 года на территории Парабельского района ООПТ федерального значения отсутствуют.

Согласно письму Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 3346 от 10.08.2015 года на территории Парабельского района Томской области ООПТ областного значения отсутствуют.

Согласно письму Муниципального казенного учреждения Администрации Парабельского района № 1331 от 28.09.2015 года на территории Муниципального образования «Парабельского района» ООПТ местного значения нет.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия Администрации Томской области № 48-01-30317 от 14.09.2015 г. на территории земельных участков, отводимых под объект проектирования «Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин №10. Вторая очередь» объекты культурного наследия не выявлены.

Территории традиционного природопользования

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

Согласно письму Муниципального казенного учреждения Администрации Парабельского района № 1331 от 28.09.2015 года на территории Муниципального образования «Парабельского района» территорий традиционного природопользования коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и их родовых угодий, нет.

В то же время в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года №631-р вся территория Парабельского муниципального района Томской области вошла в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Территории природоохранного назначения

К территориям ограниченного хозяйственного пользования относятся водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее ВК РФ).

Проектируемый объект не пресекает водные объекты, а также их ВОЗ и ПЗП.

Сведения об охранных зонах

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны для проектируемых трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны (п. 7.4 РД 39-132-94);.

В пределах охранной зоны запрещается строительство каких-либо объектов без согласования с эксплуатирующей организацией.

Ограничения по использованию лесов

Ограничения использования лесов регламентируются статьей 27 Лесного Кодекса Российской Федерации. Использование лесов может ограничиваться только в случаях и в порядке, которые предусмотрены Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

Линейный объект «Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин №10. Вторая очередь» расположен на землях лесного фонда Кедровского лесничества, Пудинского участкового лесничества, урочище «Пудинское», по своему целевому назначению относятся к защитным и эксплуатационным лесам.

В защитных лесах осуществляется особый режим пользования в соответствии со ст. 105, 106 Лесного Кодекса Российской Федерации. Согласно статье 102 Лесного Кодекса Российской Федерации в защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

Ограничения по видам целевого назначения лесов для защитных лесов: ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов).

Запрещается:

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 ст. 21 ЛК РФ.

- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений (Допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 31 декабря 2010 года, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий (Пункт 2 статьи 8.2 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»);

- создание объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех видов, предусмотренных статьей 25 Лесного Кодекса Российской Федерации.

Ограничения по видам использования лесов для заготовки древесины:

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок.

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан.

В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ.

На особо защитных участках лесов, за исключением заповедных лесных участков, запрещается:

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса РФ;

- проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

При заготовке древесины:

- не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;

- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки;

- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению.

- запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях;

- запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев;

- не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования;

- не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке;

- не допускается вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой разработки лесосеки;

- не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки;

- не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы, вне волоков и погрузочных площадок.

В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех видов, предусмотренных статьей 25 Лесного Кодекса Российской Федерации.

Ограничения по видам использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых:

Запрещается разработка месторождений полезных ископаемых в зеленых зонах (Допускается использование расположенных в зеленых зонах лесных участков для разработки месторождений полезных ископаемых, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий (Пункт 1 статьи 8.2 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации).

Не допускается:

- валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек,  повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты;

- затопление и длительное подтопление лесных насаждений;

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;

- захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;

- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам, в том числе за пределами предоставленного лесного участка.

    - Решения по планировочной организации земельного участка для размещения проектируемого объекта

Проектом предусмотрено строительство линейного объекта:

- Высоконапорный водовод «т.вр.к.10 – к.10»,- 168х14 протяженностью 251,65м.

В составе Проекта предусматривается расширение куста скважин №10 второй очереди строительства, расположенного на Арчинском месторождении, в том числе: инженерная подготовка под бурение дополнительных скважин площадки куста и обустройство этих скважин, так же предусматривается строительство площадки под узел запорной арматуры, расположенного на проектируемом линейном трубопроводе Арчинского месторождения: высоконапорный водовод «т.вр.к.10 - к.10».

Проектом строительство новых автодорог к проектируемым площадкам строительства не предусматривается.

Для линейных сооружений (высоконапорный водовод) ширину полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства одного подземного трубопровода, принимаем по табл.1 СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» по 20 м в обе стороны. Так как проектом предусматривается расширение куста скважин №10 второй очереди строительства,  и часть полосы отвода для водовода учтена в полосе отвода под куст, площадь отвода земли под объект «Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин №10. Вторая очередь» во временное пользование определяем  графоаналитическим методом с использованием расчетных данных, полученных в формате графического редактора AutoCAD.

Вариантность выбора места размещения линейного объекта не рассматривалась, так как объект технологически привязаны к объектам ранее запроектированной и существующей инфраструктуры на свободной от застройки территории.

Таблица 1.1.5.1

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта (кадастровый номер) | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин №10. Вторая очередь | - | 22,1326 | 22,1326 |

Проект межевание территории проектом не предусмотрен.

Размещение объекта предусмотрено в границах земельных участках, предоставленных ранее в пользование по ниже перечисленным правоустанавливающим документам, что не противоречит виду целевого назначения лесов: договоры аренды от 01.11.2007 № 68/04/07, от 15.11.2007 № 91/04/07, от 02.11.2009 № 196/05/09, от 10.12.2014 № 247/09/14, от 22.07.2015 № 48/09/15, от 16.09.2015 № 84/09/15, от 22.04.2016 № 98/09/16.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-70.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1.1	 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации объекта

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство следующего линейного объекта:

- Высоконапорный водовод «т.вр.к.10 – к.10», - 168х14 протяженностью 251,65м.

За основной критерий оптимизации при выборе трассы приняты технико-экономические показатели, экономические требования. При этом учитывалась категория местности и методы строительства.

Основными критериями выбора вариантов трассы являются:

-	минимизация причиняемого ущерба окружающей среде;

-	обеспечение высокой надежности и безаварийности трубопровода на весь период эксплуатации.

Расстояние между коммуникациями в коридоре (существующей а/дороги, существующих ВЛ, трубопровода ) принимается из условия обеспечения сохранности при строительстве, безопасности при проведения работ и надежности их в процессе эксплуатации, а также расстояния от оси подземного трубопроводов до сооружений и других инженерных сетей принимаются в зависимости от класса и диаметра трубопровода, транспортируемого продукта, назначения объекта и степени обеспечения их безопасности в соответствии требований п.п. 4.6, 4.7 и таблиц 13, 14 СП 34-116-97. В проектной документации расстояния при параллельной прокладке от проектируемых высоконапорных водоводов составляет до:

-	существующего трубопровода при подземной прокладке по проекту 8 м,  в соответствии таблицы 14 СП 34-116-97 – 8 м при условном диаметре свыше 150 до 300 мм включительно.

При пересечении с существующей  ВЛ-6 кВ – от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры по проекту -14,2 м, в соответствии таблицей 2.5.40 ПУЭ 7-е издание не менее 5 м.

Таблица 2.1.1.1

Характеристика трасс трубопроводов

| - Диаметр трубопро - вода, - мм | - Суходол, - м | - Болото I типа, - м | Болото II типа, м, в том числе: - водные - преграды, м | Болото III типа, - м | - Водные преграды, - м | - В том числе, заливаемая пойма 10% ГВВ, м | - Длина - трубопровода, - м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высоконапорный водовод «т.вр.к.10 – к.10» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 168х14 | - - | - - | 251,65 | - - | - - | - - | - 251,65 |

Прокладка проектируемого трубопровода выполнена в соответствии с требованиями:

- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений».

- ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов технология и организация»

- СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов».

- РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов».

Основной способ прокладки проектируемого трубопровода принят подземный.

Глубина заложения высоконапорного водовода от верхней образующей проектируемого трубопровода принимается не менее 1,8 м в соответствии с требованиями п. 3.85 ВНТП 3-85. В соответствии п. 6.8 п. 7.33 СП 34-116-97 глубина заложения высоконапорного водовода от верхней образующей трубы принимается не менее:

-	на болоте II типа в торфяном слое на минеральное основание, но не менее 0,6 м;

-	от верха полотна автодороги до верхней образующей футляра проектируемого трубопровода - 1,4 м.

В составе Проекта предусматривается строительство высоконапорного водовода «т.вр.к.10 – к.10»,- 168х14, а так же расширение куста скважин №10 второй очереди строительства, расположенного на Арчинском месторождении, в том числе: инженерная подготовка под бурение дополнительных скважин площадки куста и обустройство этих скважин, так же предусматривается строительство площадки под узел запорной арматуры, расположенного на проектируемом линейном трубопроводе Арчинского месторождения.

На высоконапорном водоводе «т.вр.к.10 – к.10» предусмотрен один узел:

-	УЗА № 1-(Е) ПК0+00.00– узел отключающей арматуры.

Запорная арматура предусмотрена с ручным управлением.

Границы отсыпки (конфигурация) оснований проектируемых площадок под узлы запорной арматуры,  расположенных на линейном трубопроводе определены исходя из размеров ограждения узлов запорной арматуры и необходимых подъездов (подходов) к площадкам узлов запорной арматуры.

Проектируемые площадки строительства расположены на свободной от застройки территории за пределами водоохранных зон реки Чижапка и реки Тунжик, ручьев без названия и озер.

Фактическое состояние площадки куста скважин №10 к началу проектирования следующее: скважины, выполняемые по первой очереди строительства не пробурены; отсыпана и частично обвалована площадка по первой очереди строительства; предусмотрен шламовый амбар для скважин первой очереди строительства, на площадке куста скважин предусмотрены сооружения для буровых бригад первой очереди строительства (частично площадка под склад ГСМ и напорные емкости, площадка под нефтяную и водяную емкости); частично выполнено обвалование под сооружения буровых бригад; не предусмотрены стеллажи для хранения труб и площадка под сыпучие материалы; не построены здания и сооружения на период обустройства куста скважин по первой очереди строительства; не выполнены переезды через обвалование площадки куста скважин.

Площадка куста скважин №10 размещается частично на ранее отсыпанной территории, частично на  болоте. Рельеф площадки ровный, с небольшим уклоном на северо-запад. Абсолютные отметки поверхности составляют от 96.89 до 100.11 м. В геологическом разрезе площадки на ранее отсыпанной территории встречены следующие грунты: супесь песчанистая с мощностью слоя 0.70 м, ниже глина с мощностью слоя 0.82-1.82, ниже торф тип IIIА с мощностью слоя от 0 до 2.00 м, ниже торф тип II с мощностью слоя от 1.40 м до 2.60 м, ниже торф тип IБ с мощностью слоя от 0 до 1.20 м, ниже суглинок мягкопластичный с примесями органики. В геологическом разрезе площадки на болоте встречены следующие грунты: торф тип II с мощностью слоя от 1.40 м до 2.60 м, ниже торф тип IБ с мощностью слоя от 0 до 1.20 м, ниже суглинок мягкопластичный с примесями органики. На площадке строительства встречен один тип подземных вод - "верховодка" на отм. 97.70 и ниже. На площадке строительства произрастает мелкий лес: кедр, береза, (0.10-0.15 м).

Площадка узла запорной арматуры УЗА 1-(Е) высоконапорного водовода «т.вр.к.10 - к.10» расположена на болоте. Рельеф площадки ровный, с небольшим уклоном на северо-восток. Абсолютные отметки поверхности составляют от 97.39 до 97.77 м. В геологическом  разрезе встречены следующие грунты: мохово-растительный слой с мощностью слоя 0.30 м, ниже торф тип II с мощностью слоя 1.50 м, ниже торф тип IБ с мощностью слоя 0.40 м, ниже суглинок мягкопластичный. На площадке строительства узла запорной арматуры произрастает мелкий лес: кедр, береза ( 0.15 м).

## 2.1.2	 Мероприятия по организации дорожной сети

Данным проектом не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

Данным проектом не предусмотрено строительство постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса.

Проезд техники по месторождению в период строительства осуществляется по существующим дорогам.

2.1.3	 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Настоящим проектом не предусматривается демонтаж недействующих выведенных из эксплуатации промысловых трубопроводов и ВЛ.

2.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По данным инженерно-экологических изысканий на территории Парабельского района могут быть встречены краснокнижные виды, занесенные в Красную книгу Томской области, на участке проектируемых работ редкие и исчезающие виды растений и краснокнижные виды животных встречены не были.

В случае обнаружения гнезд обязателен их учет и охрана. Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнезд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов повлечет за собой изменение естественного рельефа местности при отсыпке площадок. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства проектируемых объектов предусматривается на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при отчуждении территории под строительство

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при передвижении строительной техники (строительные работы, доставка материалов).

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие  инженерных сооружений на рельеф  может быть  выражено в  возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей дорог.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определенных нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. По окончании добычных работ созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации. В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление откосов посевом трав.

При строительстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации не происходит (отсутствуют источники загрязнения).

Объекты расположены: в 68 км к западу от г. Кедровый, в 39 км к северо-западу от д. Львовка, в 166 км к юго-востоку от села Новый Васюган, а так же объекты носят временный характер, т.е. используются только в период разработки месторождения.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории строительства:

- проведение работ строго в границах, определенных проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценных охотничьих угодьях;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве;

- оперативное реагирование на все случаи нарушения природоохранного законодательства.

При строительстве осуществляется контроль над объемом и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений и уборка строительного и бытового мусора  и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации. Объем работ биологической рекультивации исключается на заболоченных участках нарушаемых земель.

- Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- посев многолетних трав с внесением минеральных удобрений;

- послепосевное прикатывание.

Биологический этап рекультивации земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов на минеральных грунтах.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв  и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы,  грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязненных земель естественным путем или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ;

- контроль за состоянием почв и растительности на проектируемом объекте.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия строительства  объекта  на  состояние  животного  мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Наблюдения за животным миром осуществляются методом маршрутных ходов, проложенных в различных биотопах, с целью оценки степени влияния и воздействия на них в период строительства объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

План границ зоны планируемого размещения

объекта

«Обустройство Арчинского месторождения.

Куст скважин №10. Вторая очередь»

Землепользователь

ООО «Газпромнефть-Восток»

Масштаб 1:5000

Приложение 1

Лист 1 из 1